关于贯彻落实国家安全监管总局对“3•22”重大透水事故通报精神切实加强非煤地下矿山“七防”工作的通知 赣安监管一字〔2010〕75号.

各设区市安监局，有关省属经济组织、中央驻赣单位： 国家安全监管总局近期对河南省泌阳县顺达矿业有限公司“3·22”重大透水事故进行了通报（安监总管一〔2010〕45号，以下简称通报）：2010年3月22日凌晨3时左右，河南省驻马店市泌阳县顺达矿业有限公司5号井井下掘进工作面实施爆破作业时，引发相邻的废弃矿井采空区积水涌出，随后蔓延至6号、8号井，当时井下共有12名作业人员，其中1人自行安全升井，截至3月26日仍有11人被困井下。顺达矿业有限公司为资源整合后成立的县属国有控股企业，生产规模为3万吨/年，该公司5号、6号、8号井属整合后的基建矿井。该起事故暴露出一些金属非金属矿山资源整合矿井存在安全管理混乱，部分地下矿山水文地质情况不清、资料不全，探放水制度落实不力等问题。 今年一季度，我省连续发生两起顶、底板冒落、塌陷事故：1、2010年元月9日，分宜福宜铁矿发生一起采准平巷顶板冒落事故，造成1人死亡。该起事故的直接原因是该矿没有按开采设计布置采掘工程，采矿方法选择不合理，采场矿房暴露面积大，采场底柱厚度不够，造成（装矿）采准平巷顶板大面积冒落。2、2010年3月25日，上饶县华坛山镇革坂莹石矿发生了一起巷道塌陷掩埋3人安全生产事故。经过40个小时的全力营救，成功救出一名被困人员，2人死亡。该起事故的直接原因是因开采顺序混乱、老采空区不明，造成巷道底板塌陷。 为贯彻落实国家安全监管总局《通报》精神，认真吸取事故教训，举一反三，切实加强非煤地下矿山“七防”（防透水、防中毒窒息、防冒顶片帮、防坠罐、防火灾、防采空区塌陷、防爆破事故）工作，有效防范事故发生，现就有关事项通知如下： 一、进一步强化资源整合矿井的安全管理工作。对纳入资源整合范围的矿井，要按照“先关闭、后整合”的原则，注销其非煤矿矿山企业安全生产许可证。对整合后的矿山，各级安全监管部门要落实责任，加强日常监管和检查，督促企业重新履行建设项目安全设施“三同时”审批手续。整合后的矿山建设项目安全设施经安全监管部门验收合格，并依法申请领取安全生产许可证后，方可投入生产。 二、各设区市安监局和有关省属经济组织、中央驻赣单位及非煤矿山企业要认真贯彻落实省安监局《转发国家安全监管总局关于开展金属非金属地下矿山安全生产大检查的通知》（赣安监管一字〔2010〕38号，以下简称《通知》）精神，结合本地区、本部门及非煤矿山企业实际，按《通知》要求集中开展非煤地下矿山安全生产大检查，要按照《江西省金属非金属地下矿山“七防”安全检查表》（具体见附件），重点组织进行防透水、防中毒窒息、防冒顶片帮、防坠罐、防火灾、防采空区塌陷、防爆破事故的全面排查。 二、各非煤地下矿山企业要切实落实企业安全生产主体责任，迅速、认真、全面地组织开展安全生产大检查和“七防”自查、自纠工作，要落实检查人员、落实检查责任，做好检查记录；对查出的隐患，要落实整改方案、落实整改责任、落实整改资金、落实整改时限、落实督办责任，切实按期整改到位。各非煤地下矿山企业要在5月8日前将安全生产大检查和“七防”自查、自纠工作情况报当地安监局。 三、各非煤地下矿山企业要切实提高金属非金属地下矿山水害防御能力。凡是存在受废弃矿井、采空区积水威胁或水文地质条件复杂的矿山企业，必须建立健全防治水患工作制度，设立专门的防治水机构或配备专职防治水技术人员，切实加强防治水工作。要完善矿区水文地质资料，为防治水工作提供真实可靠的基础依据。凡水文地质资料缺失的矿井，要立即委托有资质的地质勘探单位进行勘察。要完善井下排水设施，加强日常检修维护，确保井下主要排水设备运转正常。要采取切实有效的防范措施，防止地表水淹井。要严格执行采掘工作面探放水制度，采掘作业过程中，要严格按照“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治原则，落实“防、堵、疏、排、截”五项综合治理措施。遇紧急情况时，必须迅速撤出所有受透水威胁区域的人员。对于受水害威胁矿井，必须按规定配备探放水装备，否则不得进行采掘作业。要认真做好矿井水害应急救援工作，制订和完善矿井水害应急预案，加强应急救援知识培训，定期组织开展应急救援演练，提高应急处置能力。水文地质情况复杂地区的金属非金属地下矿山企业要储备足够的抢险物资和设备，确保抢险救灾时能够及时到位并发挥作用。 四、各级安监局要按要求组织非煤地下矿山安全生产大检查和“七防”专项督查。督查工作中要充分发挥安全技术支撑机构及安全专家的作用，要将非煤地下矿山企业是否按要求组织安全生产大检查和“七防”自查、自纠工作纳入重点内容；对督查工作中发现的问题及隐患，要下达执法文书，责令限期整改，并做好督办工作。 附件：江西省非煤地下矿山“七防”检查表.xls 二〇一〇年四月七日.

| 五、防火灾事故 | 1 | 建立健全防火灾应急救援预案，并按要求定期演练； |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 木材料场、有自然发火危险的排土场、炉渣场应布置在距离进风井口常年最小频率风向上风侧80米以外； |
|  | 3 | 井下消防供水水池容积应不小于200m3； |
|  | 4 | 主要进风巷道、进风井筒及其井架和井口建筑物，主要扇风机房和压入式辅助扇风机房、风硐及暖风道、井下电机车室、机修室、变配电所、电机车库、炸药库和油库等，均应用非可燃性材料建筑，室内应有醒目的防火标志和防火注意事项，并配备相应型号和数量的灭火器材； |
|  | 5 | 井下无轨设备、电机车等重要设备应配备干粉灭火器； |
|  | 6 | 井下输电线路和直接回馈线路通过木制井框、井架和易燃材料的部位，应采取有效的防止漏电或短路的措施； |
|  | 7 | 在井下进行动火作业，应制定经主管矿长批准的防火措施。在井筒内进行焊接时，应派专人监护，焊接完毕应严格检查清理。在木结构井筒内焊接时，应在作业部位的下方设置收集火星、焊渣的设施，并派专人喷水淋湿和及时扑灭火星； |
|  | 8 | 电缆接头、轨道接头、接地极附近不堆放易燃易爆器材； |
|  | 9 | 井下不得使用电炉和灯泡防潮、烘烤和取暖； |
|  | 10 | 有自燃发火倾向及可燃物多、火灾危险较大的地下矿山，而应采用能迅速切断故障回路的装置； |
|  | 11 | 井下各种油类，应单独存放于安全地点。装油的铁桶应有严密的封盖。应采用输油泵或唧管输油，尽量减少漏油。储存动力油的硐室应有独立回风道，其储油量应不超过三昼夜的需用量； |
|  | 12 | 井下柴油设备或油压设备，出现漏油应及时处理。汽油车辆禁止进入矿井； |
|  | 13 | 敷设井下电缆，应符合GB16423-2006的规定； |
|  | 14 | 高温或者含硫矿床或有自燃发火危险的采区，选用矿用阻燃电缆； |
|  | 15 | 井下电力网的短路电流，不应超过井下装设的矿用高压断路器的额定开断电流。非矿用高压油断路器用于井下时，其使用的开断电流值应不超过其额定开断电流值的一半； |
|  | 16 | 井下变(配)电室，高压馈出线应装设单相接地保护装置，低压馈出线装设漏电保护装置。有爆炸危险的矿井，保护装置能实现有选择性的切断故障线路并能实现漏电检测和动作于信号；无爆炸危险的矿井，保护装置有选择性的切断故障线路或能实现漏电检测并动作于信号； |
|  | 17 | 有自燃发火危险的矿井应：1）至少应每月对井下空气成分、温度、湿度和水的pH值测定一次；2）有自燃发火危险的大中型矿山企业，宜装备现代化的坑内环境监测系统，实行连续自动监测与报警；3）充填法采矿时，应采用惰性充填材料。采用其他采矿方法时，应确保在矿岩发火之前完成回采与放矿工作，以免矿岩自燃；4)主要运输巷道和总回风道，应布置在无自然发火危险的围岩中，并采取预防性灌浆或者其他有效的防止自燃发火的措施；5)尽可能提高矿石回收率，坑内不留或少留碎块矿石，工作面不应留存坑木等易燃物；6)及时充填需要充填的采空区;7)严密封闭采空区的所有透气部位。 |