金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验规范

AQ2020-2008

1 范围
本规范规定了金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验的项目、技术要求、判定规则和检验周期。
本规范适用于金属非金属矿山卷筒直径≥2.0 m的在用缠绕式提升机现场检测检验。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T13325-1991 机器和设备辐射的噪声 操作者位置噪声测量的基本准则（工程级）
GB16423—2006 金属非金属矿山安全规裎
3 检验基本要求
3.1 受检的金属非金属矿山在用缠绕式提升机应能正常运行。
3.2 用于井下有防爆要求的提升机，应符合GB16423—2006中的有关规定。
3.3 检验应由安全生产监督管理部门认定的安全生产检测检验机构进行。
4 检验项目及技术要求
4.1 机房或硐室
4.1.1 机房或硐室应有照明装置，照明应用白光，司机操作位置处的照度不应低于100 lx，且应有应急照明设施。
4.1.2 操作位置处的噪声声压级不应超过85dB(A)，达不到噪声标准时，作业人员应佩戴防护用具。
4.1.3 提升机（不含室外安装的天轮）应安装在无爆炸介质、环境温度为5℃～40℃的机房内或环境温度为5℃～28℃的硐室内，周围应留有足够的操作和维护空间。
4.1.4 影响安全的外露旋转构件（如联轴节、开式齿轮等），应装设固定的防护装置。
4.1.5 竖井用罐笼升降人员或物料的，每层罐笼允许乘罐的人数和最大载重量应在井口公布。
4.1.6 机房或硐室不应存放易燃、易爆和有毒物品，应配备灭火器，灭火器应在有效期限内，取灭火器不应需要任何工具。设备应有防护栅栏、警示牌。
4.1.7 机房或硐室内应悬挂岗位责任制和操作规程，应悬挂（或存放）提升机的技术特征、制动系统图、电气控制原理图等。
4.2 提升装置
4.2.1 目测检查提升机的主轴和卷筒，不应有严重降低机械性能和使用性能的缺陷。
4.2.2 提升机卷筒上缠绕钢丝绳的层数，应符合以下要求：
a) 竖井中升降人员或升降人员和物料的，应缠绕单层；专用于升降物料的，缠绕层数不应大于2层；
AQ2020—2008-2
b) 斜井中升降人员或升降人员和物料的，缠绕层数不应大于2层；专用于升降物料的，缠绕层数不应大于3层；
c) 盲井(包括盲竖井、盲斜井)中专用于升降物料的或地面运输用的，缠绕层数不应大于3层；
d) 开凿竖井或斜井期间升降人员和物料的，缠绕层数不应大于2层；深度或斜长超过400m的，缠
绕层数不应大于3层；
e) 移动式或辅助性专为提升物料用的，以及凿井期间专为升降物料用的，可多层缠绕。
4.2.3 卷筒上缠绕2 层或2 层以上钢丝绳时，应符合以下要求：
a） 卷筒边缘应高出最外一层钢丝绳，其高差不应小于钢丝绳直径的 2.5 倍；
b） 卷筒上应装设带绳槽的衬垫，对未装带绳槽衬垫的卷筒，应在卷筒板上刻有绳槽或用一层绳作底绳。
4.2.4 提升机的卷筒、天轮的最小直径与钢丝绳直径之比，应符合以下要求：
a) 井上提升机的卷筒和天轮，不应小于80；
b) 井下提升机和凿井用提升机的卷筒和天轮，不应小于60；
c) 排土场用提升机的卷筒和导向轮，不应小于50；
d) 悬挂吊盘、吊泵、管道用提升机的卷筒和天轮，凿井时运料用提升机的卷筒，不应小于20。
4.2.5 提升机的天轮、卷筒上绕绳部分的最小直径与钢丝绳中最粗钢丝的直径之比，应符合下列要求：
a) 井上提升机，不应小于1200；
b) 井下或凿井用的提升机，不应小于900；
c) 凿井期间升降物料的提升机或悬挂水泵、吊盘用的提升机，不应小于300。
4.2.6 钢丝绳绳头在卷筒上的固定，应符合下列要求：
a) 应有特备的容绳或卡绳装置，钢丝绳绳头不应系在卷筒轴上；
b) 绳孔不应有锐利的边缘，钢丝绳的弯曲不应形成锐角；
c) 卷筒上保留的钢丝绳不应少于3 圈，用以减轻钢丝绳与卷筒连接处的张力。此外，还应留有作定
期检验用的补充绳。
4.2.7 天轮的轮缘应高于绳槽内的钢丝绳，高出部分应大于钢丝绳直径的1.5 倍。带衬垫的天轮，衬
垫应紧密固定，衬垫磨损深度应小于钢丝绳直径，或沿侧面磨损应小于钢丝绳直径的1/2。