工作场所物理因素测量：10.体力劳动强度分级

- 1 范围

本标准规定了工作场所体力作业时劳动强度分级测量方法。

本标准适用于体力作业时劳动强度分级的测量。

2  平均能量代谢率M计算方法

根据工时记录，将各种劳动与休息加以归类(近似的活动归为一类)，按表1的内容及计算公式求出各单项劳动与休息时的能量代谢率，分别乘以相应的累计时间，得出一个工作日各种劳动休息时的能量消耗值，再把各项能量消耗值总计，除以工作日总时间，即得出工作日平均能量代谢率(kJ/min·m-2)。

M=Esi×Tsi+ErkTrkT……（1）

式中：M——工作日平均能量代谢率，kJ/min•m-2；

Esi——单项劳动能量代谢率，kJ/min•m-2；

Tsi——单项劳动占用时间，min；

Erk——休息时的能量代谢率，kJ/min•m-2；

Trk——休息时占用时间，min；

T——工作日总时间，min。

单项劳动能量代谢率测定见表1。

表1  能量代谢率测定表

工种: 动作项目:

姓名: 年龄: 岁 工龄: 年

身高: cm 体重: kg 体表面积: m2

采气时间: min s

采气量

气量计的初读数

气量计的终读数

采气量(气量计的终读数减去气量计的初读数) L

通气时气温 ℃气压 Pa

标准状态下干燥气体换算系数(查标准状态下干燥气体体积换算表):

标准状态气体体积(采气量乘标准状态下干燥气体换算系数): L

每分钟气体体积标准状态气体体积/采气时间= L/min

换算单位体表面积气体体积·每分钟气体体积/体表面积= L/min·m-2

能量代谢率: kJ/min·m-2

调查人签名 年 月 日

每分钟肺通气量3.0L～7.3L时采用式(2)计算。

lgM=0.0945x-0.53794  ………………………………(2)

式中：M——能量代谢率，kJ/min·m-2；

x——单位体表面积气体体积，L/min·m-2
每分钟肺通气量8.0L～30.9L时采用式(3)计算。
         lg(13.26-M)=1.1648-0.0125x      …………………  ………(3)

式中：

M— 能量代谢率，kJ/min·m-2；

x— 单位体表面积气体体积，L/min·m-2
每分钟肺通气量7.3L～8.0L时采用式(2)和(3)的平均值。
3  劳动时间率Rt计算方法

每天选择接受测定的工人2～3名，按表2的格式记录自上班至下班整个工作日从事各种劳动与休息(包括工作中间暂停)的时间。每个测定对象应连续记录3天(如遇生产不正常或发生事故时不作正式记录，应另选正常生产日，重新测定记录)，取平均值，求出劳动时间率(Rt)。

Rt=TsiT×100%                             （4）

式中：Rt——劳动时间率，%；

Tsi——工作日内净劳动时间，min；

Tsi——单项劳动占用时间，min。

T——工作日总时间，min。

表2  工时记录表

| 动作名称 | 开始时间 （h、min） | 耗费工时(min) | 主要内容（如物体重量、动作频率、 行走距离、劳动体位） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

4  体力劳动强度指数计算方法
    体力劳动强度指数计算公式见式(5)
                 I=Rt·M·S·W·10   ............(5)
式中：

I——体力劳动强度指数；

Rt——劳动时间率，%；

M——8h工作日平均能量代谢率，kJ/min·m-2；

S——性别系数:男性=1，女性=1.3；

W——体力劳动方式系数:搬=1，扛=0.40，推/拉=0.05。

5  肺通气量的测量

肺通气量的测量使用肺通气量计测量，按式（6）换算肺通气量值：

Q=(N×A)+B(L)  ……………………………………(6)

式中：

Q——肺通气量；

N——仪器显示器显示数值；

A——仪器常数；

B——仪器常数。