作业场所微波辐射卫生标准 GB 10436-89

中华人民共和国卫生部1989-02-24发布1989-10-01实施

本标准规定了作业场所微波辐射卫生标准及测试方法。
　　本标准适用于接触微波辐射的各类作业，不包括居民所受环境辐射及接受微波诊断或治疗的辐射。
1　名词术语
　1.1　微波
　　微波是指频率为300MHz(兆赫)-300GHz，相应波长为1m-1mm范围内的电磁波。
　1.2　脉冲波与连续波
　　以脉冲调制的微波简称为脉冲波，不用脉冲调制的连续振荡的微波简称连续波。
　1.3　固定辐射与非固定辐射
　　雷达天线辐射，应区分为固定辐射与非固定辐射。固定辐射是指固定天线(波束)的辐射；或运转天线，其被测位所受辐射时间(t0)与天线运转一周时间(T)之比大于0.1的辐射(即t0/T>0.1)。此处的t0是指被测位所受加射大于或等于主波束最大平均功率密度50%强度时的时间。非固定辐射是指运转天线的t0/T<0.1的全身辐射。
　1.4　肢体局部辐射与全身辐射
　　在操作微波设备过程中，仅手或脚部受辐射称肢体局部辐射；除肢体局部外的其他部位，包括头、胸、腹等一处或几处受辐射，概作全身辐射。
　1.5　功率密度
　　功率密度表示微波在单位面积上的辐射功率，其计量单位为μW/cm2或mW/cm2。
　1.6　平均功率密度及日剂量
　　平均功率密度表示微波在单位面积上一个工作日内的平均辐射功率；日剂量表示一日接受微波辐射的总能量，等于平均功率密度与受辐射时间的乘积。计量单位为μW·h/cm2或mW·h/cm2。
2　卫生标准限量值
　　作业人员操作位容许微波辐射的平均功率密度应符合以下规定：
　2.1　连续波：一日8h暴露的平均功率密度为50μW/cm2；小于或大于8h暴露的平均功率密度以式(1)计算(即日剂量不超过400μW·h/cm2)。
                        Pd=400/t        　  ...................  (1)
式中：Pd───容许辐射平均功率密度，μW/cm2；
       t───受辐射时间，h。
　2.2　脉冲波(固定辐射)；一日8h平均功率密度为25μW/cm2；小于或大于8h暴露的平均功率密度以式(2)计算(即日剂量不超过200μW·h/cm2)。
                        Pd=200/t                  ................. (2)
    脉冲波非固定辐射的容许强度(平均功率密度)与连续波相同。
　2.3　肢体局部辐射(不区分连续波和脉冲波)：一日8h暴露的平均功率密度为 (500μW/cm2)；小于或大于8h暴露的平均功率密度以求(3)计算(即日剂量不超过4000μW·h/cm2)
                        Pd=4000/t               ...................   (3)
  2.4　短时间暴露最高功率密度的限制：当需要在大于1mW/cm2辐射强度的环境中工作时，除按日剂量容许强度计算暴露时间外，还需使用个人防护，但操作位最大辐射强度不得大于5mW/cm2。
3　测试方法
　　本标准检测方法见附录A(补充件)。
4　监督执行
　　各级卫生防疫机构负责监督本标准的执行。

附　录　A

微波辐射测试方法 (补充件)

A1　测试对象
　　本方法用于微波作业人员操作位辐射强度的测量，以及各种微波设备的泄漏测量。
A2　测试条件及方法
　A2.1　测试位置
　A2.1.1　为代表作业人员所受辐射强度，必须在各操作位分别予以测定。一般应以头和胸部为代表。
　A2.1.2　当操作中某些部位可能受更强辐射时，应予以加测。如需眼观察波导口或天线向下腹部辐射时，应分别加测眼部或下腹部。
　A2.1.3　当需要探索其主要辐射源，了解设备泄漏情况时，可紧靠设备测试，其所测值仅供防护时参考。
　A2.2　测试条件
　A2.2.1　微波设备处于通常的工作状态。
　A2.2.2　测试中仪器探头应避免红外线及阳光的直接照射及其他外界干扰。
　A2.3　测量仪器
　　测量使用仪器，在国家未建立统一标准场前，暂以江苏宿迁无线电厂生产的RL-761型微波漏能仪，以及上海无线电二十六厂生产的RCO-1A微波漏能仪为测量使用仪器，但需定期校正。
　A2.4　测试方法及数据处理
　A2.4.1　在目前使用非各向同性探头的仪器测试时，将探头对着辐射方向，旋转探头至最大值。
　A2.4.2　各测定点均需重复测试2--3次，取其平均值。
　A2.4.3　测试值的取舍：全身辐射取头、胸、腹等处的最高值；肢体局部辐射取肢体某点的最高值；既有全身，又有局部的辐射，则取除肢体外所测的最高值。