大田县建设有色金属矿

东边洋多金属矿竹林坑矿井

（二采区+666m中段～+626m中段）

安全现状评价报告

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

二○二三年五月六日

大田县建设有色金属矿

东边洋多金属矿竹林坑矿井

（二采区+666m中段～+626m中段）

安全现状评价报告

法 定 代 表 人：朱文华

技 术 负 责 人：管自强

项 目 负 责 人：胡永志

评价报告完成日期：二○二三年五月六日

（评价机构公章）

大田县建设有色金属矿

东边洋多金属矿竹林坑矿井

（二采区+666m中段～+626m中段）

安全现状评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年5月6日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 职业资格证书号 | 从业信息识别卡号 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 李昌魁 | 0800000000206823 | 011006 |  |
| 项目组成员 | 李昌魁 | 0800000000206823 | 011006 |  |
|  | 胡永志 | 0800000000206039 | 010983 |  |
|  | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
|  | 苏睿劼 | 1700000000301009 | 030858 |  |
| 报告编制人 | 李昌魁 | 0800000000206823 | 011006 |  |
| 报告审核人 | 王纪鹏 | S011035000110192001552 | 036830 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |

目  录

1  前  言	1

1.1评价报告的编写背景、提起缘由及目的	1

1.2评价机构简介、评价小组构成及人员情况	1

1.3评价对象及范围	2

2  评价对象基本情况	4

2.1企业概况	4

2.2矿山基本情况	4

矿山生产系统基本情况表	14

2.3生产系统安全生产条件	16

地下矿山安全生产基本条件检查表	16

3  评价概述	22

3.1评价依据	22

3.2评价程序	26

3.3评价方法	27

4  评价对象危险有害因素辨识	28

4.1危险有害因素识别与分析	28

4.2重大生产安全事故隐患辨识	40

4.3重大危险源辨识	46

5  综合评价	47

5.1总平面布置评价	47

5.2地下开采对地表建（构）筑物影响	47

5.3开拓系统符合性评价	48

5.4开采系统安全性评价	49

5.5运输系统评价	49

5.6通风系统评价	50

5.7防排水系统评价	51

5.8供电系统评价	51

5.9矿山六大系统建设情况	53

5.10矿山排土场安全度评价	57

6评价结论	66

附件一   任务委托书

附件二   企业法人营业执照

附件三   采矿许可证

附件四   安全生产许可证

附件五   主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证

附件六   安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证

附件七   评价人员资格证书、技术职称证书复印件

附件八   井上井下对照图

附件九   开拓系统图

# 1  前  言

## 1.1评价报告的编写背景、提起缘由及目的

东边洋多金属矿竹林坑矿井（以下简称竹林坑矿井）采矿权人为大田县建设有色金属矿。竹林坑矿井由福建省冶金工业设计院进行改扩建设计，于2021年9月9日取得《安全生产许可证》，证号：（闽）FM安许证字〔2021〕G23号，有效期至2024年9月8日。

2022年7月，由于大田县建设有色金属矿经营问题，竹林坑矿井便停止生产。2023年3月，大田县建设有色金属矿欲恢复竹林坑矿井生产系统，组织了矿井相关作业人员对矿井井巷工程、供配电系统、通风系统、供风系统、排水系统及相关设备设施进行恢复。

目前井下按照设计采用平硐开拓，共布置+666m（回风）、+626m两个中段，中段间采用通风行人天井贯通；在+626m中段、41～42号勘探线之间布置一个矿房，采用浅孔留矿采矿法；+626m中段布置一处掘进工作面。

鉴于竹林坑矿井停产时间超过六个月，根据《国家安全监管总局办公厅关于加强停产停建非煤矿山安全监管工作的通知》（安监总厅管一〔2016〕25号）的规定，受大田县建设有色金属矿委托，“赣安中心”对竹林坑矿井二采区生产系统、辅助设施的安全设施情况进行安全现状评价。

根据要求，“赣安中心”成立了安全评价小组进入矿山现场进行评价，并依据《福建省金属非金属矿山安全现状评价报告编写提纲》最终形成本评价报告。

## 1.2评价机构简介、评价小组构成及人员情况

“赣安中心”成立于2002年3月，是全国第一批取得甲级资质的安全评价机构之一。业务范围：安全评价；安全标准化咨询服务；安全生产科研及技术服务。

“赣安中心”拥有安全评价人员63人（专职27人，其中一级安全评价师6人，二级安全评价师12人），具有高级专业技术职称30人，注册安全工程师19人。安全评价师专业能力包括安全、通风、采矿、机械、化工工艺、化工、化工与工艺、地质、给排水、水利水电工程、储运、交通、冶金、铸造及加工、电气、仪表自动化、土木工程、建筑、动力、热能与动力等，覆盖了中心评价资质的所有范围。同时“赣安中心”聘请的技术专家有60人，其中高级专业技术职称36人。“赣安中心”是江西省内安全评价机构中评价人员及技术专家队伍人数最多、安全评价业务范围最广、专业结构最合理的安全评价机构之一，为确保安全评价的质量打下了坚实的基础。

根据相关的文件要求，结合矿山实际，“赣安中心”成立了由相关专业技术人员组成评价小组，到现场进行评价。

## 1.3评价对象及范围

评价对象：大田县建设有色金属矿东边洋多金属矿竹林坑矿井。

评价范围：矿山现有的二采区+666m（回风）、+626m两个中段生产系统、辅助系统的安全设施以及地面安全设施作为本次评价范围。不包括地面爆破器材库、外部运输、矿石加工、销售系统及职业卫生评价等。

矿区范围由15个拐点坐标圈定而成，矿区范围拐点直角坐标如下（2000国家大地坐标系）：

| 拐点 编号 | 纵坐标（X） | 横坐标（Y） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2878543.4952 | 39580270.0491 |
| 2 | 2878743.4989 | 39580770.0537 |
| 3 | 2878413.4954 | 38580770.0550 |
| 4 | 2878343.4931 | 39580570.0528 |
| 5 | 2877283.4805 | 38580570.0578 |
| 6 | 2876343.4703 | 38580770.0639 |
| 7 | 2876343.4678 | 39580270.0582 |
| 8 | 2876463.7942 | 38580270.0577 |
| 9 | 2876463.7939 | 39579918.1457 |
| 10 | 2876671.7277 | 39579918.1455 |
| 11 | 2876671.7280 | 39580270.0568 |
| 12 | 2877865.8118 | 39580270.0519 |
| 13 | 2877865.8117 | 39580118.1447 |
| 14 | 2877957.5290 | 39580118.1446 |
| 15 | 2877957.2592 | 39580270.0515 |

矿区面积为0.9241km2；开采标高：+850～+450m。

本次评价范围为竹林坑矿井二采区内Ⅰ、Ⅱ号石墨矿体，开采标高+666～+626m。

# 2  评价对象基本情况

## 2.1企业概况

竹林坑矿井采矿权人为大田县建设有色金属矿，经济类型为集体所有制。矿区位于大田县建设镇建忠村，距大田县北西350°方向，直距约34公里处，行政区划所在地隶属建设镇建忠村管辖。竹林坑矿井开采矿种：石墨；开采方式：地下开采，生产规模：0.5万t/a。

矿山现持有《采矿许可证》，证号：C3500002015113220140584，有效期自2017年4月24日至2025年11月24日；《安全生产许可证》证号：（闽）FM安许证字〔2021〕G23号，有效期自2021年9月9日至2024年9月8日。根据《关于印发大田县全面加强非煤矿山安全生产工作方案的通知》的规定，竹林坑矿井成立有安全生产管理领导机构，配备了矿长（郑成庚，学历：采矿工程大专）、总工（许传邦，学历：采矿工程本科）、安全副矿长（邱荣湖，学历：测量工程大专）、生产副矿长（吴林烺，学历：地质工程大专）及机电副矿长（陈兴幕，学历：机电工程大专），配备了专职安全生产管理人员三名（苏荣勤、廖之专、方来忠）。安全生产管理主要由矿长、副矿长、专职安全员负责实施，安全生产管理机构设置符合要求。

## 2.2矿山基本情况

### 2.2.1矿区基本概况

矿区位于大田县建设镇建忠村，距大田县北西350°方向，直距约34公里处，行政区划隶属建设镇建忠村管辖。矿区区间地理坐标为：东经117°48′04″～117°48′22″，北纬25°59′36″～26°00′54″。矿区有简易公路通往建忠村，建忠村有省道（S306）通过，至大田县城公路里程约61公里，矿区北距三明市60公里，西至永安岭头火车站约70公里。建忠村可通过省道（S306）至大田县境内的上京接入泉南高速，交通尚便利。

矿区以构造侵蚀中低山丘陵陡坡地形为主，主要有山地、盆地、沟谷等形态，区内地貌总体呈东高、西低地势，山峦起伏，山体分水岭走向多呈北北东～南南西方向展布，与区内主要构造相吻合；山脊多呈浑圆状，地形陡峻，切割强烈，沟谷发育，溪沟多呈“V”字形；区内最高海拔标高+909.40m（垅山崎山峰），最低海拔标高+477.40m（建设盆地最低侵蚀基准面），山峰与盆地的相对高差432m左右。地形一般坡度20°～30°，仅局部坡度大于40°，有利于大气降水的自然排水。

区内属亚热带季风性潮湿气候区，温暖湿润，雨量充沛，四季不甚分明，春季低湿阴雨，夏季温热多雨，秋季温热少雨，冬季寒冷干燥，偶有霜冻。年平均气温18.8℃；7月份气温最高，一般气温26℃～28℃，日最高温度可达38℃；1月份气温较低，一般气温8℃～11℃，日最低温度为-6.3℃。年平均降雨量1598毫米，雨量多集中在3～9月份，占年降雨量的82%以上，10月至次年2月雨量稀少，蒸发量大于降雨量，此时气候较干燥。

### 2.2.2地质概况

- 2.2.2.1矿区地质

1）地层

矿区内地层相对简单，为下二叠统童子岩组（P1t）及少量第四系（Q）。

二叠统童子岩组（P1t），分布于矿区内东大部，为一套海陆交互相含煤建造，岩性为中厚层状—薄层状灰黑色泥岩、粉砂质泥岩夹粉砂岩、细砂岩、空晶石板岩、炭质泥岩及石墨层，偶见植物化石碎片。地层产状，总体走向北东，倾向南东，倾角20°～60°，地层厚约500m，是石墨矿层的顶、底板。其底部、顶部含煤、中部泥岩中夹有灰岩透镜体。

由於受各种岩浆岩的穿插破坏及热变质作用，岩石均有不同程度的蚀变，形成空晶石板岩（Ks）、硅化粉砂岩（Ss）、混合岩化砂泥岩（XS）、大理岩（Mb）或矽卡岩（KS），其中矽卡岩，含钙粉砂岩与多金属矿的形成关系密切。

矿区内的童子岩组，无论在地表或钻孔中，其顶底界线，均未见正常的接触关系。其下部地层，在6线和6/ZK3孔中，厚度在100m以上；中部地层在33/ZK6孔中厚度在250m以上；上部地层在7#硐中也＞100m，上述地层总厚度在500m左右。

矿区内童子岩组，在北部考垅矿段的层序较为清楚，其特点是：①所述岩性均为泥质—粉砂岩；②上部、下部均含有煤层；③在中部夹有不纯的石灰岩。

第四系（Q），遍布于山坡、沟谷。测区北西、南东沟谷小面积分布，岩性主要为砂砾层、含砾亚粘土、亚砂土及腐植土。厚0～数十米。

2）构造

区域构造的影响，断裂比较发育，成矿前的断裂成为侵入岩和矿液的通道，对成矿有利；成矿后的断裂，对矿体有一定的破坏，现分别叙述如下。

（1）成矿前断裂

因受岩浆岩的侵入，成矿前的构造形迹已不明显，按岩体（脉）的展布规律，可大致分为：顺层压性断裂，南北向张性断裂。

①顺层压性断裂：分布有片麻状黑云母花岗岩，并伴生有混合岩化作用，在矿区内均有所见，而在北段发育最甚。

②南北向张性断裂：大致沿着现存在的接触带及其后的花岗岩、花岗斑岩及石英斑岩脉分布。

（2）成矿后的断裂

按断裂产状，可分下列几组：

①北东向压性断裂，F1为代表。

分布在矿区北部考垄矿段。该断层走向NE25°倾向NW，倾角10°～30°的缓断层。

该断层是区域断层在矿区的一部分，其长度在500m后延伸到图外。

②东西向张扭性断裂组，包括F6、F7、F8共3个断层。该组断裂，分布在北段6～52线间的东部，地表切割破坏⑥-Cu矿体，致使在走向上呈现断续分布，但总体上断距小。

在本组断层中，以F6为代表，其走向近东西，局部偏北或偏南，断层倾向北，视倾角30多度（如8线）。

③北东向张性断裂组，包括F4、F9、F10、F11共4个断层。

该组断裂以F4、F9为代表，分布在6线以北和10线一带。其走向北东65°，倾向NW，视倾角40°～50°。

上述②、③两组断裂同属次级断裂，并相互切割形成“入字”型构造，是最晚期生成的“共轭断层”；与此相派生的次级小断层及节理裂隙均比较发育（如8线），但因其规模小，对矿体的破坏性不大。

3）侵入岩

矿区侵入岩主要为片麻状黑云母花岗岩（γpm），其次有花岗闪长岩（γδ）、花岗岩（γ）、花岗斑岩（γπ）、石英斑岩（Qπ）脉等。

4）围岩蚀变

矿区内围岩蚀变类型较多，有矽卡岩化、绿泥石化，钾长石化、云英岩化、黄铁矿化、绢云母化、碳酸盐化、角岩化、石墨化。其中钾长石化、钠长石化及矽卡岩化与铁多金属矿关系密切；硅化和绿泥石化为石墨矿体顶底板岩石常见蚀变。

- 2.2.2.2矿床水文地质条件

1）地形地貌

矿区以构造侵蚀中低山丘陵陡坡地形为主，主要有山地、盆地、沟谷等形态，区内地貌总体呈东高、西低地势，山峦起伏，山体分水岭走向多呈北北东～南南西方向展布，与区内主要构造相吻合；山脊多呈浑圆状，地形陡峻，切割强烈，沟谷发育，溪沟多呈“V”字形；区内最高海拔标高+909.40m（垅山崎山峰），最低海拔标高+477.40m（建设盆地最低侵蚀基准面），山峰与盆地的相对高差432m左右。地形一般坡度20°～30°，仅局部坡度大于40°，有利于大气降水的自然排水。

2）岩层富水性

（1）含水岩组特征

本区地下水按其岩性、赋存状况等因素，可分为松散岩类、碎屑岩类、岩浆岩类含水岩组，现将其含水特征简述如下：

①松散岩类含水岩组

主要赋存于第四系残坡积（Q）中。该层分布广泛，厚度变化较大，一般3～5m，局部10m，以土黄色粘土为主，含有碎块，砾石及砂。该层在得到大气降水补给后，在厚度大及有利于储水的地段形成暂时性潜水，在山沟的低凹处有季节性的泉水出露，因该层中含有较多的粘土，不利于地下水的渗透和富集，只能构成弱含水层，对矿床充水影响不大。

②碎屑岩类含水岩组

主要赋存在二叠系下统童子岩组（P1t），分布于区内中部及东部，花岗闪长岩体以东，面积约0.28km2，以砂泥质为主的碎屑沉积岩，岩性为中厚层状—薄层状灰黑色泥岩、粉砂质泥岩夹粉砂岩、细砂岩、炭质泥岩及煤层，偶见植物化石碎片。在地表或探硐中，其顶底界线，均未见正常的接触关系。地层产状，总体走向北西，倾向南西，倾角42°～45°，地层厚大于100m。为石墨矿层的顶底板。裂隙发育程度自上而下逐渐减弱，风化带以下岩石趋于完整，含水性亦随之减弱，深部往往不含水。该层裂隙水富水较弱，动态呈季节性变化明显，旱季含水微弱，甚至不含水，雨季流量增大。

③碳酸盐岩类含水岩组

在地表未见出露，在0～12线钻孔中均有揭露，厚度一般数米～十几米，最大假厚达103m；其岩性主要由钙质层（石灰岩）透镜体，钙质粉砂岩为主，石灰岩已大理岩化，夹粉砂岩、泥岩和高炭泥岩；接触变质后形成各种矽卡岩且含铅锌铜矿体。岩石一般较完整，裂隙多为方解石及石英脉充填，少见有溶蚀现象，局部含岩溶水，富水性较弱。

④岩浆岩类含水岩组

主要赋存于岩浆岩近地表的风化裂隙中，区内广泛见有花岗闪长岩，以小岩体产出，岩石坚硬完整，裂隙不发育，属良好的隔水岩石。在近地表处，含风化裂隙水。

（2）断裂导水性

受区域构造的制约，断裂比较发育，区内断裂构造按生成次序可分为成矿前断裂和成矿后断裂。因成矿前断裂，与成矿相关，已被岩浆岩侵入和矿脉充填，混合岩化特别强，断裂面受挤压和绿泥石化（薄膜状），导水性差。成矿后的断裂，按其产状，可分为下列三组：

①北东向压性断裂：以F1为代表，分布在矿区西北4～12线间，在矿区长度500m后延伸到图外，总体走向NE25°，倾向NW，倾角10°～30°。见有花岗斑岩穿过断层面，受到强烈的硅化，其导水性较差。

②东西向张扭性断裂组：包括F6、F7、F8共三个断层。分布在北段6～52线间的东部，其走向近东西向，倾向北，视倾角30°～40°。

③北东东向张性断裂组：包括F4、F9、F10、F11共四个断层。分布在6线以北和10线一带，其走向北东65°，倾角NW，视倾角40°～50°。

上述2、3两组断裂同属次级断裂，由于规模小，对矿体破坏不大，断层破碎带的角砾多被褐铁矿所胶结，其导水性较差。

矿区除上述断裂外，区内节理亦较发育，主要为北东25°、北西315°两组裂隙，裂隙面陡立，多被方解石、石英细脉充填。

3）矿区补给、径流、排泄条件

区内地下水主要赋存于二叠系下统童子岩组泥岩、粉砂岩和大理岩的构造裂隙中，地下水的补给来源主要为大气降水，在基岩山区分水岭和山坡平缓地段接受大气降水的补给，通过风化裂隙入渗到岩层的构造裂隙中，径流途经短，速度较快，其流向及水力坡度受地形坡度陡缓的控制，一般与地形坡向和坡度基本一致，多在沟谷、洼地和坡麓地带汇集，并以散流状、下降泉形式，就近排泄补给地表水。

4）充水因素分析

（1）大气降水

本区雨量充沛，地形坡度较陡，植被发育，地表径流条件较好，不利于降水的渗入，但地表岩层风化裂隙较发育，为降水的渗入造成了有利的通道，对矿坑涌水量及地下水均有一定的影响，是矿坑涌水量主要补给来源。

（2）地表水

建设溪自南往北在矿区西部600m流过，其流量约1.78～27.91m³/s。当地侵蚀基准面标高+477.4m，矿体分布在其之上，且远离矿体，地表水对矿坑涌水量无影响。

在矿区分布有季节性流水小溪沟，在雨季时，少量地表水通过风化裂隙补给地下水，对矿体开采影响较小，对矿坑充水影响甚微。

（3）地下水

潜水赋存在风化裂隙及低洼第四纪堆积物孔隙中，富水性弱且厚度薄。裂隙、岩溶水主要赋存在二迭系下统童子岩组的泥岩的裂隙中，富水性弱且不均匀；对矿体开采影响甚小，对矿坑充水影响不大。

（4）断层导水与充水

矿区内断层导水性及充水性一般较差，对矿坑涌水量影响不大。

（5）矿坑涌水量预测

矿体大部分位于当地侵蚀基准面之上，少部分位于侵蚀基准面之下，矿山采用先平硐后斜井开拓，浅孔留矿法开采。矿坑涌水量主要为大气降水沿地表风化裂隙下渗流入矿坑；次为地下水流入矿坑的水量。因矿坑四周岩石较坚硬，富水性较弱，地下水流量甚微。矿坑涌水量主要与开采深度和矿坑开采面积成正比，本次资源储量核实报告按矿区北、中段最低开采水平（+470m）预测矿坑涌水量，采用比拟法经验公式预测，计算得+520m标高矿坑最大涌水量205.3m³/d，平均涌水量182.8m³/d。

综上所述，竹林坑矿段内矿体均分布在当地侵蚀基准面以上，地形有利于自然排泄，矿床附近无大地表水体，矿床主要含水层的富水性弱且不均匀，构造断裂带导水性差，地下水补给条件差，因此，矿区水文地质条件属简单类型。

- 2.2.2.3矿床工程地质条件

1）矿体及顶底板围岩特征

本矿区石墨矿体的顶板围岩多为炭质泥岩，底板围岩多为砂质泥岩及粉砂质泥岩，其力学性质一般，工程地质稳定性中等。

2）岩石工程地质岩组划分

根据前人工作成果，将矿区各种岩石按风化程度、力学性质相似的合并划分为三个带。

（1）松散软弱工程地质岩组

分布于地表浅部，风化作用强烈，地表成土状、碎块状，结构松散，泥质含量高，主要为第四系残坡积土及岩石的全风化带，厚度变化大，一般为0～10m，其力学性质低，工程地质稳定性差。

（2）半坚硬工程地质岩组

分布在松散带之下，主要为二叠系下统童子岩地层及半风化岩石，岩石较完整，裂隙较发育，裂隙多为泥质充填，裂隙面见氧化铁质浸染严重，岩心呈碎块状、短柱状，部分岩心锤击后即碎。其力学性质一般，工程地质稳定性中等。

（3）坚硬工程地质岩组

主要为侵入岩的片麻状黑云母花岗岩、花岗闪长岩、花岗岩、花岗斑岩和石英斑岩等。岩石新鲜完整，致密坚硬，岩心呈短柱状、长柱状，裂隙一般不发育，见少量裂隙多为闭合状；局部在构造影响下，裂隙较发育，为张开状。岩石力学性质高，工程地质稳定性较好。

3）矿体、顶底板稳固性评价

石墨矿体的顶板围岩多为炭质泥岩，底板围岩多为砂质泥岩及粉砂质泥岩，其力学性质一般，工程地质稳定性中等。局部地段构造裂隙发育，岩石破碎，易产生崩落、垮塌等不良地质现象，其稳固性较差。

区内自然地形坡度一般为20°～30°，仅局部坡度大于40°，植被发育，自然斜坡未见滑坡等不良地质现象，稳定性良好。

4）矿区工程地质类型

矿区地形地貌简单，地形有利于自然排水，地层岩性较单一，地质构造较简单，岩体结构以块状或层状为主，矿体及围岩的岩石力学强度较高，矿体及顶板岩石稳固性较好，自然斜坡上未见不良工程地质现象，在坑道仅局部发生崩落等不良工程地质问题，工程地质条件属简单类型。

- 2.2.2.4矿体形态、产状特征

1）矿体形态、产状、规模

Ⅰ号石墨矿体，位于南部竹林坑矿段（40～45线），为隐伏石墨矿体。剖面上呈长透镜状；矿体产状，总体走北北东1°～22°，倾向南东，倾角41°～42°，平面上走向长约270m，沿倾向延伸50～175m，其厚度一般0.72～1.31m，平均真厚度1.05m，矿体赋存标高+503～+664m。

Ⅱ号石墨矿体，位于南部竹林坑矿段（40～45线），为隐伏石墨矿体。剖面上呈长透镜状；矿体产状，总体走北北东15°～22°，倾向南东，倾角46°～48°，平面上走向长约200m，沿倾向延伸10～81m，其厚度一般0.82～1.08m，平均真厚度0.94m，保有矿体赋存标高+543～+624m。

2）矿石结构、构造

结构主要为交代结构、交代～充填结构、固溶体结构、半自形～他形粒状结构；构造为团块状、条带状、浸染状、网脉状构造。

3）矿石加工技术性能

矿石的矿物成分

石墨矿石矿物成份主要为隐晶质石墨，少量微晶质石墨及石英、黄铁矿。

4）矿石的化学成分

石墨矿矿石中主要有用组份为固定碳，单工程平均品位固定炭为65.30～72.87%，平均固定炭71.22%；其他组份平均为灰分27.38%、挥发分2.54%、水分2.52%、S0.05%、Fe2O30.46%，未见伴生有益组份。

5）矿石物质组分

经矿石全分析及放射性测量，本矿床未发现有害组分。

6）矿石类型

石墨矿石按矿石构造可划分为二种矿石自然类型，即块状石墨和土状石墨。

7）矿石加工技术性能

隐晶质石墨矿多直接销售原矿，原矿经加工成石墨微粉，用于石墨电极、石墨乳、耐火材料等行业。大田县东边洋石墨矿山原矿经人工选矿，可分为块矿和粉矿，直接销往有关厂家。

# 矿山生产系统基本情况表

| 矿山（生产系统）名称 | 大田县建设有色金属矿东边洋多金属矿竹林坑矿井 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山详细地址 | 大田县建设镇建忠村 |  |  |  |  |
| 开采方式 | 地下开采 | 开采矿种 |  | 石墨 |  |
| 从业人数 | 24人 | 是否设置排土场 |  | 是 |  |
| 安全设施设计审查单位、批复文号 |  | 原三明市安全生产监督管理局、闽非煤设审批明字〔2017〕22号 大田县应急管理局、闽非煤设审批田字〔2021〕1号 |  |  |  |
| 安全设施竣工验收单位、批复文号 |  | 2021年7月通过竣工验收专家小组验收 |  |  |  |
| 《安全生产许可证》号及有效期 |  | （闽）FM安许证字〔2021〕G23号 自2021年9月9日至2024年9月8日 |  |  |  |
| 《采矿许可证》号及有效期 |  | C3500002015113220140584 自2017年4月24日至2025年11月24日 |  |  |  |
| 主要生产设备 | 设备名称 |  | 规格型号 |  | 数 量 |
|  | 主通风机 |  | FKZ№10 |  | 2 |
|  | 局部通风机 |  | FBK№4.5/5.5（Ⅱ） |  | 2 |
|  | 井上变压器 |  | S9-160kVA |  | 1 |
|  | 井下变压器 |  | S9-M-125kVA |  | 1 |
|  | 空压机 |  | BK55-8GH |  | 1 |
|  |  |  | JN55-8 |  | 1 |
|  | 凿岩机 |  | YT-28 |  | 3 |
|  | 电瓶车 |  | CTY2.5-6G-48（A） |  | 1 |
|  | 柴油发电机 |  | SWT270L-40 |  | 1 |

注：主要生产设备包括变压器、主扇、运输设备、空压机等。

### 2.2.3生产系统基本情况

目前竹林坑矿井二采区采用平硐开拓，目前共布置+666m、+626m两个中段，中段间采用通风行人天井贯通。

+666m中段作为回风中段，通过原有上山与+685m回风平硐贯通并最终与3#硐口（+684.39m）贯通，即利用3#硐口作为回风硐口兼做第二安全出口；+626m中段利用1#硐口（+619.8m）作为主运输硐口。因此，整个矿山具有两个安全出口，两个安全出口的距离约180m，大于30m；其中，最低安全出口为1#硐口，标高高于历史最高洪水位1m以上（历史最高洪水位为+479.6m）。+626m、+666m两个中段利用通风行人天井贯通；+626m中段采场按照设计分别与+666m中段回风巷道（利用采场天井）及+626m运输巷道贯通，具有两个安全出口。矿山安全出口符合要求。

井下在+626m中段、41～42号勘探线之间布置一个矿房，采用浅孔留矿采矿法开采，矿房参数：中段高度40m；矿房长度约30m；矿房宽度约2m；漏斗间距约8m；顶柱高度5～6m；底柱高度约6m；间柱宽度约8m；采用漏斗装矿，电瓶车牵引0.75m³有轨矿车运输。矿山开采系统符合设计及相关规定要求。

矿山按照设计采用抽出式通风系统，在3#硐口安装2台FKZ№10型防爆轴流式风机（此为新型号名称，原型号为K45-4-№10），其中一台作为备用；风机参数：风量13.0～24.0m³/s，全压558～1071Pa，电机功率30kW；该风机风量及风压与设计一致，能够满足设计及井下通风要求。井下+626m中段布置一处掘进工作面，配备FBK№4.5/5.5（Ⅱ）矿用局部通风机及φ400mm矿用阻燃风筒加强通风。

竹林坑矿井二采区主运输平巷一侧设置有排水沟，中段水可沿平巷底板水沟自流排出地表。

矿山供电从矿区附近10kV的高压线路引到矿山变电所内。矿山井上用电选用1台S9-160kVA型变压器，该变压器低压侧中性点可靠接地，主要提供地面用电设备主通风机、空压机、采矿工业场地、照明等的电力供应。地面用电设备供电安全接地系统均采用TN-S制。矿山井下用电选用1台S9-M-125kVA型变压器，该变压器改为中性点不接地，主要供井局扇（5.5kW）、照明用电。井下接地系统采用IT制，井下所有机电设备不带电的金属外壳均有良好的保护接地。

井下主要平巷采用半圆拱形单车道，平均断面为2.0m宽×2.3m高；平巷一侧设有混凝土结构排水沟，运输线路的坡度3‰～5‰，最小曲线半径≥6.0m。+626m～+666m通风行人天井，断面为2.5m长×1.5m高，坡度约为45°，并设有踏步台阶及照明设施。井下采用电瓶车牵引有轨矿车运输，平巷运输线路的纵向平均坡度3‰，最小曲线半径≥7m。

矿山在3#硐口南侧约115m处布置一座高位水池，标高约+720m，水池尺寸为长20m×宽8m×高2.5m，水池容积为400m³；水源为山涧水，再由高位水池引出φ108×4mm的无缝钢管供应井下生产用水点，给水管道呈树枝状布置；水池容量能够满足正常供水及消防供水的要求。

矿山设计生产能力为0.5万t/a，实际矿山生产能力未超过0.5万t/a、生产强度、生产定员，均未超过设计要求。

## 2.3生产系统安全生产条件

### 2.3.1生产系统安全生产条件检查表

# 地下矿山安全生产基本条件检查表

| 序号 | 审查内容 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产系统是否由具有资质的设计单位设计。安全设施的设计是否通过安全监管部门审查，安全设施是否经安全生产监督管理部门竣工验收合格。 | 是 |  |
| 2 | 是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。（上述责任制缺少一项,该项审查结果为否） | 是 |  |
| 3 | 是否建立下列制度:安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全投入制度、安全生产奖惩制度、领导带班下井制度等规章制度、遇重大险情预警停产撤人制度。 | 是 |  |
| 4 | 是否制定作业安全规程和各工种操作规程。 | 是 |  |
| 5 | 是否缴纳安全生产风险抵押金或缴纳安全生产责任险。 | 是 | 缴纳安全生产责任险 |
| 6 | 是否依照《财政部 应急部关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》规定足额提取安全生产费用。 | 是 | 2022年7月停产前按照原标准提取，停产期间利用安全生产费用结余用于安全设施日常维护。 |
| 7 | 是否设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。 | 是 | 矿山成立由安全生产领导小组作为安全生产管理机构，配备有3名专职安全生产管理人员 |
| 8 | 主要负责人和安全生产管理人员是否经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。 | 是 |  |
| 9 | 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，是否取得特种作业操作资格证书。 | 是 |  |
| 10 | 其他从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。 | 是 |  |
| 11 | 是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 是 |  |
| 12 | 是否制定防治职业危害的具体措施，是否为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 是 |  |
| 13 | 是否制定事故应急救援预案并按规定评审、备案。 | 是 | 备案号：FM35042520210007 |
| 14 | 是否建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，是否指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 | 是 | 已与三明市三泉矿山救护有限公司签订了《矿山救护服务协议书》 |
| 15 | 下列要求是否全部满足:1.每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30米；2.每个生产水平（中段）均应有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。（一项不满足,本项目审查结果应为否） | 是 |  |
| 16 | 是否安装地下矿山安全避险“六大系统”。 | 是 |  |
| 17 | 是否建立机械通风系统。 | 是 |  |
| 18 | 是否建立排水系统。 | 是 |  |
| 19 | 危险性较大设备是否经有资质单位检验检测合格。 | 是 |  |
| 20 | 一级负荷是否采用双回路、双电源供电。 | 是 | 矿山已按照相关要求将主通风机作为一级用电负荷设备，配备了一台SWT270L-40型柴油发电机组（150kW）作为备用电源。 |
| 21 | 排土场下列要求是否全部满足:1.由有资质的中介机构进行的专门设计；2.排土场场址进行过专门的地质勘察；3.排土场安全度为正常级，有符合规定的防洪措施和监测系统；4.是否每5年由有资质的中介机构进行一次勘测和稳定性分析。 | 是 |  |
| 22 | 生产能力、生产强度、生产定员是否不超过设计。 | 是 |  |

### 2.3.2生产系统安全生产条件符合性评价

（1）竹林坑矿井由福建省冶金工业设计院进行改扩建设计，于2017年5月31日提交了《初步设计》，并于2017年9月29日通过原三明市安全生产监督管理局审查（闽非煤设审批明字〔2017〕22号）；2021年1月8日，原设计单位提交了《变更设计》，并通过原三明市安全生产监督管理局审查（闽非煤设审批田字〔2021〕1号）。竹林坑矿井井下+666m（回风）、+626m两个中段，经验收专家小组验收合格，并于2021年9月9日取得《安全生产许可证》，证号：（闽）FM安许证字〔2021〕G23号。

（2）矿山建立了负责人、矿长、安全生产管理人员和各岗位安全生产责任制，符合规定要求。

（3）矿山建立了安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全投入制度、安全生产奖惩制度、出入井管理制度、领导带班下井制度、遇重大险情预警停产撤人制度、“六大系统”相关制度等规章制度，符合规定要求。

（4）矿山制定了作业安全规程和各工种操作规程，符合规定要求。

（5）矿山按照相关规定办理了高危行业安全生产责任保险，符合规定要求。

（6）2022年7月停产前按照原标准提取，停产期间利用安全生产费用结余用于安全设施日常维护。符合规定要求。

（7）矿山设置了安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员，符合规定要求。

（8）主要负责人和安全生产管理人员经过应急管理部门考核合格，取得了安全资格证书，符合规定要求。

| 序号 | 姓名 | 资格类型 | 性别 | 证号 | 发证机关 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林进光 | 主要负责人 | 男 | 35042519761121291X | 三明市 应急局 | 2024年08月26日 |
| 2 | 邱荣湖 | 主要负责人 | 男 | 第350425197312143117号 | 三明市 应急局 | 2024年04月12日 |
| 3 | 许传邦 | 安全管理员 | 男 | 第352601197707103015号 | 三明市 应急局 | 2025年05月16日 |
| 4 | 苏荣勤 | 安全管理员 | 男 | 第350425198904051413号 | 三明市 应急局 | 2024年12月13日 |
| 5 | 廖之专 | 安全管理员 | 男 | 第350425196712283317号 | 三明市 应急局 | 2024年11月18日 |

（9）矿山所有特种作业人员全部经过主管部门考核合格，并均取得了特种作业操作资格证书，符合规定要求。

| 姓名 | 类型 | 性别 | 证号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 余联洋 | 通风作业 | 男 | T350425198910043313 | 2027年04月20日 |
| 陈福毅 | 通风作业 | 男 | T350425197711173356 | 2024年07月30日 |
| 朱传剑 | 电工作业 | 男 | T350481198703255015 | 2027年09月25日 |
| 陈生治 | 焊接与热切割作业 | 男 | T350425196905142932 | 2026年09月22日 |

（10）矿山所有从业人员均按照规定接受安全生产教育和培训，并经过公司考试合格，符合规定要求。

（11）公司按照相关规定办理了矿山作业人员工伤保险，为从业人员缴纳保险费，符合规定要求。

（12）按照相关要求，矿山制定了防治职业危害的具体措施，为从业人员配备了符合国家标准或行业标准的劳保防护用品，符合规定要求。

（13）矿山制定了事故应急救援预案并按规定进行评审、备案，备案编号：FM35042520210007，符合规定要求。

（14）矿山成立了兼职应急救援队，并以矿长签发的文件形式下发并配备了必要的应急救援器材和设备。符合规定要求。

（15）矿山利用3#硐口（+684.39m）作为回风硐口兼做第二安全出口，利用1#硐口（+619.8m）作为主运输硐口；其中，1#硐口为主运输硐口，人员采用徒步方式经平巷到达井下+626m中段工作面。因此，整个矿山具有两个安全出口，两个安全出口的距离约180m，大于30m；两个硐口标高均高于历史最高洪水位（历史最高洪水位为+479.6m）1m以上。矿山安全出口符合要求。

（16）矿山“井下监测监控系统”、“井下人员定位系统”、“井下压风自救系统”、“井下供水施救系统”、“井下紧急避险系统”、“井下通讯联络系统”等安全避险“六大系统”已经投入使用。符合规定要求。

（17）矿山按照设计采用抽出式通风系统，机械通风，在3#硐口安装2台FKZ№10型防爆轴流式风机（此为新型号名称，原型号为K45-4-№10），其中一台作为备用。该风机参数：风量13.0～24.0m3/s，全压558～1071Pa，电机功率30kW。该风机风量及风压能够满足设计及井下通风要求。符合规定要求。

（18）矿山采用平硐开拓，中段水可沿+666m、+626m中段平巷底板水沟自流排出。

（19）根据《福建省非煤矿矿山企业安全生产许可证颁发管理办法》（闽安监管一〔2015〕95号）要求，矿山井下特种设备提升机、空压机及安全阀等应由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告；竹林坑矿井井下无提升设备，空压机、主通风机已由福建省福能安全科技有限公司进行检测，并出具了合格报告。矿山空压机安全阀已由福建省锅炉压力容器检验研究院进行检测，并出具了合格报告。符合要求。

（20）竹林坑矿井目前采用平硐开拓，用电设备除主扇为一级负荷外，其余用电设备均为三级负荷。矿山配备了一台SWT270L-40型柴油发电机组（150kW）作为备用电源，现主扇电机功率30kW，选用的柴油发电机组能满足主扇一级用电需要。

（21）矿山按照设计18#硐上方一沟谷处重新设置一处排土场；该场地岩性简单，地形、地貌条件良好，工程地质与水文地质条件及稳定性较好；场区内无居民，也未位于居民区、工业场地的主导风向的上风侧和生活水源的上游，过去未发生过滑坡、泥石流等不良的地质灾害，排土场下游300m范围内无需要保护的建（构）筑物。排土场安全度为正常级。排土场有效容量约2.1万m³，目前堆排废石量约0.3m³，剩余库容能够满足今后堆排需要。排土场上方及排土场一侧设置有截洪沟，尺寸0.5m宽×0.4m深，坡度随地形，能够将排土场上方雨水截住排向排土场外。矿山排土场下游开口处设置一处毛石浆砌拦截坝，拦截坝设在地基稳固的场地上，坝体无裂缝、变形、塌陷和冲刷现象，稳定性良好；其坝长约20m，坝高5.6m（含基底1.5m），坝顶宽度约1.0m，下宽约5m。坝体中埋设有排水涵管。下方设置有沉淀池，长约11m，宽2.5m，深1.5m。矿山排土场设置符合设计及相关规定要求。排土场下游300m范围内无居民点、高压线、名胜古迹等其它需要保护的建（构）筑物，无形成泥石流等地质灾害和潜在地质灾害危险，排土场安全度为正常级。

（22）矿山实际生产能力未超过0.5万t/年，生产强度、生产定员均未超过设计要求。

综上，矿山安全生产基本条件符合相关规定要求。

# 3  评价概述

## 3.1评价依据

### 3.1.1 法律法规

（1）《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第65号、2009年修订；自2009年8月27日起施行）

（2）《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号、自2009年8月27日起施行；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修正）

（3）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第39号，自2011年3月1日起施行）

（4）《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令第81号修改，自2017年11月5日施行；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修正）

（5）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号；2021年6月10日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会修定，自2021年9月1日起施行）

（6）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号，自2015年1月1日起施行）

（7）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，自2014年1月1日起施行）

（8）《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第23号，自2015年4月24日起施行）

（9）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）

（10）《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，自2009年5月1日起施行）

（11）《工伤保险条例》（国务院令第586号，自2011年1月1日起施行

（12）《电力设施保护条例》（国务院令第239号，自2011年1月8日起施行）

（13）《国务院关于修改部分行政法规的决定》（国务院令第653号，自2014年7月29日起施行）

（14）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）

（15）《福建省人民政府办公厅关于印发<福建省安全生产事故隐患排查治理和监督管理暂行规定>的通知》（闽政办〔2009〕149号，自2014年8月21日起施行）

（16）《福建省安全生产条例》（2016年12月2日福建省第十二届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过，自2017年3月1日起施行）

### 3.1.2 规章、规范性文件

（1）《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号，自2013年9月6日起施行）

（2）《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第63号，自2013年8月29日起施行；安监总局令第80号修订，自2015年7月1日起施行）

（3）《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第78号，自2015年7月1日起施行）

（4）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令第20号令、78号令修改；自2015年7月7日起施行）

（5）《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第80号，自2015年7月1日起施行）

（6）《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号，自2015年7月10日起施行）

（7）《国家安全监管总局关于印发推广先进安全技术装备目录（2015年第二批）的通知》（安监总科技〔2015〕109号，自2015年11月4日起施行）

（8）《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）

（9）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号；2019年6月24日，经应急管理部第20次部务会议审议通过，自2019年9月1日起施行）

（10）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起施行）

（11）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）

（12）《财政部  应急部关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号，自2022年11月21日起施行）

（13）《关于印发<福建省非煤矿矿山企业安全生产许可证颁发管理办法>的通知》（闽安监管一〔2015〕95号；自2016年1月8日起施行）

（14）《关于非煤矿矿山企业申办安全生产许可证应提供文件资料的函》（闽安监矿山〔2005〕函23号，自2005年3月9日起施行）

（15）《福建省金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”建设和维护使用指导意见》（闽安监管一〔2011〕227号，自2011年9月13日起施行）

（16）《关于加快推进金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”建设的通知》（闽安监管一〔2012〕116号，自2012年7月17日起施行）

（17）《关于印发福建省非煤矿山和危险化学品安全生产标准化建设提升工程三年行动实施方案的通知》（闽安监综合〔2014〕99号，自2014年9月5日起施行）

（18）《福建省金属非金属矿山安全现状评价报告编写提纲》（闽安监综合〔2014〕99号附件，自2014年9月5日起施行）

（19）《三明市安全生产监督管理局关于加快推进非煤矿山安全风险管控工作的通知》（明安监管一〔2018〕52号，自2018年4月17日起施行）

### 3.1.3 技术标准规范

（1）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，自1987年2月1日起施行）

（2）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，自2005年10月1日起施行）

（3）《矿山安全标志》（GB14161-2008，自2009年10月1日起施行）

（4）《安全带》（GB6095-2009，自2009年12月01日起施行）

（5）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，自2011年10月1日起施行）

（6）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，自2014年8月01日起施行）

（7）《爆破安全规程》（GB6722-2014，自2014年11月月1日起施行）

（8）《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，自2019年12月31日起施行）

（9）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，自2021年9月1日起施行）

（10）《个体防护装备配备规范》（GB39800-2020，自2022年1月1日起施行）

（11）《高处作业分级》（GB/T3608-2008，自2009年6月1日起施行）

（12）《粉尘作业场所危害程度分级》（GB/T5817-2009，自2009年12月01日起施行）

（13）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，自2022年10月1日起施行）

（14）《工业企业卫生设计标准》（GBZ1-2010，自2010年8月1日起施行）

（15）《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005，自2005年5月1日起施行）

（16）《安全评价通则》（AQ8001-2007，自2007年4月1日起施行）

### 3.1.4企业提供的资料

（1）福建省煤炭工业科学研究所2017年4月编制的《大田县建设有色金属矿东边洋多金属矿改扩建项目安全预评价报告》。

（2）福建省冶金工业设计院2017年5月31日提交的《大田县建设有色金属矿东边洋多金属矿竹林坑矿井改扩建初步设计》。

（3）福建省冶金工业设计院有限公司2021年1月8日提交的《大田县建设有色金属矿东边洋多金属矿竹林坑矿井变更设计》及修改说明。

（4）江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心2021年5月19日提交的《大田县建设有色金属矿东边洋多金属矿竹林坑矿井改扩建项目（二采区+666m中段～+626m中段）安全设施验收评价报告》

## 3.2评价程序

安全现状评价程序见下图1：

企业申请

材料评价

企业完善自评报告

未通过

通过

整改

现场评价

出具书面整改意见书

未通过

通过

编制安全现状评价报告

图1 安全现状评价工作程序

## 3.3评价方法

本次评价属安全现状评价，依据国家相关规范和条例，根据该矿生产作业过程中存在的危险、有害因素及事故、危害特征，应用系统安全工程的方法，对系统的危险性和危害性进行定性、定量分析和评价。本次评价选择“安全检查表法”。安全检查表法为定性评价方法，通过查阅相关文件、技术资料和现场勘察等，对生产装置危险因素的危险程度，从危险性类别出现条件到造成的后果等进行危险性分析，对照有关法规标准，找出可能存在的事故隐患，结合同行业或企业内部安全生产运行的经验和教训，已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性检查方式判断分析。该方法可适用于工程、系统的各个阶段的分析评价。常用于安全验收评价、安全现状评价、专项安全评价。

# 4  评价对象危险有害因素辨识

## 4.1危险有害因素识别与分析

### 4.1.1危险、有害因素识别

按照《企业职工伤亡事故分类》，结合矿山的生产工艺和开采技术条件分析，矿山开采过程中主要存在：冒顶片帮、透水、火灾、触电、车辆伤害、机械伤害、高处坠落、坍塌、放炮、火药爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、物体打击等危险因素；同时还存在粉尘、噪声、振动等职业危害因素。

### 4.1.2主要危险、有害因素分析

1）冒顶片帮危险因素辨识与分析

（1）冒顶片帮危险因素辨识

在矿山地下采掘生产过程中，采场和巷道围岩会在地应力作用下发生变形或破坏，这种现象就是地压现象。地压造成的危害主要表现为顶板下沉和垮落、底鼓、片帮、支架变形损坏、采场冒落、冲击地压等。在采矿作业中，最常见的事故就是冒顶片帮，约占采矿作业事故的40%以上。

矿山采用地下开采，存在冒顶片帮危险因素。

（2）发生冒顶片帮的主要原因

①采矿方法选择不合理，顶板管理方法不当

如采场布置方式与矿床地质条件不适应，采场阶段太高，矿块太长，顶帮暴露面积太大，时间过长，加上顶板支护、放顶时间选择不当，都容易发生冒顶事故。在矿体上盘或切割巷道过宽都容易破坏矿体及围岩的完整，产生片帮事故。

②作业人员疏忽大意，检查不周

根据冒顶伤亡事故分析，只有极小部分的事故是由于较大型冒落引起的，大多数都属于局部冒落及浮石伤人，且多发生在爆破后1～2小时内。这是因为岩石受爆破的冲击和震动作用后，有一些发生松动和开裂的岩石，稍受震动或时间一长马上就会冒落。这时如果正好有人站在下面，将被击中。所以在放炮后应加强对采场顶帮的检查和处理。另外，在节假日前后或停工时间较长后，恢复生产时，也应加强对顶帮的检查和处理。

③处理浮石操作方法不当

由于处理浮石操作不当所引起的冒顶事故，大多数是因处理前对顶板缺乏全面、细致的检查，没有掌握浮石情况而造成的。如操作时撬前面的，后面的冒落；撬左边的，右边的冒落；撬小块的浮石，却引起大面积冒落等。有时因为操作工人的技术不熟练，处理浮石时站立位置不当，当浮石下来时无法躲避而造成事故。也有一些事故是由于违反操作规程，冒险空顶作业，违章回收支柱而造成的。

④地质情况变化，自然条件不好

如在采矿体中有小断层、裂隙、溶洞、软岩、泥夹层、破碎带、裂隙水等等，都容易引起冒顶片帮，在开采中要特别注意。

（3）发生冒顶片帮的主要场所

冒顶片帮主要发生巷道、采矿工作面。

（4）产生冒顶片帮的危害

破坏采场和周围的巷道，甚至造成采场报废、矿产资源无法回收，造成矿井内人员的伤亡。大面积坍塌或冒顶产生的冲击波危害，破坏采场内的设备和设施，造成生产秩序的紊乱，破坏矿井的正常通风系统，破坏采场顶板隔水层，造成地表水大量涌入井下，破坏排水系统，引起水害，破坏矿井的供电系统等。

矿山在巷道、工作面掘进或采场作业时都有可能发生冒顶片帮事故，这些事故大多数为局部冒落及浮石引起的，因此，对局部冒落及浮石的预防，必须给予足够的重视。

2）透水危险因素辨识与分析

（1）透水危险因素辨识

由于井下突然涌水或地表水大量渗入井下，造成矿井（或局部）被淹没、人员伤亡及被迫停产等严重后果的事件，都称为矿井水害。

评价项目采用地下开采，平硐开拓，井下存在采空区及多处废弃巷道等，存在透水危险因素。

（2）产生透水危险因素的原因

①地表水渗入矿井

地表水包括河流、湖泊、水库等，在开采接近地表上部矿体时，从井口和塌陷区进入矿井，地表水有淹井的危险，地表水如通过断层、裂隙、溶洞等与巷道或采场相通，则可能造成突然透水事故。

②含水层水渗入矿井

孔隙水、裂隙水和岩溶水是矿井涌水最直接、最常见的主要水源，当掘进巷道或采场推进时，遇到这种积水这会造成突然透水事故。

③废旧巷道及采空区积水涌入

过去采空区及废旧巷道，由于长期停止排水而存在大量积水，发生透水时，其水量大、来势猛、破坏性大，是矿井防治水工作中高水平重点注意的防治对象。

④管理不到位

透水事故发生的常见原因有管理混乱，管理阶层思想麻痹大意，缺乏地测防治水专业人员，矿井水文地质基础工作薄弱，水文地质不清，井巷设计不合理，乱采乱挖，积水区域位置错误或资料遗漏，矿井排水能力低，防治水的技术水平低等。没有防治水工作体系，责任制落实不到位等。

（3）发生透水的主要场所

主要发生在矿井巷道掘进和采矿工作面。

（4）产生透水的危害

矿山地下开采时易造成重大水灾事故的是由于打通老采空区、断层带突水或透水，由于其具有很强的突发性，可能造成人员伤亡和财产损失，甚至矿井被淹，造成大量的人员伤亡和财产损失，是开采重点预防的事故。

3）火灾危险因素辨识与分析

（1）火灾危险因素辨识

矿山如用电管理不善，易发生电气火灾；因此存在火灾危险因素。

（2）产生火灾原因

①用电管理不善，电气线路或设备设计不合理，无过流保护等；

②照明设施绝缘老化或使用有缺陷的电气设施或安装存在缺陷。

③电热器具和照明灯具形成引燃源；

④电火花和电弧。

（3）火灾危险因素发生场所

变压器及其他电气设备。

（4）火灾危险因素后果

一般损坏设备设施；井下火灾易导致有毒有害气体中毒等事故，是开采重点预防的事故。

4）触电危险因素辨识与分析

（1）触电危险因素辨识

矿山井下用电设备有局扇、照明等，地面办公楼、机修房等须照明用电及其他电气设备，如用电管理不善，易发生触电事故，因此存在触电危险因素。

（2）触电原因

①供电安全保护设施失效，如漏电保护、接地保护等保护设施缺失或失效。

②照明设施老化或使用有缺陷的电气设施。

③非电气操作人员进行检修操作。

④违章操作，如带电检修电气设备。

（3）触电危险因素发生场所

用电设施、设备的地点。

（4）触电危险因素后果

轻者造成电击、烧伤，重者可造成人员伤亡。

5）车辆伤害危险因素辨识与分析

（1）车辆伤害危险因素辨识

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故；矿山在生产过程中，外部运输作业及大量的生产物质、材料、产品都采用汽车运输；井下采用电瓶车牵引有轨矿车运输，均可能发生车辆伤害事故。

因此，存在车辆伤害危险因素。

（2）产生车辆伤害危险因素的原因

操作驾驶人员违规操作、无证驾驶、车辆制动装置失灵、道路泥泞打滑、超速行驶、超载、违章驾驶、行人安全意识差、扒车、环境条件差等。

（3）车辆伤害存在的主要场所

运输道路、废石场、停车场等

（4）车辆伤害危险特性及后果

如果对安全驾驶和行车安全的重要性认识不足，思想麻痹、违章驾驶、管理不善、车辆带病运行等，容易产生碰撞、翻车、失火等车辆事故，造成人员伤亡、车辆损毁。

6）机械伤害危险因素辨识与分析

（1）机械伤害危险因素辨识

机械伤害也是生产中最常见的危害之一。主要包括机械设备运动（静止）部件、工具加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞碾、割、刺等伤害。机械伤害是该矿生产系统中最常见的伤害之一，属于较为严重的危害。矿山的各种机械设备都可能造成机械伤害。比如凿岩机、空压机、装载机伤人事故等。容易发生事故的机械设备包括：运输机械、装载机械、采掘机械和空压机的转动部位等。

评价项目各类机械种类较多，存在机械伤害危险因素。

（2）机械伤害危险因素产生的原因

矿山造成的机械伤害事故，主要是由于人的违章指挥、违章操作造成的。常见的因素有：

①违章操作，没有穿戴或穿戴不符合安全规定的劳动防护用品进行操作；

②机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；

③操作人员违章作业或疏忽大意，身体进入机械危险部位；

④在检修和正常停运时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

⑤在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生；

⑥安全管理上存在不足。

（3）机械伤害危险因素产生的主要场所

机械伤害主要发生在机械运转、维修和矿石的装卸场所。

（4）机械伤害危险因素产生的后果

机械伤害主要表现在操作机器（设备）、移动设备、机械运输、在设备周边工作时，由于工作场所狭窄、操作不慎等，很容易造成人身伤亡事故，其后果如下：

①工人肢体与运动部件接触而被擦伤；

②肢体绊卷到机器轮子、运输胶带而造成人员伤亡；

③由于机械设备设计和制造上的缺陷（如强度不够、刚度不够、制动器及控制缺陷等）而发生机械设备失控、部件脱落而造成人员伤亡，严重时会损坏供电等系统，从而造成其它灾害发生；

④空压机等运转部位夹人、擦伤、卷伤等，可造成人员伤亡及损坏设备的重大损失。

7）高处坠落危险因素辨识与分析

（1）高处坠落危险因素辨识

矿井中天井或倾斜井巷高差较大的场所，人员或物体都具有较大的势能。当人员具有的势能释放时，可能发生坠落或跌落；极易造成高处坠落而引起人员伤残或伤亡事故。

评价项目采用地下开采，中段间采用通风行人天井联络，存在高处坠落危险因素。

（2）产生高处坠落危险因素的原因

①没有按要求使用安全绳、安全帽或二人同时使用一条安全绳；

②高处作业时安全防护设施损坏；

③使用安全保护装置不完善或在缺乏保护装置情况下违章进行作业；

④工作人员疏忽大意，疲劳过度；

⑤高处作业安全管理不到位；

⑥平台或天井口没有防护栏杆或盖板；

⑦行人天井参数不符合规范要求，如太陡、没有扶手、无人行台阶等；

⑧照明不良，工作环境恶劣；

⑨违章操作或检修机械设备；

⑩在坠落危险地点没有醒目的警告或喷漆标志等。

（3）产生高处坠落的主要场所

①人行通风天井的高处坠落；

②检修、安装设备时的高处坠落；

③人员上、下山行进中的意外滑倒、坠落；

④矿石、设备、工具等坠落物的砸伤等；

⑤天井、固定直爬梯、以及平硐外的高陡边坡等均有可能产生坠落伤害事故。

（4）高处坠落危险特性及后果

在地下矿山采矿过程中，操作人员高处作业时，如操作人员判断失误或违章作业，安全桩的设置，安全绳、带及索具固定、搭扣不当，器材不合格，都可能发生危险。作业环境较差，照明不良，作业人员在作业或维修设备的过程中容易造成人员滑落、机件碰触等伤害。以上状况如不能有效管理，不仅会发生高处坠落事故，而且还会引发碰撞、触电及机械等其他伤害事故，造成设备损害和人员的伤亡。所以，高处坠落危害也是该矿的危害之一。因此，在生产过程中，应设置防止人员和物料坠落的安全措施，如高处作业正确佩带安全带，在人行天井处设置台阶、扶手等。

8）坍塌危险因素辨识与分析

（1）坍塌危险因素辨识

是指在外力或重力的作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故。

该矿中存在的主要坍塌场所有：

①排土场（废石场）；井下采场出现空洞；

②放矿漏斗；

③违章超高堆放物质处；

④地表错动区；

⑤采矿引起地表陷落等。

（2）坍塌危害因素的破坏形式及后果

坍塌通过较大范围的岩石移动、滑落或浮石、滚石的撞击与打击对采场设备、人员造成伤害，直接威胁作业人员的生命安全和造成重大经济损失。

9）放炮及炸药爆炸危险因素辨识与分析

（1）放炮及炸药爆炸危险因素辨识

矿山开采过程中使用的炸药、雷管等民爆器材，因运输、贮存、使用过程中管理不善，以及在使用过程中未爆炸或未完全爆炸的炸药雷管残留在爆堆中，在装卸矿岩的过程中都有可能发生爆炸，直接造成人员伤害和财物损失。

评价项目爆破作业采用电子雷管+硝铵炸药（遇潮湿炮孔采用乳化炸药），因此存在炸药爆炸危险因素。

（2）产生放炮及炸药爆炸危险因素的原因

①使用质量不合格的炸药或引爆器材；

②爆炸材料的贮存、加工、领退制度等不健全不落实，不符合有关规定；

③无专用运输车运输炸药，随意采用其他非专用工具运输；

④爆破器材在搬运过程中受到剧烈摩擦、接触明火或过热物体；

⑤炮孔未按设计施工或技术参数不合格；

⑥爆破作业不按爆破设计说明书进行作业；

⑦非爆破人员进行爆破作业；

⑧未发出声响和视觉信号；爆破警戒信号不明显或爆破后未按规定时间提前进入爆破区；

⑨未按规定处理盲炮；

⑩破作业时，装药量不当，糊炮或用岩石覆盖放炮。

（3）放炮及炸药爆炸存在的主要场所

①地面爆破器材库及井下临时存放点；

②爆炸器材的搬运过程；

③爆破作业和爆破工作面；

④盲炮处理和凿岩作业；

⑤装岩和卸矿过程中；

⑥不合格爆破器材处理等。

（4）放炮及火药爆炸危险后果

矿山在储存、运输、爆破作业等环节若管理不善都有可能发生火药爆炸事故。爆破时，岩层（或矿体）在爆炸动力作用下，使固体岩层受到破坏，产生大量的飞向空间的飞石、毒气、冲击波、地震、噪声，会使附近人员受到威胁，轻者会造成致残，重者会直接导致死亡，还会造成建筑物构筑物和设备设施的破坏。

10）容器爆炸

评价项目可能发生容器爆炸的主要场所是地面空压机房（储气罐）。

产生容器爆炸的主要原因：一是未安装释压阀、压力表等安全设施或安全设施失效；二是对储气罐维护、保养不够，造成承压强度降低。

产生容器爆炸的场所为储气罐安装处。产生容器爆炸的概率较低，占矿山安全事故比重较轻，一旦发生容器爆炸，也可能造成人员伤亡。

11）中毒和窒息危险因素辨识与分析

（1）中毒窒息危险因素辨识

地下矿山生产过程中，由于通风不良，会聚积大量的有毒有害气体，爆破会产生大量的炮烟，炮烟中含有大量的CO、NOX气体，使氧气含量降低。这些气体直接危害着人体健康而发生炮烟中毒，空压机站通风不良，设备维护不及时，废气不能及时排出，也可能造成中毒。

（2）产生中毒窒息危险因素的原因

①矿井通风系统紊乱

矿井通风系统设计不合理，内部漏风和外部漏风，加上受自然风压影响，矿井通风系统不稳定。导致矿井进风量严重不足、矿井有效风量率低；通风安全技术措施、通风安全设施不完善或安装不及时；局部通风管理不到位，采掘工作面常处在无风或停风作业现象；采掘工作面采用串联通风，采掘工作面无进行气体检测，不能及时掌握井下巷道中有毒气体浓度的状况；所有因素容易导致人员气体中毒、窒息事故的发生。

②有害有毒气体积聚的存在

因通风系统不合理，存在风流短路、多次串联和循环风，通风管理不当、工作面有效风量不足，停电停风，造成供风地点风量不足，而引起有害有毒气体积聚。

③安全装备不足

矿井主要负责人安全生产意识和法制观念淡薄，工程管理技术人才奇缺，加上思想麻痹，矿井安全装备差，无有害有毒气体监测等。

④职工安全意识差

职工的安全素质、安全技术素质差，对有害有毒气体危害性认真不足，对设置的栅栏、密闭等安全设施的重要性认识不清，违章私拆密闭、栅栏进入无通风的盲巷造成的。

⑤安全管理混乱

通风与安全专业机构不够健全和完善，没有配备专业技术人员；通风管理不力，投入少，欠帐多。企业负责人不懂通风管理技术，局部通风机位置安装不当，供风距离太远，造成作业地点风量不足，在微风、无风的情况下作业。停产停风地点、盲巷、废巷不打栅栏，不挂警示牌，未经许可擅自进入未通风的地点，误入盲巷引起人员中毒窒息。

（3）发生中毒窒息的主要场所

在地下矿山废弃的井巷和采空区、过长的独头巷道、炮烟流经的巷道；炮烟积聚的采空区或硐室；盲巷、盲井以及其它通风不良的巷道等。

（4）产生中毒窒息的危害

在生产过程中，毒物进入人的机体与体液和细胞结构发生化学或物理变化，扰乱或破坏机体的正常生理功能，使机体处于病理状态，甚至危及生命的急性中毒以及窒息性毒物使氧在体内的作用发生障碍，造成组织细胞缺氧而表现出的一系列症状和体症都属于中毒和窒息伤害。

12）物体打击

物体打击是指物体在重力或其他外力作用下产生运动，打击人体造成伤亡事故，物体打击是矿山企业发生最多的事故。该矿山井巷工程及其他场所均存在物体打击危险，主要有：高处物体跌落、物体抛掷等。

13）粉尘危害因素辨识与分析

（1）粉尘危害因素辨识

评价项目采用凿岩爆破法开采，在穿孔爆破、铲装过程中均产生粉尘，易造成矽肺病。因此，存在粉尘危害因素。

（2）产生粉尘危害因素的原因

产生粉尘危害的主要原因是生产过程中未坚持综合防尘措施，具体讲，有以下几方面原因：

①未采用湿式凿岩。

②未洒水降尘。

③未佩带防尘口罩等个体防护用品。

（3）产生粉尘危害的主要场所

采场凿岩处及铲装作业处。

（4）产生粉尘危害的后果

建设项目粉尘危害的形式是通过接尘人员肺部组织纤维性病变，导致作业人员患矽肺病，严重时会使人失去劳动力，甚至死亡。

14）噪声危害因素辨识与分析

（1）噪声危害因素辨识

噪声就是使人感到不愉快的声音，不仅对人的听力、心理、生理产生影响，还可引起职业性耳聋，而且对生产活动产生不利影响。

凿岩、铲装作业过程均可产生噪声。因此存在噪声危害因素。

（2）噪声危害因素产生的原因

①装载车辆呜高音喇叭。

②凿岩设备无消声装置或操作人员长时间在噪声环境下滞留。

③未佩戴有效的防护用品。

（3）噪声危害因素产生的主要场所

采场凿岩处、铲装作业处及空压机房。

（4）噪声危害因素产生的后果

噪声对人的危害是多方面的，在高噪声环境中作业，人的心情易烦躁，容易疲劳，对作业人员的听力、心理和生理产生影响，导致人员反映迟钝、工作效率低，有时可诱发事故，长期接触噪声的作业人员可能造成职业性耳聋。

（15）振动危害因素辨识与分析

（1）振动危害因素辨识

振动是指一个质点或物体在外力作用下围绕一个平衡位置来回重复的运动，振动通过频率、位移、速度（加速度）等对接触振动的人产生局部振动或全身振动。在生产条件下，作业人员接触振动的强度大、时间长，对机体可产生不良影响。

评价项目使用的凿岩设备、装运设备在运行时也会产生振动，因此，存在振动危害因素。

（2）产生振动危害因素的原因

①操作人员长时间在接触凿岩设备。

②设备老化，致使振动更大。

（3）产生振动危害因素的地点或设备

凿岩设备、装运设备（运输汽车、装载机等）。

（4）振动危害因素对人体的危害程度

①引起脑电图改变；条件反射潜伏期改变；交感神经功能亢进；血压不稳、心律不稳等；皮肤感觉功能降低，如触觉、温热觉、疼觉，尤其是振动感觉最早出现迟钝。

②长期使用振动工具可产生局部振动病。局部振动病是以末梢循环障碍为主的疾病，亦可累及肢体神经及运动功能。发病部位一般多在上肢末端，典型表现为发作性手指变白（简称白指）。我国1957年就将局部振动病定为职业病。

## 4.2重大生产安全事故隐患辨识

根据《三明市安全生产监督管理局关于加快推进非煤矿山安全风险管控工作的通知》（明安监管一〔2018〕52号）要求，按照《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）中金属非金属地下矿山重大生产安全事故隐患标准，逐条对大田县建设有色金属矿东边洋多金属矿竹林坑矿井进行重大生产安全事故隐患进行排查判定。

金属非金属矿山重大生产安全事故隐患排查表

| 序号 | 判定标准 | 矿山实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全出口存在下列情形之一的： 1）矿井直达地面的独立安全出口少于2个，或者与设计不一致； 2）矿井只有两个独立直达地面的安全出口且安全出口的间距小于30米，或者矿体一翼走向长度超过1000米且未在此翼设置安全出口； 3）矿井的全部安全出口均为竖井且竖井内均未设置梯子间，或者作为主要安全出口的罐笼提升井只有1套提升系统且未设梯子间； 4）主要生产中段（水平）、单个采区、盘区或者矿块的安全出口少于2个，或者未与通往地面的安全出口相通； 5）安全出口出现堵塞或者其梯子、踏步等设施不能正常使用，导致安全出口不畅通。 | 矿山利用3#硐口（+684.39m）作为回风硐口兼做第二安全出口，利用1#硐口（+619.8m）作为主运输硐口；其中，1#硐口为主运输硐口，人员采用徒步方式经平巷到达井下+626m中段工作面。因此，整个矿山具有两个安全出口，两个安全出口的距离约180m，大于30m；两个硐口标高均高于历史最高洪水位（历史最高洪水位为+479.6m）1m以上。安全出口符合国家标准、行业标准及设计要求。 | 否 |
| 2 | 使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。 | 矿山现选用的设备、材料和工艺均不在《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）》《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）》中。 | 否 |
| 3 | 不同矿权主体的相邻矿山井巷相互贯通，或者同一矿权主体相邻独立生产系统的井巷擅自贯通。 | 无相邻矿山开采。 | 无关项 |
| 4 | 地下矿山现状图纸存在下列情形之一的： 1）未保存《金属非金属矿山安全规程》（GB16423 -2020）第4.1.10 条规定的图纸，或者生产矿山每3个月、基建矿山每1个月未更新上述图纸； 2）岩体移动范围内的地面建构筑物、运输道路及沟谷河流与实际不符； 3）开拓工程和采准工程的井巷或者井下采区与实际不符； 4）相邻矿山采区位置关系与实际不符; 5）采空区和废弃井巷的位置、处理方式、现状，以及地表塌陷区的位置与实际不符。 | 矿山聘请了具有测量资质的单位定期进行测量，并绘制了图纸，每季度不少于一次，图纸按照规范及实际情况绘制。 | 否 |
| 5 | 露天转地下开采存在下列情形之一的： 1）未按设计采取防排水措施； 2）露天与地下联合开采时，回采顺序与设计不符； 3）未按设计采取留设安全顶柱或者岩石垫层等防护措施。 | 矿山不属于露天转地下开采。 | 无关项 |
| 6 | 矿区及其附近的地表水或者大气降水危及井下安全时，未按设计采取防治水措施。 | 根据水文地质资料，矿区水文地质条件属简单类型。主要充水来源为大气降水及少量碎屑岩裂隙承压水，充水途径主要以渗透方式，通过构造裂隙渗入采硐中。矿区及其附近的地表水或者大气降水不会危及井下安全。 | 无关项 |
| 7 | 井下主要排水系统存在下列情形之一的： 1）排水泵数量少于3台，或者工作水泵、备用水泵的额定排水能力低于设计要求； 2）井巷中未按设计设置工作和备用排水管路，或者排水管路与水泵未有效连接； 3）井下最低中段的主水泵房通往中段巷道的出口未装设防水门，或者另外一个出口未高于水泵房地面7米以上； 4）利用采空区或者其他废弃巷道作为水仓。 | 矿井目前平硐开拓，主运输平巷一侧设置有排水沟，中段水可沿平巷底板水沟自流排出。 | 无关项 |
| 8 | 井口标高未达到当地历史最高洪水位1米以上，且未按设计采取相应防护措施。 | 地面两个硐口标高均高于历史最高洪水位（历史最高洪水位为+479.6m）1m以上。 | 否 |
| 9 | 水文地质类型为中等或者复杂的矿井，存在下列情形之一的： 1）未配备防治水专业技术人员； 2）未设置防治水机构，或者未建立探放水队伍； 3）未配齐专用探放水设备，或者未按设计进行探放水作业。 | 根据水文地质资料，矿区的水文地质条件为简单类型。 | 无关项 |
| 10 | 水文地质类型复杂的矿山存在下列情形之一的： 1）关键巷道防水门设置与设计不符； 2）主要排水系统的水仓与水泵房之间的隔墙或者配水阀未按设计设置。 | 根据水文地质资料，矿区的水文地质条件为简单类型。 | 无关项 |
| 11 | 在突水威胁区域或者可疑区域进行采掘作业，存在下列情形之一的： 1）未编制防治水技术方案，或者未在施工前制定专门的施工安全技术措施； 2）未超前探放水，或者超前钻孔的数量、深度低于设计要求，或者超前钻孔方位不符合设计要求。 | 矿山无突水威胁区域或可疑区域。 | 无关项 |
| 12 | 受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或者其来水上游发生洪水期间，未实施停产撤人。 | 该矿井不受地表水倒灌威胁，且根据当地应急管理局的要求，矿山在发生强降雨天气时，均执行停产撤人制度。 | 否 |
| 13 | 有自然发火危险的矿山，存在下列情形之一的： 1）未安装井下环境监测系统，实现自动监测与报警； 2）未按设计或者国家标准、行业标准采取防灭火措施； 3）发现自然发火预兆，未采取有效处理措施。 | 该矿区内出露地层较为简单，无自燃发火倾向区域。 | 无关项 |
| 14 | 相邻矿山开采岩体移动范围存在交叉重叠等相互影响时，未按设计留设保安矿（岩）柱或者采取其他措施。 | 矿山周边无开采错动线重叠的相邻矿山。 | 无关项 |
| 15 | 地表设施设置存在下列情形之一，未按设计采取有效安全措施的： 1）岩体移动范围内存在居民村庄或者重要设备设施； 2）主要开拓工程出入口易受地表滑坡、滚石、泥石流等地质灾害影响。 | 矿山开采错动范围无居民点、高压线、名胜古迹等需要保护的建（构）筑物。 | 否 |
| 16 | 保安矿（岩）柱或者采场矿柱存在下列情形之一的： 1）未按设计留设矿（岩）柱； 2）未按设计回采矿柱； 3）擅自开采、损毁矿（岩）柱。 | 井下采场矿柱参数符合设计要求。 | 否 |
| 17 | 未按设计要求的处理方式或者时间对采空区进行处理。 | 根据设计要求，该矿属薄矿体，井下形成的采空区不大，因此井下采空区主要采取封闭处理，封闭与采空区相连的巷道时采用砖墙进行封堵，并在入口处设醒目的警示标志，防止人员误入。 | 否 |
| 18 | 工程地质类型复杂、有严重地压活动的矿山存在下列情形之一的： 1）未设置专门机构、配备专门人员负责地压防治工作； 2）未制定防治地压灾害的专门技术措施； 3）发现大面积地压活动预兆，未立即停止作业、撤出人员。 | 该矿工程地质条件属简单类型，不属于严重地压条件矿山。 | 无关项 |
| 19 | 巷道或者采场顶板未按设计采取支护措施。 | 矿山地面各硐口（1#硐口、3#硐口）到基岩处采用混凝土支护，支护厚度300mm以上；同时硐口上方砌筑高度为300mm挡墙。井巷穿过围岩不稳固地段时，采用混凝土支护，混凝土支护厚度均在300mm以上。 | 否 |
| 20 | 矿井未采用机械通风，或者采用机械通风的矿井存在下列情形之一的： 1）在正常生产情况下，主通风机未连续运转； 2）主通风机发生故障或者停机检查时，未立即向调度室和企业主要负责人报告，或者未采取必要安全措施； 3）主通风机未按规定配备备用电动机，或者未配备能迅速调换电动机的设备及工具； 4）作业工作面风速、风量、风质不符合国家标准或者行业标准要求； 5）未设置通风系统在线监测系统的矿井，未按国家标准规定每年对通风系统进行1次检测； 6）主通风设施不能在10分钟之内实现矿井反风，或者反风试验周期超过1年。 | 矿山按照设计采用抽出式通风系统，机械通风，在3#硐口安装2台FKZ№10型防爆轴流式风机（此为新型号名称，原型号为K45-4-№10），其中一台作为备用。该风机参数：风量13.0～24.0m³/s，全压558～1071Pa，电机功率30kW。该风机风量及风压能够满足设计及井下通风要求。该型号风机风量、风压均能满足设计要求，且满足井下通风需求。 矿山主通风机通过电流控制，实现矿山反风，能够在10分钟之内实现反风（已按照规定进行反风试验）。详见5.6章节。 | 否 |
| 21 | 未配齐或者随身携带具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器，或者从业人员不能正确使用自救器。 | 该矿按照设计要求采用便携式气体检测仪监测对有毒有害气体进行检测，备有3台BH-4型便携式气体检测仪，其中一台备用。另配备了20个ZYX60便携式压缩氧自救器（供氧时间60min）能够满足现有要求。 | 否 |
| 22 | 担负提升人员的提升系统，存在下列情形之一的： 1）提升机、防坠器、钢丝绳、连接装置、提升容器未按国家规定进行定期检测检验，或者提升设备的安全保护装置失效； 2）竖井井口和井下各中段马头门设置的安全门或者摇台与提升机未实现联锁； 3）竖井提升系统过卷段未按国家规定设置过卷缓冲装置、楔形罐道、过卷挡梁或者不能正常使用，或者提升人员的罐笼提升系统未按国家规定在井架或者井塔的过卷段内设置罐笼防坠装置； 4）斜井串车提升系统未按国家规定设置常闭式防跑车装置、阻车器、挡车栏，或者连接链、连接插销不符合国家规定； 5）斜井提升信号系统与提升机之间未实现闭锁。 | 矿山井下采用平硐开拓，无提升设备。 | 无关项 |
| 23 | 井下无轨运人车辆存在下列情形之一的： 1）未取得金属非金属矿山矿用产品安全标志； 2）载人数量超过25人或者超过核载人数； 3）制动系统采用干式制动器，或者未同时配备行车制动系统、驻车制动系统和应急制动系统； 4）未按国家规定对车辆进行检测检验。 | 矿山井下采用电瓶车牵引有轨矿车运输。 | 无关项 |
| 24 | 一级负荷未采用双重电源供电，或者双重电源中的任一电源不能满足全部一级负荷需要。 | 矿山用电设备除排主扇为一级负荷外，其余用电设备均为三级负荷。配备有一台SWT270L-40型柴油发电机组（150kW）作为备用电源，现主扇电机功率30kW，选用的柴油发电机组能满足主扇一级用电需要。 | 否 |
| 25 | 向井下采场供电的6kV～35kV系统的中性点采用直接接地。 | 安装了1台S9-M-125kVA，该变压器中性点不接地，主要提供井下局扇、照明等的电力供应，井下供电系统采用IT制（即中性点不接地）。 | 否 |
| 26 | 工程地质或者水文地质类型复杂的矿山，井巷工程施工未进行施工组织设计，或者未按施工组织设计落实安全措施。 | 工程地质及水文地质类型为简单类型。 | 无关项 |
| 27 | 新建、改扩建矿山建设项目有下列行为之一的： 1）安全设施设计未经批准，或者批准后出现重大变更未经再次批准擅自组织施工； 2）在竣工验收前组织生产，经批准的联合试运转除外。 | 该矿为已建矿山，不属于新建、改扩建矿山建设项目。 | 无关项 |
| 28 | 矿山企业违反国家有关工程项目发包规定，有下列行为之一的： 1）将工程项目发包给不具有法定资质和条件的单位，或者承包单位数量超过国家规定的数量； 2）承包单位项目部的负责人、安全生产管理人员、专业技术人员、特种作业人员不符合国家规定的数量、条件或者不属于承包单位正式职工。 | 矿山委托福建三华爆破工程有限公司大田分公司进行爆破作业。福建三华爆破工程有限公司大田分公司竹林坑矿井项目负责人、安全生产管理人员、专业技术人员、特种作业人员符合国家规定的数量、条件。 | 否 |
| 29 | 井下或者井口动火作业未按国家规定落实审批制度或者安全措施。 | 矿山动火作业按国家规定制定有审批制度及安全措施。 | 否 |
| 30 | 矿山年产量超过矿山设计年生产能力幅度在20%及以上，或者月产量大于矿山设计年生产能力的20%及以上。 | 矿山设计生产能力为0.5万t/a，实际矿山生产能力未达到0.5万t/a，生产强度、生产定员，均未超过设计要求。 | 否 |
| 31 | 矿井未建立安全监测监控系统、人员定位系统、通信联络系统，或者已经建立的系统不符合国家有关规定，或者系统运行不正常未及时修复，或者关闭、破坏该系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 矿井已建立“矿井监测监控系统”、“井下人员定位系统”、“矿井压风自救系统”、“矿井供水施救系统”、“井下紧急避险系统”、“矿井通讯联络系统”等安全避险“六大系统”，且各系统运行正常。 | 否 |
| 32 | 未配备具有矿山相关专业的专职矿长、总工程师以及分管安全、生产、机电的副矿长，或者未配备具有采矿、地质、测量、机电等专业的技术人员。 | 配备有矿山相关专业的专职矿长、总工程师以及分管安全、生产、机电的副矿长，详见2.1章节。 | 否 |

根据上表检查情况，大田县建设有色金属矿东边洋多金属矿竹林坑矿井目前不存在《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）中规定的金属非金属地下矿山重大生产安全事故隐患。

## 4.3重大危险源辨识

该矿爆破主要采用雷管和硝铵炸药（遇潮湿炮孔采用乳化炸药），矿山爆破作业委托福建三华爆破工程有限公司大田分公司进行，矿山未设置爆破器材库。

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），评价项目不存在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的重大危险源。

由于《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字〔2004〕56号）文件业已失效，原国家安监总局和国家应急管理部未出台新的关于非煤矿山重大危险源辨识的配套文件，故本次评价未进行重大危险源辨识。

# 5  综合评价

### 5.1总平面布置评价

矿山利用3#硐口（+684.39m）作为回风硐口兼做第二安全出口，利用1#硐口（+619.8m）作为主运输硐口；其中，1#硐口为主运输硐口，人员采用徒步方式经平巷到达井下+626m中段工作面。因此，整个矿山具有两个安全出口，两个安全出口的距离约180m，大于30m；两个硐口标高均高于历史最高洪水位（历史最高洪水位为+479.6m）1m以上。矿山安全出口符合要求。

该矿为已建矿山，总平面布置简单，利用位于1#硐口附近的工业场地，内设有空压机房、配电房、矿山值班室、六大系统值班室、职工宿舍、卸矿台等。3#硐口附近布置有主扇值班房；按照设计18#硐上方一沟谷处重新设置一处排土场，排土场下方设置有拦截坝。矿山工业场地及其他地面生产生活设施均未设置在开采错动范围内，各硐口50m范围内无明火，且矿山周边无其他居民房、名胜古迹、高压线等需要保护建构筑物。该矿各功能区域划分较明确，矿山总平面布置符合安全要求。

### 5.2地下开采对地表建（构）筑物影响

（1）矿山开采设计错动范围内无需要保护的铁路、居民区、重要广播线路、重要自然保护区、重要风景区、历史文物和名胜古迹等重要建（构）筑物。

（2）矿山按设计方案进行开采，实际开采错动范围内无需要保护的铁路、居民区、重要广播线路、重要自然保护区、重要风景区、历史文物和名胜古迹等重要建（构）筑物。

（3）矿山开采错动范围外200m范围内建构筑物情况：3#硐口、主扇值班室及原硐口工棚、办公室、空压机房（现已不再利用）位于错动范围西南侧，各建构筑物距离错动范围最近距离为20～65m；4#硐及原硐口工棚（已废弃、硐口已封堵）位于错动范围西侧，距离错动范围最近距离为70m；1#硐口及硐口工业场地位于错动范围西南侧，距离错动范围最近距离为195m；5#硐、6#硐及原硐口工棚（已废弃、硐口已封堵）位于错动范围西北侧，距离错动范围最近距离分别为125m、160m；除此之外，无其他需要保护的铁路、居民区、重要广播线路、重要自然保护区、重要风景区、历史文物和名胜古迹等重要建（构）筑物。

综上所述，矿山开采不会对周边环境造成不良影响。矿山开采时要加强地面安全检查，一旦有塌陷区域要及时处理，以达到本质安全要求。

### 5.3开拓系统符合性评价

设计：“二采区位于竹林坑矿井中部，开采Ⅰ号、Ⅱ号石墨矿体，开拓中段高度40～46m，+546m水平以上采用平硐开拓，以下采用平硐-盲斜井开拓。共设置+666m（回风）、+626m、+586m、+546m及+500m共五个生产中段水平。中段巷道沿矿体走向脉内布置，中段间通过天井联络，以形成完善的通风系统和确保每个中段均有两个以上的安全出口。其中+666m中段作为回风中段通过原有上山与+685m回风平硐联通并最终与竹林坑3#硐口（+684.39m）贯通作为全矿井总回风道；+626m中段利用竹林坑1#硐口（+619.8m）施工，并与一采区+626m回风平巷联接。”

实际竹林坑矿井二采区按照设计采用平硐开拓，目前布置有+666m（回风）、+626m两个中段；其中+626m中段为生产中段，利用原有1#硐口开拓平巷，并利用1#硐口作为主运输硐口（标高+619.8m）；+666m中段为回风中段，通过原有上山与+685m回风平硐贯通，并利用3#硐口（标高+684.39m）贯通作为回风硐口兼作第二安全出口。中段间利用通风行人天井贯通，最终形成完整的开拓、运输、通风系统。1#硐口作为主硐口，人员、设备及矿石运输均从该硐口进出。现状该矿井下各个中段均有两个或两个以上安全出口，符合要求。

矿山安全通道：1#硐口→+626m中段平巷→+626m～+666m通风行人天井→+666m平巷→+666m～+685m通风行人上山→3#硐口。

矿山井下各中段采用通风行人天井贯通，具有两个安全出口。各井口、回风井口设有标志。井巷分叉口注明其所在地点或通往地面出口方向。矿山通风行人天井设有台阶和安全绳供人员上下，巷道畅通，断面能满足行人、通风的要求。符合要求。

矿山开拓系统符合设计及相关规定要求。

### 5.4开采系统安全性评价

设计：“根据矿体的赋存状况、开采技术条件，兼顾矿山的生产规模、矿石价值、井下运输方式和矿山的技术力量等情况，设计竹林坑矿井采用采准切割工程量小、生产工艺简单、管理方便、生产技术易于掌握的浅孔留矿法采矿。设计矿块构成要素：长×宽×高40～50m×矿厚×30～50m；矿块顶柱高3～5m；矿块底柱高6～7m；矿块间柱宽6～8m；漏斗间距4～6m。”

实际矿山仅在+626m中段、41～42号勘探线之间布置一个矿房，按照设计采用浅孔留矿采矿法开采，采场采场分别与+666m中段回风巷道（利用采场天井）及+626m运输巷道贯通（最终分别与1#硐口及与3#硐口贯通），具有两个安全出口，符合要求。井下+626m中段回采工作面参数：中段高度40m；矿房长度约30m；矿房宽度约2m；漏斗间距约8m；顶柱高度5～6m；底柱高度约6m；间柱宽度约8m。

矿山开采系统符合设计及相关规定要求。

### 5.5运输系统评价

设计“井下采用人推0.75m3轨道矿车运输，+626m中段矿岩经竹林坑1#硐口运出。井下运输平巷断面均为三心拱，规格为宽×高：1900×2200mm，设排水沟；运输线路的坡度3‰～5‰，最小曲线半径≥6.0m。”

根据设计要求，矿山人员和材料、设备均由1#硐口经+626m平巷到达井下各作业点，鉴于人力推矿车运输属淘汰工艺，井下矿石经CTY2.5-6G-48（A）型电瓶车牵引0.75m3轨道矿车经1#硐口运出（电瓶车充电站位于1#硐口工业场地内）。井下主要平巷采用半圆拱形单车道，平均断面为2.0m宽×2.3m高；平巷一侧设有混凝土结构排水沟，运输线路的坡度3‰～5‰，最小曲线半径≥6.0m。+626m～+666m通风行人天井，断面为2.5m长×1.5m高，坡度约为45°，并设有踏步台阶及照明设施。

矿山地面各硐口（1#硐口、3#硐口）到基岩处采用混凝土支护，支护厚度300mm以上；同时硐口上方砌筑高度为300mm挡墙。井巷穿过围岩不稳固地段时，采用混凝土支护，混凝土支护厚度均在300mm以上。井下运输巷道的宽度、坡度、转弯处最小曲率半径符合要求。井下巷道开拓断面能够满足运输要求，且未超过设计断面尺寸。符合要求。

矿山现有公路延用多年，继续利用现有公路进行地面运输，按单行道Ⅲ级公路建设，矿山运输道路路面宽3.5m，平均坡度≤6.5%，最大纵坡9%，拐弯半径≥15m，每隔200～300m设有一宽7m、长20m的错车道，车辆运行速度≤20km/h。道路路面采用泥结碎石结构。矿山地面运输路面宽度、坡度、路面宽度、转弯处最小曲率半径等符合规范要求。

综上所述，矿山运输系统符合设计要求，满足安全生产需要。

### 5.6通风系统评价

设计“根据竹林坑矿井开拓、开采工程布置，设计采用统一抽出式机械通风系统。开采二采区+626m中段时，新鲜风流由竹林坑1#硐口进入，经中段运输平巷到达采场作业点，污风通过天井汇集至+685m总回风平硐由矿区中部竹林坑3#硐口排出地表。竹林坑矿井现有的K45-4-№10型无驼峰矿用节能风机（主要参数为：风量13.0～24.0m3/s，全压558～1071Pa，电机功率30kW，电机型号Y200L-4，风机重量1169kg）可继续使用。”

矿山按照设计采用抽出式通风系统，机械通风，在3#硐口安装2台FKZ№10型防爆轴流式风机（一用一备）。矿山通风系统为：新鲜风流由1#硐口→+626m中段平巷→+626m工作面→+626m～+666m通风行人天井→+666m回风巷道→+666m～+685m通风行人天井→3#硐口→地表。

矿山在3#硐口安装2台FKZ№10型防爆轴流式风机（此为新型号名称，原型号为K45-4-№10），其中一台作为备用。该风机参数：风量13.0～24.0m3/s，全压558～1071Pa，电机功率30kW，与设计一致。该风机风量及风压能够满足设计及井下通风要求。

井下+626m中段布置一处掘进工作面，配备FBK№4.5/5.5（Ⅱ）矿用局部通风机及φ400mm矿用阻燃风筒加强通风。

矿山在巷道内适当位置设置了风门。矿山具有较完善的通风系统。通风设施较为完善，布局合理，符合规定要求。

### 5.7防排水系统评价

1）排水系统评价

矿山采用平硐开拓，中段水可沿+666m、+626m中段平巷底板水沟自流排出。

矿山各硐口均挖设有排水沟与平巷底板水沟相接，水沟内无杂物，水流畅通，能够防止雨水涌入井下。

矿山排水系统符合要求。

2）探放水安全管理评价

根据水文地质资料，矿区的水文地质条件为简单类型。按照相关规定要求，为确保井下作业安全，矿山制定有探放水相关制度，并严格执行，配备了KY150液压坑道钻机作为探放水设备（深度可达150m）。

### 5.8供电系统评价

设计“本工程外部10kV电源由建设镇变电站转供，变电所内高压进线由10kV架空线Ｔ接引入。井上地表用电，利用原有S9-M-200kVA型变压器。该变压器低压侧中性点可靠接地，主要提供地面用电设备空压机、主扇、照明等的电力供应。地面用电设备供电安全接地系统均采用TN-S制。在竹林坑9#硐口工业场地另设一井下设备用电专用杆上变压器，利用原有S9-M-250kVA型变压器，供井下绞车、水泵、局扇及照明等用电，井下部分的安全接地系统为IT系统。”

竹林坑矿井目前采用平硐开拓，用电设备除主扇为一级负荷外，其余用电设备均为三级负荷。矿山配备了一台SWT270L-40型柴油发电机组（150kW）作为备用电源，现主扇电机功率30kW，选用的柴油发电机组能满足主扇一级用电需要。

矿山10kV电源引自矿区外部建设镇变电站高压架空线路，并在1#硐口工业场地上设一变电所。

矿山井上工业场地变电所安装了1台S9-160kVA型变压器，主要供井上空压机、主通风机、维修等用电，地面用电设备供电安全接地系统均采用TN-S制。现有井上变压器容量能够满足设计及实际生产需求。

目前竹林坑矿井二采区+666m中段～+626m中段生产系统按照设计采用平硐开拓，井下采用自流排水，无提升系统；因此，矿山选用1台S9-M-125kVA型变压器，该变压器改为中性点不接地，主要供井局扇（5.5kW）、照明用电。井下接地系统采用IT制，井下所有机电设备不带电的金属外壳均有良好的保护接地。井下接地系统由主接地极、局部接地极及接地干线构成。井上、井下所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等，都进行了接地，巷道中接近电缆线路的金属构筑物等也可靠接地。

矿山选用的变压器型号能够满足矿山井上、井下用电所需容量要求。

评价时，井下电力线路选用型号为ZR-YJLV-3×150mm²矿用阻燃电缆沿巷道壁明敷，位于风水管上方约300mm以外的位置。空压机压力表、安全阀、防护罩齐全。该矿已按要求制定设备安全管理制度、矿山用电安全管理制度。

井下所有电器设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮、巷道中接近电缆线路的金属构筑物等均有接地。供电线路有过流等安全防护措施。主通风机采用塑壳断路器、正、反相按钮控制。井下低压供电系统已安装漏电断路器作为漏电保护，符合要求。

### 5.9矿山六大系统建设情况

目前矿山“井下监测监控系统”、“井下人员定位系统”、“井下压风自救系统”、“井下供水施救系统”、“井下紧急避险系统”、“井下通讯联络系统”等安全避险“六大系统”已经投入使用。

（1）压风自救系统

矿山按照为采掘作业的地点在灾变期间能够提供压风供气的要求，建立了压风自救系统，利用1台BK55-8GH型螺杆空压机（10m3/min）作为压风自救系统供气气源，供气量大于矿山井下最多作业人员时所需用气量，空压机安装在3#硐口的空压机房内，主供气管道上已安装有油水分离器。井下压风主管路采用φ108×4mm无缝钢管，并延伸到井下采掘工作面，每隔100～200m安装了一组三通及阀门，+626m中段的采矿工作面及掘进工作面约20m处各安设一组三通及阀门，并各安装1套六个接头的ZYJ-M6压风自救器。符合《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》要求。

（2）供水施救系统

矿山按照为采掘作业地点及灾变时人员集中场所能够提供水源的要求，建立了供水施救系统；矿山在3#硐口南侧约115m处布置一座高位水池，标高约+720m，水池尺寸为长20m×宽8m×高2.5m，水池容积为400m3；水源为山涧水，再由高位水池引出φ108×4mm的管路供应井下生产用水点，给水管道呈树枝状布置，高位水池设置能够满足井下正常供水及消防供水的要求。在供水的管路上每隔100～200m安装了一组三通及阀门，距离采掘工作面约20m处各安装了一组三通及阀门。同时，井下消防管路上每隔约80m设置有一个消防栓（一组三通及阀门），共计8处，每个消防栓配备有水枪和一条水带（50m/条），水带的长度（两条水带通过接头槽对接，对接后长度为100m>80m）能满足消火栓设置间距内的消防要求。符合《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》中对供水施救系统的要求。

（3）人员定位系统

目前矿山井下在+626m中段、41～42号勘探线之间布置有1处回采工作面；同时，+626m中段布置一处掘进工作面。井下最多人员为9人，其中：1个回采工作面2人，1个掘进工作面2人，运输2人，安全员1个，带班领导1人，通风气检工1人，共计9人。根据《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》的规定，矿山按照要求建立了人员定位系统，在监控机房内安装研祥工控机一台，内安装KJ69J（A）人员定位软件，同时在1#硐口布置一台KJF80.1型分站；分别在1#硐口、+626m中段距离硐口约80m处、+626m中段回采工作面附近、+626m掘进工作面、3#硐口各安装1套KJF80.2A型读卡器；入井人员佩戴KGE37B型人员识别卡，读卡器数据通过监控分站接入局域网负责进出井口人员的监测数据的管理。

井下定位设备由人员定位监控分站、读卡器、识别卡组成。矿山配备有30个KJ678-K型人员识别卡。符合《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》中对人员定位系统的要求。

（4）通讯联络系统

矿山地面对外联络采用移动电话，分别在地面六大系统值班室、+626m采场附近（与+626m掘进工作面共用）、+626m～+666m行人天井口底部、3#硐口附近的主扇值班房各安装1台KTH15型井下煤安防水电话机。通迅电缆分别从1#硐口和3#硐口进入。通信联络系统由数字程控调度机、工控录音主机及语音调度台等组成。能实现对所有分机实行组呼、全呼、选呼、强拆、强插、紧呼、监听及调度会议等实用调度功能；井下电话可对综合指挥调度中心发起紧急呼叫，能够显示发起通信的电话分机，也可互相对打；同时系统可对通信历史记录进行备份、查询，具有自动启动录音功能，测试结果音质清脆，录音回放清晰。

符合《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》中对井下通信联络系统的要求。

- 紧急避险系统

井下最低生产中段为+626m，地面最低安全出口为1#硐口，生产中段在地面最低安全出口以下的垂直距离为0m，小于建设规范规定的300m；矿山最远工作面为+626m中段采场，最远采场距离中段安全出口（3#硐口）距离为350m，小于建设规范规定的2000m。根据相关规定，该矿不设紧急避险设施。井下每班最多作业人数10人，矿山配备了ZYX60型自救器20套，每套使用时间60min。满足要求。

矿山设置有2个独立的直达地面的安全出口，采场均有两个便于行人的安全出口；矿井有按规定制定各种灾害的避灾路线，绘制井下避灾线路图，并在显著位置悬挂避灾线路图。矿井有按照GB14161-2008的规定，做好井下避灾路线的标识。井巷的分道口设有醒目的路标，注明其所在地点及通往地面出口方向，并检查维护避灾路线，保持其通畅。井下发生水灾时，人员通过上山往上中段或高处躲避，并通过两个安全出口撤出地表。井下发生火灾时立即戴上自救器，按就近原则往最近的硐口方向撤离，若火灾地点发生在回风道时往进风硐口方向撤离，若发生在进风道时，根据调度要求撤离。

矿井制定有应急救援预案，同时做好了井下避灾路线的标识工作。矿井编制的《安全生产事故应急预案》经过组织专家评审通过并报大田县应急管理局备案。井巷的所有分道口要有醒目的路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向，并定期检查维护避灾路线，保持其通畅。

矿井制定有应急救援预案，同时做好了井下避灾路线的标识工作。矿井编制的《安全生产事故应急预案》经过组织专家评审通过并报大田县应急局备案。井巷的所有分道口要有醒目的路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向，并定期检查维护避灾路线，保持其通畅。矿山至少每年度组织一次应急救援预案演练。

矿山发生事故时，当班安全员负责组织各班组人员成立临时应急救援小组进行救护，然后立即汇报矿部应急救援领导小组，小组成员接到险情报告后，必须迅速赶往事故现场，组织人员抢险救灾。

符合《金属非金属地下矿山人员紧急避险系统建设规范》中对紧急避险系统的要求。

- 监测监控系统

矿井安装了由视频监控系统、环境监测系统组成的监测监控系统。

（1）视频监控系统

根据《金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”建设规范》要求，矿山视频监控主机安装于机房机柜内，在地面值班室、1#硐口、3#硐口各配备1台DS-2CC1112P-IR1红外一体化摄像机。各摄像头通过视频信号电缆与地面视频监控主机相连接，能够在地面调度主控制室内实时查看。

（2）环境监测系统

井下按照设计要求已在3#硐总回风巷道（+685m），+626m～+666m通风行人天井附近各安装1台GFW15型风速传感器，备用1台；在3#硐口总回风巷道（+685m）安装1台KGY3A风压传感器，备用1台；在3#硐口主扇启动设备处及+626m掘进工作面各安装一个KGT15型开停传感器，备用1个。

该矿按照设计要求采用便携式气体检测仪监测对有毒有害气体进行检测，井下仅布置有1个作业回采工作面及1个掘进工作，备有3台BH-4型便携式气体检测仪，其中一台备用，可同时检测C0、O2、H2S、EX（可燃气体）等四种气体。便携式气体检测仪由通风作业工负责管理，每班作业前由通风作业工和安全员先进行检测，确认安全后方可允许作业人员进场作业。符合要求。

矿山按照相关要求制定了监测监控系统运行维护管理制度及监测监控人员岗位责任制、操作规程、值班制度等规章制度。监测监控系统整体运行情况良好，起到了相应的作用，运行期间矿山指定人员负责监测监控系统的日常检查与维护工作，定期对监测监控设备进行调校。系统发出报警信息时，监测监控中心值班人员按照规定程序及时处置，处置结果应记录备案。建立了监测监控设备台账、监测监控设备故障登记表、监测监控检修记录表、监测监控巡检记录表、传感器调校记录表、报警记录月报表等，并及时按照要求进行填写。相关图纸、技术资料进行了相应的归档保存。

矿山监测监控系统符合《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》中对监测监控系统的要求。

具体检查情况见附表1-6。

### 5.10矿山排土场安全度评价

设计“矿山生产废石目前全部作为基建石外售建筑工地，但考虑市场需求等不确定因素，设计竹林坑矿井在竹林坑18#硐上方一沟谷处重新设置排土场。该场地岩性简单，地形、地貌条件良好，工程地质与水文地质条件及稳定性较好；经初步勘探，场地及附近尚未发现坍塌、滑坡、泥石流等不良工程地质现象和不利工程建设的埋藏物。场区内无居民，也未位于居民区、工业场地的主导风向的上风侧和生活水源的上游。矿山井巷工程大部分沿脉布置，井下废石量不大，主要是基建掘进过程中产生的废石。竹林坑矿井废石总量为2.79万m³（基建开拓2.15万m³+生产0.64万m³），除大部分用于维修公路及外运作为建筑石料外，其余约30%全部集中堆排于排土场内。矿井需堆存的废石量V=10463m³。该排土场处于矿山公路下方，占地面积约4200m²，堆置标高为+580～+605m，平均堆高约5m有效库容量约2.1万m³，可满足矿井服务年限内生产排废需要。防止排土场自身受雨水冲刷或局部塌落的土石方随雨水下泄，拟在排土场场下游约+580m标高处建一道浆砌块石拦截坝。拦截坝用浆砌毛石，其上宽1.5m，下宽5.1m，长15m，高度3m，并在其中设置排渗管，下方设置沉淀池。排土场周边设置截洪沟，将雨水截住排向排土场外，截洪沟断面为梯形，底宽0.5m，深0.6 m，沟边坡比1：1。”

矿山按照设计18#硐上方一沟谷处重新设置一处排土场；该场地岩性简单，地形、地貌条件良好，工程地质与水文地质条件及稳定性较好；场区内无居民，也未位于居民区、工业场地的主导风向的上风侧和生活水源的上游，过去未发生过滑坡、泥石流等不良的地质灾害，排土场下游300m范围内无需要保护的建（构）筑物。排土场安全度为正常级。排土场有效容量约2.1万m³，目前堆排废石量约0.3m³，剩余库容能够满足今后堆排需要。排土场上方及排土场一侧设置有截洪沟，尺寸0.5m宽×0.4m深，坡度随地形，能够将排土场上方雨水截住排向排土场外。矿山排土场下游开口处设置一处毛石浆砌拦截坝，拦截坝设在地基稳固的场地上，坝体无裂缝、变形、塌陷和冲刷现象，稳定性良好；其坝长约20m，坝高5.6m（含基底1.5m），坝顶宽度约1.0m，下宽约5m。坝体中埋设有排水涵管。下方设置有沉淀池，长约11m，宽2.5m，深1.5m。矿山排土场设置符合设计及相关规定要求。排土场下游300m范围内无居民点、高压线、名胜古迹等其它需要保护的建（构）筑物，无形成泥石流等地质灾害和潜在地质灾害危险，排土场安全度为正常级。

矿山排土场设置符合设计及相关规定要求，安全性符合要求。

## 附表1  压风自救系统检查表

| 序号 | 建设要求 | 现场情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要，建设完善压风自救系统。压风自救系统可以与生产压风系统共用。 | 压风自救系统与生产压风系统共用 | 合格 |
| 2 | 压风自救系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。 | 由福建省冶金工业设计院自行设计 | 合格 |
| 3 | 压风自救系统的空气压缩机应安装在地面，并能在10min内启动。空气压缩机安装在地面难以保证对井下作业地点有效供风时，可以安装在风源质量不受生产作业区域影响且围岩稳固、支护良好的井下地点。 | 压风自救系统的空压机放置在地表空压机房内，能在10min内启动 | 合格 |
| 4 | 压风管道应采用钢质材料或其他具有同等强度的阻燃材料。 | 依据设计要求，管道采用镀锌管 | 合格 |
| 5 | 压风管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。 | 已延伸到井下作业场所、爆破时撤离人员集中地点等主要地点 | 合格 |
| 6 | 各主要生产中段和分段进风巷道的压风管道上每隔200～300m应安设一组三通及阀门。 | 各主要生产中段每隔约100～200m安设了一组三通及阀门 | 合格 |
| 7 | 独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的压风管道上应安设一组三通及阀门，向外每隔200～300m应安设一组三通及阀门。有毒有害气体涌出的独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的压风管道上应安设压风自救装置。 | 无掘进工作面 | 无关项 |
| 8 | 爆破时撤离人员集中地点的压风管道上应安设一组三通及阀门。 | 安设了三通及阀门 | 合格 |
| 9 | 压风管道应接入紧急避险设施内，并设置供气阀门，接入的矿井压风管路应设减压、消音、过滤装置和控制阀，压风出口压力应为0.1～0.3MPa，供风量每人不低于0.3m³/min，连续噪声不大于70 dB（A） | 该矿山不设紧急避险设施。 | 无关项 |
| 10 | 压风自救装置、三通及阀门安装地点应宽敞、稳固，安装位置应便于避灾人员使用；阀门应开关灵活。 | 符合要求 | 合格 |
| 11 | 主压风管道中应安装油水分离器 | 主压风管道安装油水分离器 | 合格 |
| 12 | 压风自救系统的配套设备应符合相关标准的规定，纳入安全标志管理的应取得矿用产品安全标志。 | 压风自救装置符合相关标准的规定，并取得矿用安全标志。 | 合格 |
| 13 | 压风自救系统安装完毕，经验收合格后方可投入使用 | 由企业自行组织 | 合格 |

## 附表2  供水施救系统检查表

| 序号 | 建设要求 | 现场情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要，建设完善供水施救系统。 | 建设了供水施救系统 | 合格 |
| 2 | 供水施救系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。 | 由福建省冶金工业设计院自行设计 | 合格 |
| 3 | 供水施救系统应优先采用静压供水；当不具备条件时，采用动压供水。 | 采用静压供水 | 合格 |
| 4 | 供水施救系统可以与生产供水系统共用，施救时水源应满足生活饮用水水质卫生要求。 | 水源为附近山泉水 | 合格 |
| 5 | 供水管道应采用钢质材料或其他具有同等强度的阻燃材料。 | 管道采用镀锌管 | 合格 |
| 6 | 供水管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。 | 延伸到井下作业场所、爆破时撤离人员集中地点等主要地点 | 合格 |
| 7 | 各主要生产中段和分段进风巷道的供水管道上每隔200～300m应安设一组三通及阀门。 | 每隔约80m安设了一组三通及阀门 | 合格 |
| 8 | 独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的供水管道上应安设一组三通及阀门，向外每隔200～300m应安设一组三通及阀门。 | 距离掘进工作面约30m处的供水管道上安设有一组三通及阀门 | 无关项 |
| 9 | 爆破时撤离人员集中地点的供水管道上应安设一组三通及阀门。 | 已安设了三通及阀门 | 合格 |
| 10 | 供水管道应接入紧急避险设施内，并安设阀门及过滤装置，水量和水压应满足额定数量人员避灾时的需要。 | 该矿不设紧急避险设施 | 无关项 |
| 11 | 三通及阀门安装地点应宽敞、稳固，安装位置应便于避灾人员使用；阀门应开关灵活。 | 符合要求 | 合格 |
| 12 | 供水施救系统的配套设备应符合相关标准的规定，纳入安全标志管理的应取得矿用产品安全标志。 | 供水施救系统的配套设备符合相关标准的规定 | 合格 |
| 13 | 供水施救系统安装完毕，经验收合格后方可投入使用。 | 由企业自行组织 | 合格 |

## 附表3  人员定位系统检查表

| 序号 | 建设要求 | 现场情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井下最多同时作业人数不少于30人的金属非金属地下矿山应建立完善人员定位系统；井下最多同时作业人数少于30人的金属非金属地下矿山应建立完善人员出入井信息管理制度，准确掌握井下各个区域作业人员的数量。 | 建设了人员定位系统 | 合格 |
| 2 | 人员定位系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。鼓励将人员定位系统与监测监控系统、通信联络系统进行总体设计、建设。 | 由福建省冶金工业设计院自行设计 | 合格 |
| 3 | 人员定位系统应具有以下监测功能：监测携卡人员出/入井时刻、出/入重点区域时刻等；识别多个人员同时进入识别区域。 | 人员定位系统具有以下监测功能：监测携卡人员出/入井时刻、出/入重点区域时刻；识别多个人员同时进入识别区域。 | 合格 |
| 4 | 人员定位系统应具有以下管理功能携卡人员个人基本信息，主要包括卡号、姓名、身份证号、出生年月、职务或工种、所在部门或区队班组；携卡人员出入井总数、个人下井工作时间及出入井时刻信息；重点区域携卡人员基本信息及分布；携卡工作异常人员基本信息及分布，并报警；携卡人员下井活动路线信息；携卡人员统计信息，主要包括工作地点、月下井次数、时间等；按部门、区域、时间、分站（读卡器）、人员等分类信息查询功能；各种信息存储、显示、统计、声光报警、打印等功能。 | 人员定位系统功能符合左述要求 | 合格 |
| 5 | 人员定位系统应满足以下主要技术指标：最大位移识别速度不小于5m/s；并发识别数量不小于80；漏读率不大于10-4；巡检周期不大于30s；识别卡与分站（读卡器）之间的无线传输距离不小于10m。 | 人员定位系统满足以下主要技术指标：最大位移识别速度不小于5m/s；并发识别数量不小于80；漏读率不大于10-4；巡检周期不大于30s；识别卡与分站（读卡器）之间的无线传输距离不小于10m。 | 合格 |
| 6 | 人员定位系统主机应安装在地面，并双机备份，且应在矿山生产调度室设置显示终端。 | 人员定位系统主机安装在地面，双机备份，且在矿山六大系统值班室设置显示终端。 | 合格 |
| 7 | 人员出入井口和重点区域进出口等地点应安装分站（读卡器）。 | 分站（读卡器）安装位置符合要求 | 合格 |
| 8 | 分站（读卡器）应安装在便于读卡、观察、调试、检验，且围岩稳固、支护良好、无淋水、无杂物、不容易受到损害的位置。 | 分站（读卡器）安装位置符合要求 | 合格 |
| 9 | 主机及分站（读卡器）的备用电源应能保证连续工作2h以上。 | 安装有UPS电源 | 合格 |
| 10 | 识别卡应专人专卡，并配备不少于经常下井人员总数10%的备用卡。 | 井下同时作业最多人数8人，配备有30个KJ678-K型人员识别卡 | 合格 |
| 11 | 每个下井人员应携带识别卡，工作时不得与识别卡分离。 | 下井人员严格按照要求携带识别卡，工作时与识别卡不分离。 | 合格 |
| 12 | 应配备检测识别卡工作是否正常的装置，工作不正常的识别卡严禁使用。 | 入井前对识别卡进行有效性检测 | 合格 |
| 13 | 电缆和光缆敷设应符合GB16423-2006中6.5.2的相关规定。 | 符合要求 | 合格 |
| 14 | 人员定位系统应取得矿用产品安全标志。 | 人员定位系统具有矿安标志，编号KFD110010 | 合格 |
| 15 | 人员定位系统安装完毕，经验收合格后方可投入使用。 | 经验收合格后投入使用 | 合格 |

## 附表4  通讯联络系统检查表

| 序号 | 建设要求 | 现场情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要，建设完善有线通信联络系统；宜建设无线通信联络系统，作为有线通信联络系统的补充。 | 建设了完善有线通信联络系统 | 合格 |
| 2 | 通信联络系统应进行设计，并按设计要求进行建设。 | 由福建省冶金工业设计院自行设计 | 合格 |
| 3 | 有线通信联络系统应具有以下功能：终端设备与控制中心之间的双向语音且无阻塞通信功能。由控制中心发起的组呼、全呼、选呼、强拆、强插、紧呼及监听功能。由终端设备向控制中心发起的紧急呼叫功能。能够显示发起通信的终端设备的位置。能够储存备份通信历史记录并可进行查询。自动或手动启动的录音功能。终端设备之间通信联络的功能。 | 符合要求 | 合格 |
| 4 | 安装通信联络终端设备的地点应包括：井底车场、马头门、井下运输调度室、主要机电硐室、井下变电所、井下各中段采区、主要泵房、主要通风机房、井下紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点、提升机房、井下爆破器材库、装卸矿点等。 | 符合要求 | 合格 |
| 5 | 通信线缆应分设两条，从不同的井筒进入井下配线设备，其中任何一条通信线缆发生故障时，另外一条线缆的容量应能担负井下各通信终端的通信能力。 | 符合要求 | 合格 |
| 6 | 通信线缆的敷设应符合 GB16423-2006 中6.5.2 的相关规定。 | 符合要求 | 合格 |
| 7 | 严禁利用大地作为井下通信线路的回路 | 未利用大地作为井下通信线路的回路 | 合格 |
| 8 | 终端设备应设置在便于使用且围岩稳固、支护良好、无淋水的位置。 | 符合要求 | 合格 |
| 9 | 通信联络系统的配套设备应符合相关标准规定，纳入安全标志管理的应取得矿用产品安全标志。 | 具有矿用产品安全标志 | 合格 |
| 10 | 应按 GB14161-2008 的要求，对通信联络系统的设备设施作好标识、标志。 | 符合要求 | 合格 |
| 11 | 通信联络系统建设完毕，经验收合格后方可投入使用。 | 由企业自行组织 | 合格 |

## 附表5  紧急避险系统检查表

| 序号 | 建设要求 | 现场情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属非金属地下矿山应建设完善紧急避险系统，并随井下生产系统的变化及时调整。紧急避险系统建设的内容包括：为入井人员提供自救器、建设紧急避险设施、合理设置避灾路线、科学制定应急预案等。 | 为入井人员提供自救器 | 合格 |
| 2 | 紧急避险应遵循“撤离优先，避险就近”的原则。 | 符合要求 | 合格 |
| 3 | 紧急避险系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。 | 由福建省冶金工业设计院自行设计 | 合格 |
| 4 | 应为入井人员配备额定防护时间不少于30min的自救器，并按入井总人数的10%配备备用自救器。 | 符合要求 | 合格 |
| 5 | 所有入井人员必须随身携带自救器。 | 符合要求 | 合格 |
| 6 | 在自救器额定防护时间内不能到达安全地点或及时升井时，避灾人员应就近撤到紧急避险设施内。 | 根据相关要求，矿山无需设置紧急避险设施 | 无关项 |
| 7 | 紧急避险设施的额定防护时间应不低于96h。 | 根据相关要求，矿山无需设置紧急避险设施 | 无关项 |
| 8 | 紧急避险系统的配套设备应符合相关标准的规定，救生舱及其他纳入安全标志管理的设备应取得矿用产品安全标志。 | 根据相关要求，矿山无需设置紧急避险设施 | 无关项 |
| 9 | 紧急避险系统建设完成，经验收合格后方可投入使用。 | 由企业自行组织 | 合格 |

## 附表6  监测监控系统检查表

| 序号 | 建设要求 | 现场情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属非金属地下矿山应依据GB16423-2006的要求和矿山实际建设完善监测监控系统。 | 建设了监测监控系统 | 合格 |
| 2 | 监测监控系统应进行设计，并按设计要求进行建设。鼓励将监测监控系统与人员定位系统、通信联络系统进行总体设计、建设。 | 由福建省冶金工业设计院自行设计 | 合格 |
| 3 | 监测监控系统应能实现以下管理功能：实时显示各个监测点的监测数据，并可以图表等形式显示历史监测数据；设置预警参数，并能实现声光预警；视频监控应支持按摄像机编号、时间、事件等信息对监控图像进行备份、查询和回放。 | 符合要求 | 合格 |
| 4 | 监测监控中心设备应有可靠的防雷和接地保护装置。 | 监测监控中心设备有可靠的防雷和接地保护装置 | 合格 |
| 5 | 主机应安装在地面，并双机备份，且应在矿山生产调度室设置显示终端。 | 符合要求 | 合格 |
| 6 | 井下分站应安装在便于人员观察、调试、检验，且围岩稳固、支护良好、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中，安装时应垫支架或吊挂在巷道中，使其距巷道底板不小于0.3m。 | 符合要求 | 合格 |
| 7 | 应配备分站、传感器等监测监控设备备件，备用数量应能满足日常监测监控需要。 | 符合要求 | 合格 |
| 8 | 主机和分站的备用电源应能保证连续工作2h以上。 | 符合要求 | 合格 |
| 9 | 传感器的数据或状态应传输到主机。 | 符合要求 | 合格 |
| 10 | 电缆和光缆敷设应符合GB16423-2006中6.5.2的相关规定。 | 符合要求 | 合格 |
| 11 | 监测监控系统应具有矿用产品安全标志。 | 取得了矿用产品安全标志 | 合格 |
| 12 | 监测监控系统安装完毕和大修后，应按产品使用说明书的要求进行测试、调校，经验收合格后方能使用。 | 由企业自行组织 | 合格 |

# 6评价结论

该矿成立有安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员。安全生产责任制、各项规章制度和各工种安全操作规程较健全，且能在生产过程中贯彻执行。技术资料较为齐全。职工安全教育与培训到位，相关人员经过培训并取得资格证书。能按要求提取安全技术措施专项费用，并做到专款专用。该矿山不存在重大危险源，应急救援组织体系健全。安全生产管理符合规定要求。

该矿各功能区域划分较为明确，矿山各硐口50m范围内无明火，各类建筑物基础稳定，总平面布置符合要求。地面建筑物防火、防雷措施符合规定要求。矿山附近无学校、村庄及居民区等其他重要建（构）筑物。在采取了相应的安全措施后，矿山开采不会对周边环境造成不良影响。

根据设计要求，矿山采用平硐开拓，矿井、中段、工作面均具有两个或两个以上安全出口。井巷分叉口注明其所在地点或通往地面出口方向，矿山中段及安全出口布置情况均符合设计要求。矿山选用的开拓方式和采矿方法、开采顺序符合设计要求，采矿工艺适应矿岩的赋存条件符合设计要求。能执行“敲帮问顶”制度，顶板管理方法可行。天井设有简易扶梯，并配有护栏，防坠措施符合规定要求。井巷断面能满足行人、运输、通风和安全设施、设备的安装、维修及施工需要。井巷支护形式及支护质量符合设计要求。目前未发现地面陷落区。矿山能按井巷维修管理制度要求进行维修和管理，井巷掘进符合设计要求。

该矿采用抽出式机械通风系统，矿山在3#硐口安装2台FKZ№10型防爆轴流式风机（一用一备），并设有反风装置，能进行反风。通风设施较为完善，布局合理。矿山供风量能满足矿山生产需要，有毒有害气体浓度未超过《规程》规定。矿山制定有通风管理制度，建立有测风测气档案资料。矿山的通风设施、通风能力、通风效果与质量、反风设施、通风管理符合规定要求。

矿山爆破作业能按爆破说明书进行，未发现违章现象。井下无贯通作业和相邻平行作业工作面，采场上部地表无住宅区，无其它重要建（构）筑物，爆破振动、爆破冲击波、个别飞散物不会对人员及地表建（构）筑物构成威胁。爆破安全管理符合规定要求。

该矿绘制有《消防、防尘系统图》，制定有《消防防火管理制度》。矿井防尘、消防并用一套供水系统。井下没有火区。矿井防尘与防灭火系统符合规定要求。

该矿供电电源引自外部电网。地面安装的变压器分别供地面、井下电气设备用电，井下供电变压器中性点不接地。井下电气设备选型、安装符合要求。

矿区地表水自然排泄条件好。工业场地可自流排水；井下采用机械排水。

该矿山按照设计采用电瓶车牵引0.75m3轨道矿车运输，无提升系统。地面采用慢速汽车运输，运输道路的坡度、宽度、转弯曲率半径能满足运输要求。该矿山运输系统符合规定要求。

该矿已制定职业危害预防制度、劳动保护用品管理制度、有毒有害气体管理制度，能按规定要求为职工配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。凿岩、装矿作业时主要采取湿式凿岩和佩戴防尘口罩等个体防护措施，并对粉尘作业点进行了检测，粉尘、噪声未超标。符合规定要求。

矿井安全避险“六大系统”目前已经建设完成，并经验收合格。目前矿山的“井下监测监控系统”、“井下人员定位系统”、“井下压风自救系统”、“井下供水施救系统”、“井下紧急避险系统”、“井下通讯联络系统”等安全避险“六大系统”已经投入使用。

根据《国家安全监管总局办公厅关于加强停产停建非煤矿山安全监管工作的通知》（安监总厅管一〔2016〕25号）的规定，大田县建设有色金属矿东边洋多金属矿竹林坑矿井安全现状能满足《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》规定的安全生产条件。