福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司

选矿车间尾矿库回采工程

安全预评价报告

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

二〇二三年十月二十六日

福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司

选矿车间尾矿库回采工程

安全预评价报告

法 定 代 表 人：应  宏

技 术 负 责 人：管自强

项 目 负 责 人：胡永志

评价报告完成日期：二〇二三年十月二十六日

（评价机构公章）

福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司

选矿车间尾矿库回采工程

安全预评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年10月26日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司

选矿车间尾矿库回采工程安全预评价人员

|  | 姓 名 | 职业资格证书号 | 从业信息识别卡号 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 胡永志 | 0800000000206039 | 010983 |  |
| 项目组成员 | 胡永志 | 0800000000206039 | 010983 |  |
|  | 李昌魁 | 0800000000206823 | 011006 |  |
|  | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
|  | 方忠业 | 1600000000200082 | 029926 |  |
| 报告编制人 | 胡永志 | 0800000000206039 | 010983 |  |
| 报告审核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |

目     录

前    言	1

1评价目的与依据	3

1.1评价对象和范围	3

1.2评价目的和内容	3

1.3评价依据	3

2 回采项目概况	9

2.1回采项目概况	9

2.2回采项目的地理及气象条件	10

2.3 工程地质与水文地质	10

2.4回采方案简介	11

2.5尾矿库周边环境及下游情况	13

3 危险、有害因素辨识与分析	19

3.1尾矿库周边环境危险有害因素分析	19

3.2 尾矿库实施回采过程危险有害因素分析	19

3.3 主要危险有害因素综述	21

4 评价单元的划分和评价方法选择	23

4.1 评价单元的划分	23

4.2 评价方法的选择	23

5 定性、定量评价	25

5.1尾矿库周边环境影响评价	25

5.2尾矿库现状安全度评价	26

5.3回采工艺单元评价	28

5.4回采设备单元评价	35

5.5尾矿库安全管理	36

5.6 职业卫生	38

6 安全对策措施与建议	39

6.1周围环境影响安全对策措施及建议	39

6.2尾矿库安全度对策措施及建议	39

6.3尾矿库回采工艺安全措施及建议	40

6.4尾矿库回采运输及设备安全对策措施及建议	40

6.5尾矿库回采安全管理制度安全对策措施及建议	43

6.6尾矿库回采职业卫生安全对策措施及建议	44

7 评价结论	45

附图:

- 尾矿库地质地形及现状图

2、尾矿库回采平面图

3、尾矿库回采剖面图

4、尾矿库回采终了平面图

# 前    言

根据《尾矿库安全生产监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局第38号令）第二十七条规定，尾矿回采再利用工程应当进行回采勘察、安全预评价和回采设计，回采设计应当包括安全设施设计，并编制安全专篇。

福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司选矿车间尾矿库（以下简称“金鸡岭尾矿库”）于2007年1月由福建省冶金工业设计院完成设计，并通过原三明市安全生产监督管理局组织的安全设施设计审查（闽非煤设审明字〔2007〕072号）。该库初期坝、排水涵洞、连接井、排水斜槽等安全设施于2007年12月建设完工。2009年3月，福州神达工程技术咨询有限公司提交了《福建省福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司选矿车间尾矿库安全验收评价报告》，经原尤溪县安监局组织竣工验收合格（闽非煤验收尤字〔2009〕3号），并依法取得《安全生产许可证》后投入运行。

由于市场及公司经营问题等客观因素，金鸡岭尾矿库自2009年4月30日首次取得《安全生产许可证》至今未进行尾矿堆排作业，目前尾矿库仅有初期坝（粘土坝）及排渗棱体、库区排洪设施（消力池、排水斜槽、排水涵洞、连接井）；同时因长期停用，库区沉积淤泥，淤积干滩长度约50m。依照福建省应急管理厅等九部门关于印发《福建省防范化解尾矿库安全风险实施方案》的通知（闽应急〔2020〕46号）相关规定，当地政府有关部门要求企业对该尾矿库实施回采销库。企业于2023年10月委托我中心对该尾矿库回采工程进行安全预评价，回采对象为尾矿库初期坝及排渗棱体、库区沉积淤泥、因库内边坡修整回采的部分淤泥（粘土），并拆除库区排洪设施（消力池、排水斜槽、排水涵洞、连接井）。

根据《关于开展尾矿库专项安全评价工作的通知》（闽安监矿山〔2003〕33号），江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心本着科学、公正、合法、自主的原则开展安全评价工作，组织有关专业技术人员和评价人员前往尾矿库现场勘查，了解尾矿库运行情况和现状安全状况。同时，根据《尾矿库安全监督管理规定》《尾矿库安全规程》等相关要求，对该尾矿库回采工程可能存在的危险、有害因素进行辨识和分析，提出安全对策措施及建议。根据《安全评价通则》及《尾矿库安全监督管理规定》等要求，编制了《福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司选矿车间尾矿库回采工程安全预评价报告》，作为回采设计单位编制回采工程安全设施设计依据之一。

# 1评价目的与依据

## 1.1评价对象和范围

本次安全评价对象为福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司选矿车间尾矿库回采工程。安全评价范围为该尾矿库初期坝、尾矿库排洪系统及排洪能力等安全技术、回采过程中安全管理等。

## 1.2评价目的和内容

1.2.1评价目的

评价目的是研究尾矿库回采过程中可能存在的危险、有害因素，应用系统安全工程的方法，对本次回采工程的危险性和危害性进行定性、定量分析，确定回采的危险、有害因素及其危险、危害程度；针对主要危险、有害因素及其可能产生的危险、危害后果提出消除、预防和降低的对策措施；评价采取措施及有关系统是否能满足规定的安全要求，从而得出回采工程应如何才能达到安全指标要求的结论。

1.2.2评价内容

（1）在全面系统地分析、研究回采过程中可能存在的主要危险、有害因素，并分析其可能导致发生事故的诱发因素、可能性及严重程度。

（2）分析回采过程中可能发生的事故类别，核算其坝体稳定性、防洪能力等，以提出相应的安全对策措施及建议。

（3）对该尾矿库回采工程做出预评价结论，编写安全预评价报告。

## 1.3评价依据

1.3.1 法律、法规

1.3.1.1 法律

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国第9届主席令第70号发布，2002年11月1日起施行；中华人民共和国第11届主席令第18号修订，2009年8月27日起施行；中华人民共和国第12届主席令第13号修订，2014年12月1日起施行；中华人民共和国第13届主席令第88号修订，自2021年9月1日起施行）

（2）《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令〔1992〕第65号，1992年11月7日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，1993年5月1日起施行，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）

（3）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第39号，2010年12月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，自2011年3月1日起施行）

（4）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令〔2014〕第9号，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订通过，自2015年1月1日起施行）

（5）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令〔2011〕第52号，2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，根据2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第二次修正，根据2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改〈中华人民共和国会计法〉等十一部法律的决定》第三次修正，2018年12月29日全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第四次修正，自公布之日起施行）

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修正，2015年4月24日实施，2016年11月7日第三次修正，2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订，2020年9月1日起施行）

（7）《中华人民共和国消防法》（修订）（中华人民共和国主席令〔2019〕第29号，《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国建筑法>等八部法律的决定》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2019年4月23日通过，2019年4月23日起施行；根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正，2021年4月29日起施行）

1.3.1.2 法规

（1）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，自1996年10月30日起实施）

（2）《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，2004年3月1日起施行）

（3）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令〔2003〕 第393号，自2004年2月1日起实施）

（4）《劳动保障监察条例》（中华人民共和国国务院令〔2004〕第423号，自2004年12月1日起实施）

（5）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令〔2007〕 第493号，自2007年6月1日起实施）

（6）《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》（国办发〔2013〕101号，自2013年10月25日起实施）

（7）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）

1.3.1.3 地方性法规

（1）《福建省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》（1994年1月20日福建省第八届人民代表大会常务委员会第七次会议通过，1994年1月25日施行）

（2）《福建省安全生产条例》（2016年12月2日，福建省第十二届人大常委会第26次会议通过，2017年3月1日起施行）

1.3.1.4 部门规章

（1）《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号，2008年2月1日起施行）

（2）《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第38号，安监总局78号令修改，自2015年7月1日起施行）

（3）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（根据国家安全生产监督管理总局令第77号修订，2015年5月1日起实施）

（4）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安监总局令第75号，自2015年7月1日起施行）

（5）《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年国家安全生产监督管理总局第88号令修订，国家应急管理部令2019年第2号修改，2019年9月1日起施行）

1.3.1.5 地方政府规章

（1）《福建省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的意见》（闽政〔2010〕22 号）

（2）《福建省突发事件应对办法》（福建省人民政府令第200号，2018年1月23日省人民政府第121次常务会议通过，自2018年7月1日起施行）

（3）《福建省人民政府安委会<全省安全生产专项整治三年行动实施方案>的通知》（闽安委〔2020〕6号）

1.3.1.6 规范性文件

（1）《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》

（2）《国家安全监管总局 国家发展改革委 工业和信息化部 国土资源部 环境保护部关于进一步加强尾矿库监督管理工作的指导意见》（安监总管一〔2012〕32号）。

（3）《国家安全监管总局等七部门关于印发深入开展尾矿库综合治理行动方案的通知》（安监总管〔2013〕58号）。

（4）《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）

（5）国务院安委会《关于印发<全国安全生产专项整治三年行动计划>的通知》（安委〔2020〕3号）。

（6）应急管理部等八部委《关于印发<防范化解尾矿库安全风险工作方案>的通知》（应急〔2020〕15号）。

（7）《福建省安监局等六部门关于印发深入开展尾矿库综合治理行动实施方案的通知》（原闽安监管一〔2013〕145号）

（8）《福建省应急管理厅等九部门关于印发<福建省防范化解尾矿库安全风险实施方案>的通知（闽应急〔2020〕46号）

（9）《三明市应急管理局等九部门关于印发<三明市防范化解尾矿库安全风险实施方案>的通知（明应急〔2020〕51号）

1.3.2 标准规范

（1）《企业职工伤亡事故分类标准》（GB/T6441-1986）

（2）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

（3）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB 50433-2008）

（4）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

（5）《安全色》（GB2893-2008）

（6）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）

（7）《尾矿堆积坝岩土工程技术规范》（GB50543-2010）

（8）《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）

（9）《尾矿设施施工及验收规范》（GB50864-2013）

（10）《防洪标准》（GB50201-2014）

（11）《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）

（12）《尾矿库在线安全监测系统工程技术规范》（GB51108-2015）

（13）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）

（14）《水工建筑物抗震设计标准》（GB51247-2018）

（15）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

（16）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）

（17）《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020）

（18）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）

（19）《安全评价通则》（AQ8001-2007）

（20）《安全预评价导则》（AQ8002-2007）

（21）《尾矿库安全监测技术规范》（AQ2030-2010）

（22）《水工建筑物荷载设计规范》（SL744-2016）

（23）《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）

1.3.3 依据的技术资料

（1）《福建省福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司选矿车间尾矿库方案设计说明书》（福建省冶金工业设计院，2007年1月）

（2）《福建省尤溪县金鸡岭可业有限公司选矿车间尾矿库方案设计变更补充说明》（福建省冶金工业设计院，2009年3月）

（3）《福建省金鸡岭矿业有限公司选矿车间尾矿库岩土工程地质勘察报告》（福建省冶金工业设计院，2009年3月）

（4）《福建省福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司选矿车间尾矿库安全验收评价报告》（福州神达工程技术咨询有限公司，2009年3月）

（5）《福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司选矿车间尾矿库回采方案》（广东安元矿业勘察设计有限公司，2023年8月）

1.3.4其他评价依据

（1）《福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司选矿车间尾矿库回采工程安全预评价委托合同》

（2）福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司提交的其他相关资料

# 2 回采项目概况

## 2.1回采项目概况

2.1.1尾矿库回采项目实施的背景、目的和意义

福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司（以下简称“金鸡岭矿业”）成立日期为2006年7月21日，经济类型为有限责任公司。金鸡岭矿业自建有选矿厂，生产规模为日处理铅锌原矿石300t，日排尾矿量约285t，年排尾矿量约8.55万t，即4.48万m³。作为选矿厂的配套设施—金鸡岭尾矿库于于2007年1月由福建省冶金工业设计院完成设计，并通过原三明市安全生产监督管理局组织的安全设施设计审查（闽非煤设审明字〔2007〕072号）。尾矿库设计总库容约为38.0×104m3，总坝高47m，属四等别尾矿库。由于市场及公司经营问题等客观因素，金鸡岭尾矿库自2009年4月30日首次取得《安全生产许可证》至今未进行尾矿堆排作业，目前尾矿库仅有初期坝（粘土坝）及排渗棱体、库区排洪设施（消力池、排水斜槽、排水涵洞、连接井）；同时因长期停用，库区沉积淤泥，淤积干滩长度约50m。依照福建省应急管理厅等九部门关于印发《福建省防范化解尾矿库安全风险实施方案》的通知（闽应急〔2020〕46号）相关规定，停用超过三年的尾矿库应进行闭库销号或回采销库销号，当地政府有关部门要求企业对该尾矿库实施回采销库。本次回采对象为尾矿库初期坝及排渗棱体、库区沉积淤泥、因库内边坡修整回采的部分淤泥（粘土），并拆除库区排洪设施（消力池、排水斜槽、排水涵洞、连接井）。

为此，福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司拟对该尾矿库进行回采处理，广东安元矿业勘察设计有限公司于2023年8月编制了《福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司选矿车间尾矿库回采方案》（以下简称《回采方案》）。

2.1.2尾矿库工程特性

尾矿库是一个具有高势能人造泥石流的危险源。尾矿库一旦失事，将给工农业生产及下游人民生命财产造成巨大的灾难和损失。尾矿库工程有它自身的特点：

（1）尾矿库分布在山谷中，易发生山洪。

（2）尾矿库事故将直接威胁下游居民等生命财产安全。

（3）大量超细松散物易产生滑坡、坍塌等灾害。

（4）尾矿设施主要由初期坝、后期堆积坝、排洪排水设施、监测设施等构成。

## 2.2回采项目的地理及气象条件

2.2.1回采项目的地理位置

金鸡岭矿业尾矿库位于尤溪县联合乡境内，行政区划隶属尤溪县联合乡吉木村管辖。金鸡岭矿业距离尤溪县城约20km，有简易公路与乡道相通，可通达尤溪县城，交通条件较为便利。

2.2.2回采项目所在地的气象条件

库区属亚热带海洋性季风气候，气候温暖湿润，四季分明。多年平均气温18.8℃；最热月7月，平均气温27.9℃；最冷月1月，平均气温9.1℃；无霜期302天。多年平均降水量1620mm，历年最大日降雨量177.7mm，雨季为3～6 月，降雨量占全年降雨量的65%，年平均降水日数179天，平均相对湿度为83%，平均雾日数为106.3天。多年平均风速0.6m/s，常风向为东南东。

## 2.3工程地质与水文地质

2.3.1 地形地貌

库址区地面黄海高程在+100～+200m之间，属丘陵地貌单元，微地貌单元为山间谷地。库区地形切割中等，地形起伏较大，地势总体西北高东南低，坡底发育冲沟。库坝址区端面呈“U”字型，库岸边坡坡度一般在40°～45°之间，植被发育。下游无农田、居民点及工矿企业。

2.3.2地质概况

2.3.2.1 区域地质概况

库址区地层简单，自上而下依次为：砂砾卵石、坡残积土、强风化细砂岩、中风化细砂岩，库址区地层结构较为简单，场区及周边无活动断裂带通过。勘察未发现岩溶、滑坡、崩塌、泥石流、采空区等不良地质作用，场地基本稳定。库区工程地质条件属简单类型。

库址区地下水水质属软水，一般对混凝土结构无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。库区水文地质条件属简单类型。

2.3.2.2 岩土体特征

根据勘察揭露，场地地基土层可分为4层，各岩土层的特征及分布规律自上而下分别如下：

（1）砂砾卵石：灰、灰黄色，饱和，松散。卵、砾石含量为50%，颗粒以次圆形为主，磨圆度一般，粒径多为1～5cm，层面分布漂石。

卵石颗粒排列混乱，母岩多为粉砂岩及火山岩，颗粒略受风化，充填大量中粗砂及粘性土。本层主要分布于库区坡底冲沟及其两侧。本层厚度不大，揭露厚度0.6～0.9m。

（2）坡残积土：灰黄、褐黄色，饱和，稍湿～湿，一般呈可塑状态。成分以粘性土、粉土为主，残留原岩组织结构，含少量砂砾及碎石，中等强度，低韧性，稍具光泽，场地表层一般分布薄层耕植土。本层厚度不大，主要分布于库岸边坡，局部缺失，勘察揭露厚度0.9～2.8m。

（3）强风化细砂岩：灰黄、褐黄色，稍湿～湿，属极软岩。岩石以砂土状风化为主，夹少量风化碎块。岩石组织结构大部分破坏，风化裂隙很发育，矿物成分已显著变化。岩体极破碎，呈散体状结构，岩体基本质量等级为V级。本层场区内分布较广，局部缺失，勘察揭露厚度1.1～1.2m。

（4）中风化细砂岩：灰、灰白色，属较硬岩。岩石组织结构较破碎，节理裂隙发育。岩体较破碎，呈裂隙块状结构，岩体基本质量等级为Ⅲ级。本层场地内普遍分布，上游岸坡大量出露地表，勘察厚度未揭穿。

2.3.4 良地质条件及人类工程活动

库区未发现有滑坡、崩塌和泥石流等不良地质现象，钻探结果表明亦无暗沟、暗洞、软弱夹层分布。

库内已建坝体亦未发现有鼓起、裂缝、滑移、塌坑等现象。

## 2.4尾矿库等别和防洪标准

2.4.1尾矿库等别

尾矿库设计全库容约3.80×104m³，初期坝坝高17m，尾矿堆积坝坝高30m，总坝高47m。尾矿库下游无村庄、农田，无重要城镇、工矿企业，按照《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）规定，尾矿库为四等别尾矿库。

2.4.2防洪标准

该尾矿库库区全部汇水面积2.054km2，其中：拦洪坝截洪汇水面积1.935km2，该范围内二百年一遇最大洪峰流量为Q0.5%=45.83m3/s；经计算现排水明渠泄（梯形断面，底宽2m；高1.2m；开口宽2.6m；边墙坡比1：0.25；渠底最小坡度i =0.05）流能力为47.70 m3/s，能够满足拦洪坝上游汇水泄洪要求。初期坝以上、拦洪坝以下汇水面积为0.119 km2，该范围内二百年一遇最大洪峰流量为Q0.5%=2.824m3/s，库内现有排水斜槽（B×H=1.0×1.5m）最缓段泄流能力为15.99m3/s，库内现有排水涵洞（B×H=1.0×1.5m）最缓段泄流能力为16.71m3/s，库内排洪构筑物的泄洪能力均大于2.824m3/s，完全能满足回采期间的防洪要求。

## 2.5尾矿库现状

金鸡岭尾矿库建有初期坝及其下游排水棱体，因一直未使用，库区内无尾矿堆存，尚未堆积子坝。初期坝坝肩两侧修筑有截水沟；排洪系统由上游拦洪系统和库内排洪系统构成。因长期闲置，库区沉积淤泥，淤积干滩长度约50m，库区中部及尾部因大气降水影响存在积水现象。

- 2.5.1尾矿坝现状

（1）初期坝现状

初期坝为均质亚粘土坝，现坝顶标高+148.8m，坝底标高+135m，坝高13.8m；坝顶宽6.3m，内外坡比均为1:1.6。初期坝下游坡脚设置有干砌块石排渗棱体，棱体顶宽1.5m，高度为4.2m，棱体内、外坡比均为1:1.5。在初期坝下游坡面与两岸山坡的结合处设置坝肩截水沟，尺寸为B×H=0.3×0.4m。目前，初期坝坝坡面平整，未发现沉降、滑坡、裂缝等不良现象。

（2）堆积坝现状

金鸡岭尾矿库自建成至今尚未投入使用，库区内无尾砂堆存，亦无堆积坝。

- 2.5.2排洪系统现状

金鸡岭尾矿库排洪系统由上游拦洪系统和库内排洪系统构成。

（1）上游拦洪系统由拦洪坝—排洪明渠组成，汇水导入初期坝下游河道中。

1）拦洪坝为块石浆砌，坝高4m；坝顶宽2m；内、外坡比：1:1.75。

2）排洪明渠为梯形断面，底宽2m；高1.2m；开口宽2.6m；边墙坡比1:0.25；渠底最小坡度i =0.05。

（2）库内排洪系统由钢筋砼排水斜槽—连接井—钢筋砼排水涵洞—块石浆砌消力池等组成。

1）钢筋砼排水洪斜槽，断面尺寸B×H=1.0×1.5m；

2）钢筋砼排水涵洞，断面尺寸B×H =1.0×1.5m；

3）连接井2座：均为圆形钢筋砼结构，1号连接井尺寸为B×H=2.0×2.5m；2号连接井尺寸为B×H=2.0×4.5m；

4）消力池1座，毛石浆砌结构，尺寸L×B×H =6×3×1m。

尾矿库排水构筑物结构及断面尺寸均符合设计要求，排洪设施目前运行工况正常。

## 2.6尾矿库周边环境及下游情况

尾矿库下游无水源地及大型养殖基地、工矿企业或重要的交通枢纽干道通过，无名胜风景区。库区周边地质环境较好，植被发育，水土保持良好。库区南侧+189m标高有生产车间和厂房（已停止使用），坝址西侧距其155m处建有办公楼（标高约188.83m），均处在上游位置，不受尾矿库影响。

## 2.7回采及拆除方案简介

2.7.1回采及拆除工艺及运输

- 2.7.1.1回采范围、回采量及拆除工程

本次回采对象为尾矿库初期坝及排渗棱体、库区沉积淤泥、因库内边坡修整回采的部分淤泥（粘土），并拆除库区排洪设施（消力池、排水斜槽、排水涵洞、连接井）。

回采总量约2.121×104m3，其中有粘土和耕植土总量约2.0147×104m3、块石约0.1063×104m3。其中：

（1）初期坝及排渗棱体回采总量约1.921×104m3，包括粘土和耕植土量约1.8147×104m3、块石约0.1063×104m3；

（2）库区粘土回采量约为0.20×104m3。

- 2.7.1.2回采及拆除工艺

本次尾矿库初期坝及排渗棱体回采工作采用单一分层干式回采法。

（1）回采前期工作

回采工作开始之前，首先对库区现有的排水涵洞、坝肩排水沟修整清淤，确保其使用功能正常；其次，打开排水斜槽上部盖板使库尾库面积水自流至库面无水状态。

库外运输道路修整。尾矿库位于选矿厂的北侧、直距约50m，需新建外部运输道路，以满足机械设备行走及运输要求。库外地面运输道路路面宽≥3.5m，平均坡度6.5%，最大纵坡≤9%，拐弯半径≥10m，车辆运行速度≤20km/h，道路结构应满足载重15t以上运输车辆行驶的要求。在山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段的外侧设置护栏、挡车墙等。

（2）回采及拆除工作

尾矿库回采按先后顺序（如图2-1），主要分以下四个阶段：

图2-1 回采作业顺序示意图

1）第一阶段，回采初期坝及排渗棱体。因库区内从未堆存尾砂，仅需对初期坝及排渗棱体进行回采。回采工作采用自上而下工作顺序，每次回采高度≤3.0m，回采时采用“反铲”挖掘机并配载重量15t的自卸汽车经库外东南侧运输道路进入初期坝。以平行坝体轴线作为主运输道路，回采方向为由左至右、西北至东南倒退式回采。分层回采工艺如下：

①回采第一层坝体时，沿坝体轴线作为机械设备工作道路，采用“反铲”挖掘倒退式回采，回采高度为3m；依次回采第二层坝体，为保证下层回采时坝体稳定，回采高度调整为2.5m，该层回采结束时，坝顶标高为+143.3m。

②在回采第三层坝体前，需对库区内沉积的淤泥（沉积滩顶标高约+142.7m）边坡进行治理，根据《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）规定，距尾矿库内排水井、排水斜槽、排水涵管等设施15m范围内的尾矿，不得采用挖掘机械开采。因库前沉积粘土全部在排水涵洞15m范围之内，本区域内沉降粘土层采用人工回采，第一层回采高度为3m，分为上、下两段开采，每段高度1.5m，开采顺序为由上至下、由库区向坝体方向倒退回采，人工回采辅以装载机转运自卸汽车。该沉积粘土层开采结束需形成2m安全平台且边坡坡度不陡于为1:3。

此后，再对第三层坝体进行回采，回采高度为3m。

③再次，回采第二层淤泥，回采工艺与第一层一致，第二层淤泥边坡坡度不陡于为1:3。然后回采第四层坝体及部分排渗棱体，回采高度为3m。

④最终，将第五层的坝体及排渗棱体拆除，并清理至原始地形。回采高度≤3m。

2）第二阶段，拆除消力池。采用液压破碎锤将消力池拆除，混凝土石块破碎后，采用装载机转运至汽车。

3）第三阶段，拆除排水涵洞、排水斜槽及连接井。开挖前，需在库区内排水涵洞东南侧对运输道路进行清理并做硬化铺装（可采用锰钢板）处理，达到采掘及运输设备正常工作要求。采用反铲挖掘机由库内至外挖出排水涵洞及连接井，在空间充足条件下，使排水涵洞两侧淤泥边坡开挖形成≤27°的边坡角，无法形成区域采用木板或钢板进行护坡。库区排水涵洞、排水斜槽、连接井等初步晾晒后，采用液压破碎锤按照由内到外作业顺序将其拆除，碎石块经挖掘机倒运至汽车。

4）第四阶段，回收库内边坡支护木板或钢板，然后采用挖掘机将库内原排水涵洞两侧的淤泥回填坑内并简易按压平整，清理库区及坝前物料、废弃物。

- 回采参数

1）机械回采参数

①分层高度

初期坝及排渗棱体采用机械铲装，按照生产能力以及挖掘机的工作能力选择合适的分层高度，本次机械铲装分层高度为≤3m。

分层高度设置的原则为不大于所选挖掘设备的最大挖掘深度。本次回采所选挖掘设备为三一重工SY205C型履带式反铲液压挖掘机，最大垂直挖掘深度6600mm。因此，3m的分层高度在挖掘机的工作范围内，符合要求。此外，分层高度较小也能减少生产危险，增加生产安全性。

②采掘条带宽度

采掘条带宽度设置原则为挖掘设备挖掘半径的2倍，并需考虑挖掘设备的有效工作范围。采用的三一重工SY205C型履带式反铲液压挖掘机，最大挖掘半径10280mm，考虑设备在挖掘深度为3m时的有效工作范围，采掘条带宽度为≤16m。

③工作台阶坡面角

台阶坡面角约为32°（边坡坡比约1∶1.6）。

④主运输干线

主运输干线为沿坝体中轴线布置，宽度6m。

⑤采掘运输支线

采掘运输支线垂直于主运输干线布置，单向通行，宽4m，支线间距等于采掘条带宽度，为16m。

2）人工回采参数

①分层高度

人工回采区采用人工铲挖方式，根据相关安全规程要求，为保证生产安全，每次回采分段高度为1.5m。

②工作台阶坡面角

台阶坡面角约为18°（边坡坡比不陡于1∶3）。

（4）回采方向与顺序

现状下初期坝顶宽度为6.3m，坝体轴线长度约48m。总体采用从上至下、单层开采的顺序。在开采第一层初期坝体时，回采方向与轴线平行，采掘条带宽度为第一层坝体；回采第二层至第五层后，坝顶宽度在20m以上，设置与轴线垂直的采掘条带，宽度为16m，回采顺序以坝体轴线为界，沿采掘运输支线先左右、后中间进行回采。

- 2.7.1.3回采规模（强度）

尾矿库回采工程回采总量约2.121×104m3，其中有粘土和耕植土、块石，因降雨天及恶劣天气不予回采，经初步估算回采总工期约为90天，回采强度为236m3/d（折495t/d）。

由于尾矿库区照明条件较差，夜间工作具有诸多安全隐患和不确定性，因此，回采工作仅安排在白天进行。工作制度：每日二班作业，每班工作6～7h，雨天或极端天气停止作业。

- 2.7.1.4防排水

回采期间应充分利用并维护好尾矿库现有截排洪系统，初期坝拆除期间库区内积水可通过现有排水斜槽及排水涵洞流出。仅在库区内沉积粘土边坡治理期间遇到雨天从而产生积水时，可沿平行坝体向库内2m处，挖一条临时导流沟与坝肩截洪沟连通，导流沟尺寸及深度需按现场实际情况考量，沟底中间高两侧低、坡度≥3%，从而迅速排出坝前产生的积水。

回采结束，尾矿库初期坝体、排水棱体及库内排水斜槽、排水涵洞、消力池等将拆除，该区域内汇水将依地形顺流至西南侧河道内。

- 2.7.1.5供电

尾矿库回采工程虽然为两班制，但通过合理组织安排后仅白天工作，不需照明，回采所需的铲装运等设备均采用柴油驱动。尾矿库回采期间汇水可通过现有截排洪设施或修建临时倒流沟排出库区，现场回采部分不设变配电室。

回采工程无用电设备设施，为考虑其他不确定因素的发生，若需要用电时，电源可取自尾矿库南侧福建省金鸡岭矿业有限公司选矿厂、直距约50m。若需要用电时，地面线路采用架空线（铝绞线），由横跨线或纵架线向移动式设备供电时应采用矿用橡套软电缆。用电设备电缆选用交联聚氯乙烯铜芯电缆，电线选用聚氯乙烯绝缘铜芯电线。

# 3 危险、有害因素辨识与分析

回采工程从勘察、设计和实施回采的全过程中，任何一个环节有缺陷，都可能导致尾矿库安全事故。其中，由于管理不善、操作不当或外界环境因素干扰所造成的病害比较容易检查发现；而勘察、设计、实施回采或其它原因造成隐患，在回采初期不易显现出来，这些常被人忽视的隐患往往属于很难补救和治理的病害。

## 3.1尾矿库周边环境危险有害因素分析

因地质勘探不明，设计回采方法不当，可能引起的主要危险有害因素有：滑坡、泥石流、尾矿设施塌陷、坝体变形、渗漏等危害。

（1）滑坡对库区的危害

尾矿库实施回采时，会造成坝体内部应力发生变化，原来平衡的应力被破坏了，容易形成库区内山体滑坡，当滑坡产生后，会进一步影响库容，挤占调洪库容，破坏库内排洪设施，带来新的隐患。

（2）泥石流对库区的危害

库区沉积淤泥，淤积干滩长度约50m，在暴雨洪水的作用下，产生类似于稀性泥石流。这种泥石流不仅堵塞排洪构筑物，甚至破坏排洪设施，冲垮初期坝，引发尾矿库溃坝，从而对下游基础设施安全带来严重的危害。（本项目主要危害为环境污染）

## 3.2 尾矿库实施回采及拆除过程危险有害因素分析

（1）尾矿设施塌陷变形对尾矿库的影响

该尾矿库主要设施有排水斜槽、连接井、排水涵洞等，三者均为地表构筑物，在回采过程，若不进行保护，容易引起设施变形、坍塌，从而造成排水斜槽、涵洞或连接井堵塞、断裂，最后造成尾矿库失事。

（2）防洪能力不足

防洪能力不足表现为在相应的防洪标准（洪水重现期）下，防洪设施无法及时排泄流入库内的洪水，最高库水位所对应的尾矿库安全超高等不能满足规范要求，出现漫顶溃坝。尾矿库防洪能力不足与回采作业不当有关；回采作业导致沉积滩坡度过缓、排洪构筑物淤堵或破坏、坝顶高低不平等也会使调洪库容减小，从而影响防洪能力。

（3）坍塌对库区的危害

尾矿库回采时，设计不合理，台阶边坡较陡，在库内的水作用下，本来松散的尾砂因稳定性差，从而引发边坡坍塌事故。

（4）排洪构筑物倒塌、堵塞

由于回采施工保护不善等原因，造成尾矿库排洪构筑物变形、移位、损毁、淤堵，排洪能力降低。严重时可能出现排水斜槽（涵洞）倒塌、连接井断裂、排水系统堵塞等情况，致使排洪系统失去作用。

排洪系统病害对尾矿库的安全有重大影响。遇强降雨时，排洪系统堵塞会大大增加入库流量，而排洪系统破坏不能及时排走流入库内的雨水，两者都会引起库水位非正常升高，可能导致溃坝事故。

（5）物体打击

由于尾矿库纵深较短，临时的运输道路边坡过陡，边坡上的浮石没有及时清理，或者清理不干净，在雨水入渗、暴雨冲刷等作用下失稳，易形成由崩塌块石高处坠落造成的物体打击的危险、危害事故的发生。

（6）机械伤害

尾矿库在回采期间采用的主要设备有挖掘机、运输车辆、水泵等设备。若其裸露的转动部位缺少防护设施，有发生机械伤害的可能，上述设备在其运行或维修过程中存在机械伤害危险。

机械伤害事故危险主要是由于违章指挥、违章操作、疏忽大意造成的，常见的因素有：设备、设施缺陷，如零部件强度不够、制动器缺陷等、违章操作，穿戴不符合安个规定的服装、班前、班中喝酒、机械设备安全防护装置缺乏或损坏等、操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位、在检修工作时，机器突然被别人随意启动、在不安全的机械上停留、休息。

（7）车辆伤害

车辆伤害危险主要存在于干式回采过程中，主要原因如下：车辆带病运行、道路湿滑车辆未采取有效的防滑措施、安全设施失灵、司机精力不集中、酒后驾车。在回采后，库面承载力不足，易造成车辆沉陷并可能出现倾覆事故。

（8）触电

机电设备在安装调试、运行、检修过程中或使用不合规的供电线路材质有发生触电事故的危险，引起触电事故的主要原因除了设备缺陷、设计不周等技术因素外，人为因素主要是由于违章指挥、操作引起的，常见的有：不填写工作票或不执行监护制度，不使用绝缘工具或使用不合格绝缘工具和电气工具、线路或电气设备工作完毕，未办理工作票终结手续就对停电设备恢复送电、在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施、线路磨损、压破绝缘层使外壳带电，设备缺少漏电保护等防护装置、绝缘胶鞋破损透水，作业者身体或工具碰到带电设备或线路上、缺少安全标志或标志不明显、在潮湿地区工作不穿绝缘鞋，无绝缘垫，无监护人。

（9）粉尘危害

尾矿库库区的粉尘主要来自库内淤积库面和初期坝外坡扬尘。应避开大风天气作业，同时要加强个体防护。

（10）淹溺事故

回采过程中尾矿库库尾存在大量的稀泥浆，作业人员、回采设备易陷落，造成淹溺事故。

（11）高处坠落

在回采时因护栏、挡车墙损坏或破损，在没有其他防护措施下，可能引起人员或接卸设备坠落。

（12）其它伤害危险性分析

道路潮湿、冬季作业路面结冰可能引起人员滑倒、摔伤、扭伤、坠落与滚落等。

## 3.3 主要危险有害因素综述

| 序号 | 危险有害因素 | 原因 | 影响分布或后果 | 应注意的问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑坡 | 不良地质结构，坡面层理、解理发育、岩石风化较严重，覆土较厚，人为无序采砂因素或破坏活动，或者库内水位骤降。 | 挤占库容，排水斜槽、连接井及坝体稳定。 | 清除或加固地质结构松动的可能滑坡面、制止库内任何无序采砂活动，做好地质灾害监测，强降雨后及时疏干库内水，但不宜骤降库内水位。 |
| 2 | 尾矿设施变形失稳 | 库内已有的设施在回采过程，没有及时保护或保护区范围设置不当，遭到破坏或者损坏。 | 排水斜槽、连接井、排水涵洞等部位。 | 回采至库内重要构筑物15m范围内，应加强对构筑物实施保护措施。 |
| 3 | 泥石流 | 初期坝溃坝与洪水一起下泄形成泥石流。 | 堆积坝、下游构筑物及农田。 | 对下游农田进行保护，并建立联防联动机制。 |
| 4 | 防洪能力不足 | 回采时造成排洪构筑物堵塞。 | 库内水位高、洪水漫坝等。 | 深入了解当地水文资料，对洪水重现期选取恰当值。 |
| 5 | 干滩长度不足 | 未按设计要求进行回采。 | 干滩短、浸润线高。 | 加强回采作业安全管理，每个阶段留出足够的干滩长度。 |
| 6 | 坝体渗漏 | 回采时破坏原来应力平衡。 | 初期坝漏斗状空洞，溃坝等。 | 严格按设计实施回采。 |
| 7 | 坝坡渗水及沼泽化 | 排渗失效。 | 初期坝坝体失稳。 | 保护排渗设施的完好。 |
| 8 | 冲刷拉沟 | 坡面未覆土并种植草皮。 | 初期坝坝面、坝体失稳。 | 保护好回采阶段下方的原有坡面植被及排水沟网。 |
| 9 | 坝体或回采的台阶局部坍塌 | 综合因素。 | 初期坝、排水设施均有影响。 | 在管理上加强监测。 |

# 4 评价单元的划分和评价方法选择

## 4.1 评价单元的划分

- 4.1.1 评价单元的定义

评价单元就是在危险、有害因素分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将系统分成若干有限、确定范围和需要评价的单元。

- 4.1.2 评价单元划分的原则

划分评价单元是为了便于评价工作的进行，既全面、又系统、有重点的分析问题。针对该尾矿库现状以及回采工艺的特点，按安全评价单元划分遵循的原则：

（1）充分考虑回采设计、技术管理、施工管理三个方面；

（2）适应回采实际管理，尽可能按工艺子系统为中心划分评价单元，不适应按工艺为中心划分的，应以危险设施、设备或危险场所为中心划分评价单元。

（3）在满足安全管理的条件下，尽可能减少辨识工作量，将主要危险状况、操作条件、设备及控制状况方面存在明显差异的辨识对象划分为不同的评价单元，否则尽量合并。

（4）以可能造成作业者人身伤亡的对象划分为评价单元。

- 4.1.3 评价单元

根据上述原则并结合福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司选矿车间尾矿库回采项目的实际情况，将评价单元划分为六个单元：周边环境的影响、尾矿库现状安全度、回采工艺、回采运输及设备、安全管理、职业卫生等。

## 4.2 评价方法的选择

危险辨识是企业进行危险源管理乃至整个安全管理的基础。从安全系统工程的角度考虑，危险辨识的目的在于全面发掘生产系统的潜在危险因素，分析危险可能被触发而引起事故的条件、后果及影响，初步提出消除或控制事故的措施类型，为进一步实施危险控制和安全评价提供客观依据。针对该尾矿库实际，采取预先危险性分析法进行评价。

| 评价方法 | 主要目的 |
| --- | --- |
| 预先危险性分析（PHA） | 分析尾矿库现状和回采过程中的潜在的危险，确定危险性等级，提出相应的防范措施，防止这些危险有害因素发展成为事故。 |

运用预先危险分析法对尾矿库的有关危险、有害因素失控时可能出现的后果作初略的分析，并对其潜在的危险，确定其危险等级。危险等级分为Ⅰ（灾难性的）、Ⅱ（危险的）、Ⅲ（临界的）和Ⅳ（基本安全）四个级别。本评价中，我们根据该尾矿库的现状及回采过程，从以下六个方面分析其危险有害因素：周边环境的影响、尾矿库现状安全度、回采工艺、回采运输及设备、安全管理、职业卫生。分析了各单元的主要危险有害因素，对其触发条件、后果进行了分析，并根据其后果严重程度以及发生的可能性初步确定了其危险等级，提出了预防措施。

# 5 定性、定量评价

## 5.1尾矿库周边环境影响评价

- 5.1.1工程地质条件评价

库址区位于金鸡岭矿业选矿厂北侧、直距约50m的一山谷内，地面高程在+100～+200m之间，属丘陵地貌单元，微地貌单元为山间谷地。库区地形切割中等，地形起伏较大，地势总体西北高东南低，坡底发育冲沟。库坝址区端面呈“U”字型，库岸边坡坡度一般在40°～45°之间，植被发育。下游无农田、居民点及工矿企业。

库址区地层场地地层简单，自上而下依次为：砂砾卵石、坡残积土、强风化细砂岩、中风化细砂岩，库址区地层结构较为简单，场区及周边无活动断裂带通过。库址区未发现岩溶、滑坡、崩塌、泥石流、采空区等不良地质作用，场地基本稳定。

尾矿库地质条件能满足回采技术要求，但回采过程应根据实际情况合理设置开采边坡角，且要保证不大于库区内沉积的淤泥自然安息的边坡角范围。工程地质条件能满足回采要求。

- 5.1.2水文地质条件评价

库址区地下水水质属软水，一般对混凝土结构无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。

库区水文地质条件属简单类型。

本次回采主要工作是回采初期坝体及排渗棱体，回采范围及规模较小，库区水文地质能满足回采要求。

- 5.1.3环境地质条件评价

尾矿库下游环境相对简单，无水源地及大型养殖基地、工矿企业或重要的交通枢纽干道通过，无名胜风景区。库区周边地质环境较好，植被发育，水土保持良好。

- 5.1.4周边救援支撑条件评价

库区位于尤溪县西滨镇坂兜村，公司距离尤溪县城约18km、距离西滨镇约1km，且公司建有简易公路乡道相通，交通条件较为便利。

由于长年停产，选矿厂及尾矿库所有人员基本已遣散，库区范围移动通讯信号良好，本次回采工程周边救援支撑条件一般。

- 5.1.5公共安全影响的评价

尾矿库下游无水源地及大型养殖基地、工矿企业或重要的交通枢纽干道通过，无名胜风景区。库区周边地质环境较好，植被发育，水土保持良好。库区南侧+189m标高有生产车间和厂房（已停止使用），坝址西侧距其155m处建有办公楼（标高约188.83m），均处在上游位置，不受尾矿库影响。

- 5.1.6尾矿库周边环境单元评价小结

本项目工程地质和水文地质条件简单、环境地质条件良好、周边救援支撑条件一般、公共安全影响较小，能满足回采要求。

## 5.2尾矿库现状安全度评价

- 5.2.1概述

危险度是标明其危险程度的定量等级。尾矿库安全度是标明某项设施或设备安全程度的定量等级。尾矿库安全度主要根据尾矿库防洪能力和尾矿坝坝体稳定性确定，分为危库、险库、病库、正常库四级。

- 5.2.2尾矿坝系统

尾矿坝系统主要包括尾矿初期坝、排洪构筑物及其他辅助设施。

表5-2-1 尾矿坝系统安全预先危险性分析

| 序号 | 单元 | 主要危险种类 | 触发条件 | 后果 | 危险 等级 | 技术对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初期坝 | 坝体失稳、抗滑稳定系数小 | 回采时，遭破坏 | 初期坝垮塌造成泥石流 | Ⅰ | 回采初期坝内尾砂时，应严格按照设计要求保护尾矿库初期坝。 |

- 5.2.3尾矿库排洪系统

表5-2-2 尾矿库排洪系统安全预先危险性分析

| 序号 | 单元 | 主要危险种类 | 触发条件 | 后果 | 危险 等级 | 技术对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水 斜槽 | 排水斜槽堵塞失去排水能力 | 回采时，调洪库容不能满足安全排洪要求；排洪构筑物受破坏，构筑物内有淤堵，泄洪量变小 | 遇极端暴雨天气发生漫坝 | Ⅱ | 回采时必须根据基坑的实际位置及时打开排水斜槽的活动盖板，充分利用排水斜槽进一步降低尾矿库内水位。 |
| 2 | 连接井 | 倒塌、断裂 | 受破坏、井内淤堵垮塌等 | 遇极端暴雨天气发生漫坝 | Ⅱ | 回采时，应防止尾矿浆流入排洪水构筑内，同时加强构筑物的保护。 |
| 3 | 排水 涵洞 | 排水涵洞堵塞失去排水能力 | 回采时，调洪库容不能满足安全排洪要求；排洪构筑物受破坏，构筑物内有淤堵，过流量变小 | 遇极端暴雨天气发生漫坝 | Ⅱ | 回采时必须根据基坑的实际位置，防止尾矿进入排水涵洞，同时加强排水涵洞的保护。 |

- 5.2.4尾矿库辅助系统

表5-2-3 尾矿库辅助系统预先危险性分析

| 序号 | 单元 | 主要危险种类 | 触发条件 | 后果 | 危险等级 | 技术对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾矿库供电线路及照明系统 | 突然停电，照明中断 | 无备用电源 | 可能诱发其他事故 | Ⅲ | 采用备用电源 |
|  |  | 如果作业面、检修照明电压不使用安全电压 | 人员误触电源 | 人员伤亡 | Ⅲ | 使用安全电压 |
|  |  | 使用普通电线 | 人员误触电源 | 人员伤亡 | Ⅲ | 所有供电线路应使用橡套电缆 |
| 2 | 水位观测系统 | 警戒水位标志不清晰、醒目，标尺位置不妥 | 水位高 | 漫坝 | Ⅲ | 加强监测 |

- 5.2.5尾矿库稳定性分析

根据福建省冶金工业设计院2009年3月编制的《福建省金鸡岭矿业有限公司选矿车间尾矿库岩土工程地质勘察报告》，采用瑞典圆弧法计算现状工况下坝体最小安全系数Kmin=1.172大于《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）规定的四等库最小安全系数K=1.15，可以实现尾矿库的安全运行。

- 5.2.6排洪构筑物防洪能力

金鸡岭尾矿库排洪系统由上游拦洪系统和库内排洪系统构成。

（1）上游拦洪系统由拦洪坝—排洪明渠组成，汇水导入初期坝下游河道中。

1）拦洪坝为块石浆砌，坝高4m；坝顶宽2m；内、外坡比：1:1.75。

2）排洪明渠为梯形断面，底宽2m；高1.2m；开口宽2.6m；边墙坡比1:0.25；渠底最小坡度i =0.05。

（2）库内排洪系统由钢筋砼排水斜槽—连接井—钢筋砼排水涵洞—块石浆砌消力池等组成。

1）钢筋砼排水洪斜槽，断面尺寸B×H=1.0×1.5m；

2）钢筋砼排水涵洞，断面尺寸B×H =1.0×1.5m；

3）连接井2座：均为圆形钢筋砼结构，1号连接井尺寸为B×H=2.0×2.5m；2号连接井尺寸为B×H=2.0×4.5m；

4）消力池1座，毛石浆砌结构，尺寸L×B×H =6×3×1m。

尾矿库排水构筑物结构及断面尺寸均符合设计要求，排洪设施目前运行工况正常。

- 5.2.7尾矿库现状安全度单元小结

根据福建省冶金工业设计院编制的《福建省金鸡岭矿业有限公司选矿车间尾矿库岩土工程地质勘察报告》，采用瑞典圆弧法计算现状工况下坝体最小安全系数Kmin=1.172大于《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）规定的四等库最小安全系数K=1.15，现初期坝处于稳定状态。

尾矿库排水构筑物结构及断面尺寸均符合设计要求，排洪设施目前运行工况正常。尾矿库现有排洪系统的防洪能力满足要求。

尾矿库现状安全度为正常库。

## 5.3回采及拆除工艺单元评价

- 5.3.1概述

本次尾矿库初期坝及排渗棱体回采工作采用单一分层干式回采法。

（1）回采方法参数

1）机械回采参数

①分层高度

初期坝及排渗棱体采用机械铲装，按照生产能力以及挖掘机的工作能力选择合适的分层高度，本次机械铲装分层高度为≤3m。

分层高度设置的原则为不大于所选挖掘设备的最大挖掘深度。本次回采所选挖掘设备为三一重工SY205C型履带式反铲液压挖掘机，最大垂直挖掘深度6600mm。因此，3m的分层高度在挖掘机的工作范围内，符合要求。此外，分层高度较小也能减少生产危险，增加生产安全性。

②采掘条带宽度

采掘条带宽度设置原则为挖掘设备挖掘半径的2倍，并需考虑挖掘设备的有效工作范围。采用的三一重工SY205C型履带式反铲液压挖掘机，最大挖掘半径10280mm，考虑设备在挖掘深度为3m时的有效工作范围，采掘条带宽度为≤16m。

③工作台阶坡面角

台阶坡面角约为32°（边坡坡比约1∶1.6）。

④主运输干线

主运输干线为沿坝体中轴线布置，宽度6m。

⑤采掘运输支线

采掘运输支线垂直于主运输干线布置，单向通行，宽4m，支线间距等于采掘条带宽度，为16m。

2）人工回采参数

①分层高度

人工回采区采用人工铲挖方式，根据相关安全规程要求，为保证生产安全，每次回采分段高度为1.5m。

②工作台阶坡面角

台阶坡面角约为18°（边坡坡比不陡于1∶3）。

（2）回采方向与顺序

现状下初期坝顶宽度为6.3m，坝体轴线长度约48m。总体采用从上至下、单层开采的顺序。在开采第一层初期坝体时，回采方向与轴线平行，采掘条带宽度为第一层坝体；回采第二层至第五层后，坝顶宽度在20m以上，设置与轴线垂直的采掘条带，宽度为16m，回采顺序以坝体轴线为界，沿采掘运输支线先左右、后中间进行回采。

（3）库区排洪设施拆除工艺

库区排水涵洞、排水斜槽、连接井等初步晾晒后，采用液压破碎锤按照由内到外作业顺序将其拆除，碎石块经挖掘机倒运至汽车。

- 5.3.2回采工艺预先危险性评价

回采施工过程中存在危险、有害因素包括触电、坍塌及滑坡、物体打击、高处坠落、淹溺、机械伤害、车辆伤害、粉尘危害、噪声及振动、中暑及冻伤，本节主要针对回采过程中受这些因素影响进行预先危险性评价，见表5-3-1。

表5-3-1 回采预先危险性评价

| 序号 | 单元 | 主要危险种类 | 触发条件 | 后果 | 危险等级 | 技术对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气 设备、供电 线路 | 触电 | 电气外壳、电缆破口、安全防护措施有缺陷；设备故障；人员违章操作；使用普通电线。 | 人员伤亡设施损坏 | Ⅲ | 1、电工必须持证上岗，上岗应穿戴和使用防护用品； 2、严格执行操作制度，停、送电必须有工作牌，电工接线、安装完后，要进行检查，试送电正常后再合闸； 3、老化的电线、电缆不得使用； 4、漏电保护装置灵敏可靠； 5、定期对电气设备及线路进行检查、维护； 6、设备、开关要有过电压保护，并满足防潮要求； 7、采用安全电压照明； 8、采用安全连锁保护，防止误操作； 9、使用橡套电缆。 |
| 2 | 边坡 | 坍塌及滑坡 | 地表水灾；震动； 地质条件差；设备压力；浸润线水位升高，导致边坡失稳。未采用台阶式开采、未自上而下分层顺序开采、回采边坡角偏陡、暴雨导致坝体浸润线过高、地震等。 | 人员伤亡电气设施损坏 | Ⅲ | 1、分台阶（层）开采； 2、按设计施工； 3、边坡保护，土质边坡削坡减载； 4、充分考虑当地气象、水文、地质条件，准确把把握设防标准，精心设计。 5、采用机械干式回采时应密切注意回采区的库面变化情况，防止因机械振动造成液化。 |
| 3 | 机械 设备 | 机械伤害 | 安全防护措施有缺陷；设备故障；人员违章操作；人员或机械物件运动位置异常变化。 | 人员伤亡机械设备损坏 | Ⅱ | 1选用安全的设备； 2避免锐边、尖角和凸出部分伤害； 3合理布置设备，确保安全距离； 4禁止超负荷运行，防止由于零件应力过大而被破坏或失效，避免故障或事故发生； 5设备运动零部件设置防护罩； 6作业空有足够的活动空间，危险作业点留有足够的避让空间； 7设备保护装置处于完好状态； 8开机前安全检查、确保安全情况下开机作业，遇到故障及时关机。 |
| 4 | 台阶边坡 | 高处坠落 | 安全防护措施有缺陷；设备故障；人员违章操作；人员或物件运动位置异常变化。 | 人员 伤亡财产 受损 | Ⅱ | 1设计和施工时平台要求有足够的安全间距和高度； 2须建立作业管理制度，提高作业人员安全意识； 3危险区域设置足够灯光照明； 4人员加强安全意识； 5大风、大雨、雷电等恶劣天气禁止作业； 6设置安全警示标志。 |
| 5 | 车辆 | 车辆伤害 | 车辆安全性能差、安全防护措施有缺陷；车辆故障；人员违章操作。操作人员无证驾驶；车辆运行位置发生异变 | 车辆损坏人员伤亡财产受损 | Ⅱ | l行驶运营前对车辆进行全面检查，确保完好；做好车辆的年检工作； 2驾驶人员须进行培训，持证上岗； 3加强管理。 |
| 6 | 库内 | 淹溺 | 没有防护设施；地面湿滑；没有符合要求的防洪设施；管理措施不当；水位突然升高。 | 人员伤害设备受损 | Ⅱ | 1完善安全操作规程，加强安全管理及操作人员的安全生产教育； 2设立安全警示标志及防护设施； 3增大接触面，提高尾砂承载力，防止机械设备陷入尾砂中； 3按防洪要求建设防洪设施； 4配备应急救援物资，改善工作环境。 |
| 7 | 边坡高处 | 物体打击 | 没有防护设施；人员违章操作; 管理措施不当；物件运动位置异常变化。 | 人员伤害设备受损 | Ⅱ | 1完善安全操作规程，加强安全管理，及操作人员的安全生产教育； 2设立安全防护设施； 3改善工作环境。 |
| 8 | 车辆 | 火灾 | 遇明火；可燃物；人员违章操作;管理措施不当没有防护设施。 | 人员伤亡财产损失 | Ⅱ | 1在不宜用水灭火的场所，设计配备干粉灭火器和灭火沙，以有效保证消防灭火; 2每辆柴油设备配备1个干粉灭火器；设备加注燃油时，严禁吸烟和明火照明; 3回采阶段作业面附近配备2～3个干式灭火器。 |
| 9 | 库面作业面 | 粉尘 | 回采、装卸、转运 遇干燥、大风天气。 | 职业病 | Ⅱ | 1严格按照操作规程进行操作； 2加强对作业人员的管理； 3接尘作业工人必须佩戴防尘口罩，防尘口罩阻尘率应达到标准要求。 |
| 10 | 露天作业 | 中暑 冻伤 | 气候变化天气温度高或低温 | 人员中暑或冻伤 | Ⅱ | 1严寒、酷暑天气，应停止露天作业或缩短工作时间； 2夏季采取有效的防暑降温措施、冬季提供保暖衣物； 3作业现场配备必要的药品。 |

- 5.3.3安全检查表评价

根据《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020）编制安全检查表对回采工艺单元符合性进行分析评价，见表5-3-2。

表5-3-2  回采工艺单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回采顺序应按照“由内到外，先库后坝，从上至下，单层开采”原则进行。 | GB 39496-2020第7.2条 | 该尾矿库从未堆排尾矿，本次回采对象仅为初期坝、排渗棱体、库区沉积淤泥、因库内边坡修整回采的部分淤泥（粘土），并拆除库区排洪设施；回采顺序总体采用从上至下、单层开采的顺序。 | 符合 |
| 2 | 尾矿库回采设计应包括尾矿库回采的规模、回采范围、服务年限。 | GB 39496-2020第7.3条 | 已明确回采规模、范围及回采时间。 | 符合 |
| 3 | 尾矿库回采设计应包括尾矿库回采的规划及顺序，包括回采工艺、输送方式、设备配置，以及现有设施的利用、 保护。 | GB 39496-2020第7.3条 | 设计已确定合理回采顺序，采用干式回采工艺，自卸汽车运输。 | 符合 |
| 4 | 尾矿库回采设计应包括回采期间尾矿坝及库内回采边坡的稳定性分析及安全措施。 | GB 39496-2020第7.3条 | 未明确尾矿坝及回采边坡角及相关安全措施。 | 不符合 |
| 5 | 尾矿库回采设计应包括回采期间尾矿库防洪标准、调洪演算及防洪安全措施。 | GB 39496-2020第7.3条 | 已明确尾矿库现有排洪构筑物的泄洪能力能满足回采期间的防洪要求；同时确定了防洪标准及相关安全措施。 | 符合 |
| 6 | 尾矿库回采设计应包括回采期间尾矿库的监测设施。 | GB 39496-2020第7.3条 | 未明确回采期间尾矿库的监测设施。 | 不符合 |
| 7 | 尾矿库回采设计应包括回采结束后尾矿库的处置方案。 | GB 39496-2020第7.3条 | 设计要求回采结束后形成的坡地为生态恢复区，复垦为疏林草地、在原始地表裸露地段覆土平均厚度为50cm。 | 符合 |
| 8 | 尾矿库回采全过程应设排洪设施，排洪设施应符合下列要求：原有排洪设施如继续使用，应保证其结构的可靠性。回采区与排洪设施间应设置排洪通道。应对排洪设施采取保护、防止淤堵措施。对于不继续使用的排洪设施，应采取可靠措施进行封堵。 | GB 39496-2020第7.4条 | 设计要求部分不完善地段的排水沟进行及时修复和整改。但未要求在回采区与排洪设施间应设置排洪通道。 | 不符合 |
| 9 | 干式回采应满足下列要求： 单层开采的高度不得大于3m，台阶坡面角应根据尾矿力学性质确定；设备选型应根据地基承载力确定，必要时应采取相应地基加固措施；回采作业现场应设置合理的运输线路；回采设施应布置在安全地带，必要时应采取防止滑坡、泥石流措施。 | GB 39496-2020第7.6条 | 机械回采分层高度3m，台阶坡面角约为32°（边坡坡比约1∶1.6）；人工回采高度为1.5m，台阶坡面角约为18°（边坡坡比不陡于1∶3）。 但未明确运输路线及回采设施布置位置。 | 不符合 |

- 5.3.4回采及拆除工艺单元小结

（1）根据尾矿库现状实际情况，尾矿库回采所采用的回采工艺比较适合现阶段回采工作。

（2）回采工作开始之前，要求首先对库区现有的排水涵洞、坝肩排水沟修整清淤，确保其使用功能正常；其次，打开排水斜槽上部盖板使库尾库面积水自流至库面无水状态。因长期闲置，库区中部及尾部因大气降水影响存在积水现象。回采前难以利用排水斜槽进行排水，下一步《安全设施设计》中应在回采前在库区中部及尾部采用可移动潜水排污泵配套橡胶软管向排水斜槽（涵洞）抽排水，并提前测验其承载性，测验允许作业后方可进入。

（3）在雨季雨天过后，为防止库内存在积水现象，要求在今后回采过程中根据库内存水的实际情况，采用安设潜水排污电泵抽排水。同时严格按作业程序施工，确保尾矿库干采区处于干枯状态，便于回采作业和回采安全，防止挖掘机陷入泥砂而造成事故。

（4）库区内沉积的淤泥回采采用挖掘机开挖，因此可能会对排水涵洞造成破坏，为此要求回采过程中挖掘机经过排水涵洞顶部时要采用垫板加大受力面，并缓慢通过。

（5）《回采方案》要求排洪系统地表构筑物（涵洞、连接井、斜槽）周边15m范围内不得采用机械开挖，而应采用人工清理方式进行回采，排水斜槽盖板随着库区沉降淤泥逐层开采而逐层揭露；严禁挖掘机直接在排水斜槽顶部作业，并保持排水斜槽的稳定性。由于人工清理速度较机械开挖慢，效率低；易造成排水斜槽清理作业滞后于机械开挖，导致排水斜槽无法达到排泄洪水作用。因此，下一步《安全设施设计》应合理安排人工清理及机械开挖工作区域作业顺序，使排水斜槽起到排泄洪水作用，保证库内回采作业安全；同时，应对人工清理排洪系统构筑物（涵洞、连接井、斜槽）工艺进行详细说明（建议辅以小型铲装机械进行清理工作），包括分层清理高度、边坡角等参数，并对清理设备进行选型，明确清理工作安全措施，保证人工清理作业人员安全。

（6）《回采方案》要求对初期坝（土坝）和排渗棱体进行拆除；实际尾矿库初期坝为粘土坝，坝高13.8m，坝顶宽6.3m；下游坡脚设置干砌块石排渗棱体，棱体顶宽1.5m，高度为4.2m。初期坝高度较高，且回采后期难以继续利用现有的道路对初期坝（土坝）和排渗棱体进行拆除；下一步《安全设施设计》中应对初期坝、排渗棱体拆除时上坝道路进行详细说明，保证作业安全。

（7）因库尾淤泥较长时间处于水下，其承载力下降，无法保证运输安全，易出现车辆沉陷、倾覆等事故。下一步《安全设施设计》应明确运输道路安全措施，保证运输作业安全；可在运输输道上铺设锰钢板以增加受力面积，进而提高挖掘机、运输车辆等机械作业的安全。

（8）下一步《安全设施设计》应明加强尾矿库及周边区域的安全巡视、检查和监测，做好安全生产记录，对有安全隐患的及时采取措施，消除隐患，并在库区周边设置有效的安全防护和明显的安全警示标志，防止与回采无关的人员和设备误入区内而发生伤害。

（9）下一步《安全设施设计》应要求大气降水后对采挖粘土（淤泥）进行晾晒，待含水率降至15％以下时再进行采挖，设备操作人员应在安全地点操作，不得在工作边坡下进行操作；暴雨后要对工作面及设备进行检查，为避免人员陷落，检查人员应手持竹竿进行钎探。

（10）设计回采工作采用两班制，但未设置照明设施，无法保证回采作业安全。下一步《安全设施设计》应明确两班制具体工作时间安排，同时在库区增加照明设施，保证光线充足，并对照明供电系统作出详细说明。

（11）下一步《安全设施设计》应明确自卸汽车运输路线及回采设施布置位置，回采设施应布置在安全地带，必要时应采取防止滑坡、泥石流安全措施。

（12）下一步《安全设施设计》应在回采区与排洪设施间设置排洪通道。

（13）下一步《安全设施设计》应明确回采作业时段，并要求雨天或极端天气停止作业。

福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司应严格按照《回采方案》和本评价意见提出的措施进行施工，能够确保回采销库过程的安全。只要严格按照要求进行回采，完善库区内运输道路，将大大减少触电、坍塌及滑坡、物体打击、高处坠落、淹溺、机械伤害、车辆伤害、粉尘危害、噪声及振动、中暑等危害。

## 5.4回采设备单元评价

- 5.4.1概述

根据尾矿库初期坝高度及回采规模，本次拟选用三一重工SY205C型履带式反铲式液压挖掘机（斗容1.0m3）完成采掘工作。本次金鸡岭尾矿库干式回采选用一台三一重工SY205C型反铲挖掘机进行铲运作业并辅以一台山东鲁工T930装载机进行装车，选用的机械设备完全可以满足今后生产的需要；根据运输距离和铲车比的合理性，确定载重量为15t的自卸汽车数量为三辆。

- 5.4.2回采运输与设备安全预先危险性分析

表5-4 运输与设备安全预先危险性分析

| 序号 | 单元 | 主要危险种类 | 触发条件 | 后果 | 危险 等级 | 技术对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输道路 | 道路宽度过窄、坡度多大、拐弯半径过小，地基承载力不足 | 车速过快 | 翻车 | Ⅱ | 道路设计应符合规范要求 |
| 2 | 运输车辆与设备 | 质量不合格、超载等。 | 车速过快、超负荷等 | 翻车 | Ⅱ | 使用有出厂合格证的车辆与设备，严禁超载。 |
| 3 | 道路标识 | 转弯处，变坡路段。 | 标识不清，车速过快 | 翻车 | Ⅱ | 提前在转弯处，变坡路段。使用醒目的标识。 |
| 4 | 车辆、设备保养与维护 | 制动装置、传动装置未经常保养维护 | 制动装置、传动装置失效 | 翻车 | Ⅱ | 定期检查与维护，并形成记录 |
| 5 | 易燃液体，电气设备 | 动力设备油箱、线路等 | 遇到明火，或线路短路等 | 火灾 | Ⅱ | 配备电器火灾专用灭火器，使用橡套电缆。 |
| 6 | 电力设备 | 接线头裸露，绝缘体破坏 | 人体接触 | 触电 | Ⅱ | 设置漏电保护装置 |
| 7 | 转动装置 | 水泵的叶轮、转轴等 | 人体接触 | 机械伤害 | Ⅱ | 设置安全防护罩等 |

- 5.4.3回采设备评价单元小结

- 《回采方案》选用一台三一重工SY205C型反铲挖掘机进行铲运作业；SY205C型型反铲挖掘机台班生产能力为283m3，每日两班，则日生产能力为566m3，因此0.42台CAT350D型反铲挖掘机能满足每日回采量236m3的需求。因此《方案》选用一台三一重工SY205C型反铲挖掘机进行铲运作业可以满足今后生产的需要。

- 《回采方案》选用三辆载重15t的自卸汽车运输尾砂，经计算，汽车日运输能力318t，则需配备1.8辆自卸汽车即能达到每日运输495t的需要；因此，本次选用三辆载重15t的自卸汽车能够满足运输需要。

- 库区道路运输需按《厂矿道路设计规范》（GBJ22－87）规范进行设计与施工；同时，对车辆、挖掘机等设备应具有出厂合格，并能做到本质安全，严格按照操作规程及有关规范执行，能满足回采要求。

- 库内回采道路应布置在干滩区内，施工过程中应对道路的安全性进行检测，如果发现可能造成塌陷，则必须采取铺设垫板和充填石块等措施。严禁挖掘和运输设备进入烂泥等不稳定区域。采取以上措施后，库内回采道路方能保证安全可靠。

## 5.5尾矿库安全管理

- 5.5.1概述

安全生产管理是企业生产管理的基础性工作之一，企业的安全生产状况是其生产管理水平的直接反映。一个单位若安全生产措施不力，管理不严，规章制度不健全，必然会导致企业内部违章现象严重；事故隐患得不到及时处理，将导致重大事故发生。认真完善安全生产管理的组织机构及各项规章制度，并坚决贯彻执行，提高安全防范意识，加强安全生产教育，杜绝“三违”现象发生，是搞好回采作业安全生产，防止各类事故发生的重要环节。本单元将根据国家现行有关规定，针对该企业的各项安全生产管理措施进行评价。其评价内容包括：企业安全生产管理机构、安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产检查、安全生产教育等安全生产管理。

- 5.5.2尾矿库安全管理预先危险性分析

表5-5 尾矿库安全管理预先危险性分析

| 序号 | 单元 | 主要危险有害因素种类 | 后果 | 危险等级 | 技术对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理机构 | 不健全，无安全生产责任状 | 各种安全事故 | Ⅱ | 设立安全管理机构和专职安全员 |
| 2 | 安全生产责任制和安全管理制度 | 不健全，或没有严格执行 | 各种安全事故 | Ⅱ | 完善安全生产责任制和各项安全管理制度，并严格执行 |
| 3 | 主要负责人和安全管理人员 | 没有经过培训考核，未持证上岗 | 各种安全事故 | Ⅱ | 主要负责人和安全生产管理人员接受安全教育培训考核，并持证上岗 |
| 4 | 管理技术力量 | 技术力量差，无专业技术人员 | 各种安全事故 | Ⅱ | 保证必要的管理技术力量 |
| 5 | 安全教育与培训 | 职工安全素质低，未进行安全教育与培训 | 各种安全事故 | Ⅱ | 三级安全教育、日常安全教育、矿长、安全生产管理人员、特种作业人员安全教育培训，并持证上岗 |
| 6 | 安全检查 | 检查不力，制度不能严格执行，各类违章不能及时制止，事故隐患不能及时发现并排除 | 各类事故 | Ⅱ | 加强安全检查，建立安全检查网络，作好检查记录 |
| 7 | 应急组织 | 没有完善应急组织或职责不明 | 加重事故损失 | Ⅲ | 完善事故应急救援组织，明确职责 |
| 8 | 事故应急预案 | 没有制定回采工程事故应急预案，或没有进行演练 | 加重事故损失 | Ⅱ | 制定事故应急预案，并组织演练 |
| 9 | 事故处理 | 没有按“四不放过”的原则进行处理 | 同类事故重复发生 | Ⅲ | 严格按“四不放过”原则处理事故 |
| 10 | 劳动防护用品 | 不按规定配备或不按规定佩带 | 物体打击坠落、淹溺等 | Ⅲ | 按规定为职工配备劳动防护用品，职工按规定佩带劳动防护用品 |

- 5.5.3尾矿库安全管理单元小结

福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司选矿厂受市场等因素影响，已停止运营多年，选矿厂和尾矿库长年处在停产停用状态，管理人员基本分流和遣散，就该尾矿库责任主体单位而言，本次尾矿库回采安全管理难以满足要求。

（1）建议福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司针对本回采项目编制《回采工程专项应急救援预案及现场处置方案》并组织演练，制定回采工程防汛措施并落实到位。

（2）福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司应严格落实主体责任，加强回采现场安全管理，安全管理人员要在现场监督检查，严禁出现违章作业现象，对可能对安全施工造成影响的情况要及时处理，确保安全后方可继续施工。

（3）根据《尾矿库安全规程》要求，本次回采方案符合国家政策和安全规程要求。销库后能消除尾矿库存在的不安全隐患，恢复地形地貌，消除尾矿库后期管理和垮坝等危险因素可能对下游造成的危害，同时还能消除尾矿废水废渣对下游和周边环境的污染。

综上，本次回采方案是安全可行的。

## 5.6 职业卫生

- 5.6.1概述

回采生产方式为露天回采。尾矿库已停止放矿，库内淤积干滩遇大风会产生大量的粉尘，作业人员长期露天作业，夏天容易引起中暑，冬天容易造成冻伤。

- 5.6.2尾矿库职业卫生预先危险性分析

表5-5 尾矿库职业卫生预先危险性分析

| 序号 | 单元 | 主要危险 种类 | 触发条件 | 后果 | 危险 等级 | 技术对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淤积干滩 | 粉尘 | 无防尘措施 | 职业病 | Ⅱ | 加强个体防护 |
| 2 | 夏天露天作业 | 高温 | 人员暴露于露天 | 中暑 | Ⅲ | 缩短作业时间、降温 |
| 3 | 冬天室外作业 | 低温 | 起风 | 感冒 | Ⅲ | 注意防寒保暖 |

- 5.6.3 尾矿库职业卫生单元小结

通过采取相应的对策措施，尾矿库回采作业过程职业卫生有保证，能满足回采要求。

# 6 安全对策措施与建议

## 6.1周围环境影响安全对策措施及建议

（1）日常应加强尾矿库岸坡检查，特别是降低水位后的山体稳定和暴雨过后的尾矿库后部边坡情况，并做好检查记录。

（2）装运含水率较高尾砂，应采取防漏措施，防止车辆运输过程尾砂跑冒滴漏，污染沿途的环境。

（3）下一步《安全设施设计》应明加强尾矿库及周边区域的安全巡视、检查和监测，做好安全生产记录，对有安全隐患的及时采取措施，消除隐患，并在库区周边设置有效的安全防护和明显的安全警示标志，防止与回采无关的人员和设备误入区内而发生伤害。

## 6.2尾矿库安全度对策措施及建议

（1）严格按回采设计要求，在对尾矿库防排洪系统进行修整清淤后方可实施回采工程作业。建议新增临时机械的排水措施，确保回采过程尾矿库安全。

（2）对库区范围内排水沟渠进行疏浚，保证排水畅通，并制定汛期防止边坡滑落的安全措施。

（3）回采期间，应保持尾矿库排水、阶段回采作业面以下排渗系统的完整、有效、正常运行，保证其在回采期间的排水要求。

（4）回采时应按设计确保排洪畅通后方可进行干滩和尾矿坝的回采作业。

（5）严禁边回采边放矿。

（6）汛期前，应对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施行洪通畅。

（7）尾砂实施分层回采时，应始终保证回采面朝库尾方向不低于2%的坡度，阶段性回采面坝顶标高应留出足够的安全超高。

（8）回采期间严禁野蛮施工，防止施工操作不当造成排洪系统地表构筑物的断裂倒塌。

## 6.3尾矿库回采工艺安全措施及建议

（1）尾矿库回采顺序应遵守：上后下，分层后退开采，严禁在库内无序回采和掏采。

（2）设备操作人员应在安全地点操作，不得在工作的边坡下及坝坡面上进行操作；暴雨后要对工作面及设备进行检查，为避免人员陷落，检查人员应手持竹竿。

（3）在回采期间，要加强对尾矿坝的监测，了解并记录尾矿库在任何情况下的状态，尤其是暴雨时的状态，以便及时采取有效措施。

（4）在干式回采整个过程中，如遇到采挖工作面和通道有积水、沼泽、塌陷等情况是，应铺设毛竹片扎成的毛竹排防陷层，防陷层宽度应不小于0.5m，并在有可能陷落区域，加强警戒。

（5）在对库区内承载力不明了的情况下，严禁采掘设备冒险在库内行驶和作业。干采区内的尾砂均按照划定的采幅宽度分采区沿一个阶段高度（或分两个小梯段）向坝头推进，但机械设备距坝头应留有不少于8m的安全距离，并保证坝头留有足够的安全超高。

（6）库区内沉积的淤泥回采采用挖掘机开挖，因此可能会对排水涵洞造成破坏，为此要求回采过程中挖掘机经过排水涵洞顶部时要采用垫板加大受力面，并缓慢通过。

（7）排洪系统地表构筑物（涵洞、连接井、斜槽）周边15m范围内不得采用机械开挖，严禁挖掘机直接在排水斜槽顶部作业，并保持排水斜槽的稳定性。

（8）下一步《安全设施设计》应合理安排人工清理及机械开挖工作区域作业顺序，使排水斜槽起到排泄洪水作用，保证库内回采作业安全；同时，应对人工清理排洪系统构筑物（涵洞、连接井、斜槽）工艺进行详细说明（建议辅以小型铲装机械进行清理工作），包括分层清理高度、边坡角等参数，并对清理设备进行选型，明确清理工作安全措施，保证人工清理作业人员安全。

（9）下一步《安全设施设计》中应对初期坝、排渗棱体拆除时上坝道路进行详细说明，保证作业安全。

（10）下一步《安全设施设计》应明确运输道路安全措施，保证运输作业安全；可在运输输道上铺设锰钢板以增加受力面积，进而提高挖掘机、运输车辆等机械作业的安全。

（11）下一步《安全设施设计》应要求大气降水后对采挖粘土（淤泥）进行晾晒，待含水率降至15％以下时再进行采挖，设备操作人员应在安全地点操作，不得在工作边坡下进行操作；暴雨后要对工作面及设备进行检查，为避免人员陷落，检查人员应手持竹竿进行钎探。

（12）下一步《安全设施设计》应明确两班制具体工作时间安排，同时在库区增加照明设施，保证光线充足，并对照明供电系统作出详细说明。

（13）下一步《安全设施设计》应明确自卸汽车运输路线及回采设施布置位置，回采设施应布置在安全地带，必要时应采取防止滑坡、泥石流安全措施。

（14）下一步《安全设施设计》应在回采区与排洪设施间设置排洪通道。

（15）下一步《安全设施设计》应明确回采作业时段，并要求雨天或极端天气停止作业。

## 6.4尾矿库回采运输及设备安全对策措施及建议

（1）企业应加强对回采安全管理、特种作业人员配置、操作规程、安全生产台账、安全生产责任制、现场管理，回采工程应急救援预案要组织演练。

（2）干式回采利用的库区右岸上坝道路路面、坡度、视线应满足矿山Ⅲ级公路的要求，对局部不符合规范要求的运输道路需进行改造。尾矿运输须由社会上具有承运资质的业主承运，并与之签定道路安全运行的相关责任书。

（3）行驶运营前对车辆进行全面检查，确保完好；做好车辆的年检。

（4）挖掘机汽笛或警报器应完好。进行各种操作时,均应发出警告信号。夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好。

（5）挖掘机作业时，如发现险情应立即停止作业,将设备开到安全地带。

（6）装车时铲斗不应压碰汽车车帮，铲斗卸矿高度应不超过0.5m，以免震伤司机，砸坏车辆。

（7）禁止使用挖掘机铲斗处理尾矿粘厢车辆。

（8）挖掘机工作时，其平衡装置外型的垂直投影到台阶坡底的水平距离,应不小于1m操作室所处的位置，应使操作人员危险性最小。

（9）挖掘机应在作业平台的稳定范围内行走。挖掘机上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向；铲斗应空载，并下放与地面保持适当距离；悬臂轴线应与行进方向一致。

（10）挖掘机通过电缆时，应采取保护电缆的措施；在松软或泥泞的道路上行走，应采取防止沉陷的措施。

（11）挖掘机运转时，不应调整悬臂架的位置。

（12）运输设备不应装载过满或装载不均，以免引起翻车事故。

（13）正常作业条件下，同类车不应超车，前后车距离应保持适当。生产干线、坡道上不应无故停车。

（14）自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外，防止挖掘机回转撞坏车辆。汽车在靠近边坡或危险路面行驶时，应谨慎通过，防止崩塌事故发生。

（15）装车时，不允许检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不允许将头和手臂伸出驾驶室外。

（16）不应采用溜车方式发动车辆，下坡行驶不应空档滑行。在坡道上停车时，司机不应离开；应使用停车制动，并采取安全措施。

（17）若采用潜水排污泵时，其裸露的传动部分应设防护罩或遮拦，设备运转时，严禁对其转动部件进行检修、注油和清扫。

（18）回采作业所有供电线路均应采用橡套电缆。

（19）库内回采道路应布置在干滩区内，施工过程中应对道路的安全性进行检测，如果发现可能造成塌陷，则必须采取铺设垫板和充填石块等措施。严禁挖掘和运输设备进入烂泥等不稳定区域。采取以上措施后，库内回采道路方能保证安全可靠。

## 6.5尾矿库回采安全管理制度安全对策措施及建议

（1）建议福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司针对本回采项目编制《回采工程专项应急救援预案及现场处置方案》并组织演练，制定回采工程防汛措施并落实到位。建立安全管理机构，配备专职安全员1～2人，负责回采的日常管理工作，现场指挥和管理人员应配备对讲机。

（2）建立健全企业主要负责人、安全生产管理人员的岗位安全生产责任制。

（3）制定安全检查制度、安全教育和培训制度、生产事故报告与处理制度、设备安全管理制度等规章制度及档案。

（4）制定回采作业安全规程和各工种操作规程。

（5）按规定为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动保护用品，并监督、教育从业人员佩戴、使用劳动用品。

（6）所有从业人员都要接受必要的安全生产教育与培训。

（7）安全生产管理人员必须经过安全培训，具备必要的安全生产知识和管理能力。

（8）特种作业人员必须持证上岗。

（9）新职工上岗必须经过“三级”安全教育，并考试合格。调换工种的人员必须进行新岗位安全操作培训教育。

（10）制定回采工程安全生产事故专项应急救援预案和现场处置方案，报当地应急管理部门备案，并定期组织演练。

（11）对存在的各类事故隐患，要及时进行整改，并有登记、整改和处理的档案。对暂时无法完成整改的，必须有切实可行的监控和预防措施。

（12）制定回采工程防汛措施并落实到位。

（13）福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司应严格落实主体责任，加强回采现场安全管理，安全管理人员要在现场监督检查，严禁出现违章作业现象，对可能对安全施工造成影响的情况要及时处理，确保安全后方可继续施工。

（14）福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司应严格按照《回采方案》和本评价意见提出的措施进行施工，能够确保回采销库过程的安全。

## 6.6尾矿库回采职业卫生安全对策措施及建议

（1）严寒、酷暑天气，应停止露天作业或缩短工作时间。

（2）夏季采取有效的防暑降温措施，冬季提供保暖防护措施。

（3）作业现场配备必要的药品。

（4）台风、暴雨、雷电等恶劣天气禁止作业。

# 7 评价结论

本次安全预评价采用“预先危险性分析（PHA）”的评价方法对福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司选矿车间尾矿库回采工程进行危险性分析评价，分析回采过程中可能存在周边环境危险、有害因素和回采过程中可能存在的危险、有害因素。周边环境危险、有害因素有：滑坡、泥石流；回采过程中可能存在的危险、有害因素有：尾矿设施塌陷变形、防洪能力不足、坍塌、安全超高不足、排洪构筑物倒塌、堵塞、物体打击、机械伤害、车辆伤害、触电危险性、粉尘、淹溺、高处坠落及其它伤害危险。其中滑坡、泥石流及非法开采、尾矿设施塌陷变形、防洪能力不足、坍塌、安全超高不足、排洪构筑物倒塌、堵塞等都是可能导致重大安全事故的危险有害因素，应予以高度的重视；其它危险有害因素如机械伤害、物体打击、触电、淹溺等在日常的回采过程中也需加以注意和防范。

通过对该尾矿库回采的安全条件进行核实检查，对可能导致回采过程中尾矿库重大事故的危险、有害因素进行定性、定量评价，得出如下结论：福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司选矿车间尾矿库回采工程方案采用了较为通用的技术，在下一步安全设施设计、实施回采作业和管理过程中，应认真考虑本报告所提出的各种危险、有害因素，并采取相应的安全技术措施，最大限度地减少安全事故的发生，最大限度地减轻安全事故的危害程度，从而保证在实施回采过程的本质安全。

评价结论：福建省尤溪县金鸡岭矿业有限公司选矿车间尾矿库回采工程方案总体可行，在有效落实本安全预评价报告所提出的安全对策措施的基础上，可达到实施安全回采的要求，符合有关法律、法规和标准。本报告可作为下一步回采安全设施设计的指导性依据。