清流县华龙矿业有限公司

乌石垄尾矿库闭库工程

安全设施验收评价报告

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

二0二四年七月二十二日

清流县华龙矿业有限公司

乌石垄尾矿库闭库工程

安全设施验收评价报告

法 定 代 表 人：应  宏

技 术 负 责 人：管自强

项 目 负 责 人：邓  晖

评价报告完成日期：二0二四年七月二十二日

（评价机构公章）

清流县华龙矿业有限公司

乌石垄尾矿库闭库工程

安全设施验收评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2024年7月22日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

清流县华龙矿业有限公司

乌石垄尾矿库闭库工程安全设施验收评价人员

|  | 姓 名 | 职业资格证书号 | 从业信息识别卡号 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 邓 晖 | CAWS350000230200198 | 019280 |  |
| 项目组成员 | 邓 晖 | CAWS350000230200198 | 019280 |  |
|  | 胡永志 | 0800000000206039 | 010983 |  |
|  | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
|  | 方忠业 | 1600000000200082 | 029926 |  |
| 报告编制人 | 邓 晖 | CAWS350000230200198 | 019280 |  |
| 报告审核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |

- 前  言

清流县华龙矿业有限公司（以下简称华龙矿业）成立于2001年1月16日，位于清流县余朋乡芹溪村，经营范围包括铅锌矿开采、选矿销售。受清流县华龙矿业有限公司下属矿山《采矿许可证》到期未延续的影响，乌石垄尾矿库于2015年8月停产停用；2021年7月，中尚国际设计有限公司对乌石垄尾矿库进行回采设计，提交了《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库尾矿回采设计》；2021年7月7日，通过了三明市应急管理局组织的设计审查（闽非煤设审批明字〔2021〕10号）。经过一年多回采，由于尾砂无法继续利用，乌石垄尾矿库未按设计回采完毕；但根据福建省应急管理厅等九部门关于印发《福建省防范化解尾矿库安全风险实施方案》的通知（闽应急〔2020〕46号），华龙矿业委托广东安元矿业勘察设计有限公司对乌石垄尾矿库进行闭库工程设计，于2023年9月13日提交了《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库闭库工程安全设施设计》（以下简称《安全设施设计》），并通过三明市应急管理局组织的专家审查（闽非煤设审批明字〔2023〕19号）。

华龙矿业根据《安全设施设计》对乌石垄尾矿库进行闭库工程建设，目前闭库工程已完工。江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心依据与华龙矿业签订的安全设施验收评价技术咨询合同，对乌石垄尾矿库闭库工程进行了安全设施验收评价，并依照《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）、《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）等法律、法规、标准、规范、文件的要求，编制了《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库闭库工程安全设施验收评价报告》。

目  录

1.评价范围与依据	1

1.1评价对象和范围	1

1.2评价依据	1

2.建设项目概述	7

2.1建设单位概况	7

2.2自然环境概况	8

2.3地质概况	9

2.4建设概况	11

2.5施工及监理概况	17

2.6安全设施概况	17

3. 安全设施符合性评价	19

3.1安全设施“三同时”程序	19

3.2闭库工程措施分析评价	20

3.3 安全监测设施	27

3.4 附属设施	27

3.5 个人安全防护	28

3.6 安全标志	28

3.7重大生产安全事故隐患辨识	28

4. 安全对策措施建议	31

5. 评价结论	33

附件：

附件1：项目委托书

附件2：《营业执照》

附件3：《回采作业停止通知》

附件4：《安全设施设计审查意见书》

附件5：施工单位出具的《工程质量竣工报告》

附件6：监理单位出具的《监理总结报告》

附件7：评价人员资格证书

附图：

图1：清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库闭库工程平面竣工图

图2：清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库闭库工程剖面图

图3：清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库闭库工程排水斜槽（涵洞）封堵结构图

图4：清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库闭库工程新建排水构筑物结构图

- 1.评价范围与依据

- 1.1评价对象和范围

评价项目名称：清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库闭库工程。

安全评价范围：按照有关规定及双方订立的合同约定，本次安全评价的范围为《安全设施设计》涉及的华龙矿业乌石垄尾矿库闭库工程安全设施，包括尾矿坝、坝面排水沟、沉积滩面排水沟、尾矿库两岸截水沟、坝肩截水沟及安全管理等；不包括华龙矿业的选矿厂、地下矿山、爆破器材库及环境影响评价。

- 1.2评价依据

- 1.2.1法律、法规

（1）《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第65号、2009年修订；自2009年8月27日起施行）

（2）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第39号，自2011年3月1日起施行）

（3）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号，自2015年1月1日起施行）

（4）《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第48号，2016年7月2日期施行）

（5）《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号；2018年12月29日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修定，自2018年12月29日起施行）

（6）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号；国家主席令第81号修改；国家主席令第24号修改，自2018年12月29日施行）

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修正，2015年4月24日实施，2016年11月7日第三次修正，2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订，2020年9月1日起施行）

（8）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号；2021年6月10日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会修定，自2021年9月1日起施行）

（9）《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，自2004年2月1日起施行）

（10）《地质灾害防治条例》（国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）

（11）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）

（12）《气象灾害防御条例》（国务院令第570号，自2010年4月1日起施行）

（13）《工伤保险条例》（国务院令第586号，自2011年1月1日起施行

（14）《国务院关于修改部分行政法规的决定》（国务院令第653号，自2014年7月29日起施行）

（15）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）

（16）《福建省安全生产条例》（2016年12月2日福建省第十二届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过，自2017年3月1日起施行）

- 1.2.2规章、规范性文件

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号令、第77号修正；自2015年5月1日起施行）

- 《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全监管总局令第38号令、第78号修正；自2015年5月26日起施行）

- 《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第80号，自2015年7月1日起施行）

- 《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第78号，自2015年7月1日起施行）

- 《国家安监总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号；自2016年7月1日起施行）

- 《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正，自2019年9月1日起施行）

- 《关于印发<防范化解尾矿库安全风险工作方案>的通知》（应急〔2020〕15号，自2020年2月21日起施行）

- 《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）

- 《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，自2024年4月23日起施行）

- 《国家矿山安全监察局关于<进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作>的通知》（矿安〔2024〕70号，自2024年6月28日起施行）

- 《福建省人民政府办公厅关于印发<福建省安全生产事故隐患排查治理和监督管理暂行规定>的通知》（闽政办〔2009〕149号，自2009年9月21日起施行）

- 《福建省应急管理厅等九部门关于印发<福建省防范化解尾矿库安全风险实施方案>的通知》（闽应急〔2020〕46号，自2020年8月26日起施行）

- 《福建省应急管理厅、国家矿山安监局福建局转发〈国家矿山安监局关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》（闽应急〔2022〕36号，自2022年2月17日起施行）

- 《三明市安全生产监督管理局关于加快推进非煤矿山安全风险管控工作的通知》（明安监管一〔2018〕52号，自2018年4月17日起施行）

- 《三明市应急管理局等九部门关于印发<三明市防范化解尾矿库安全风险实施方案>的通知》（明应急〔2020〕51号）

- 1.2.3标准规范

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，自1987年2月1日起施行）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，自2007年7月1日起施行）

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008，自2009年10月1日起施行）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，自2011年10月1日起施行）

- 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，自2012年8月01日起施行）

- 《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013自2013年12月1日起施行）

- 《尾矿设施施工及验收规范》（GB50864-2013，自2014年6月1日起施行）

- 《尾矿库安全监测技术规范》（GB50864-2013，自2014年6月1日起施行）

- 《防洪标准》（GB50201-2014，自2015年5月1日起施行）

- 《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，自2019年12月31日起施行）

- 《尾矿库安全规程》（GB39496-2020，自2021年9月1日起施行）

- 《个体防护装备配备规范》（GB39800-2020，自2022年1月1日起施行）

- 《坠落防护 安全带》（GB6095-2021，自2022年9月1日起施行）

- 《高处作业分级》（GB/T3608-2008，自2009年6月1日起施行）

- 《粉尘作业场所危害程度分级》（GB/T5817-2009，自2009年12月1日起施行）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，自2022年10月1日起施行）

- 《工业企业卫生设计标准》（GBZ1-2010，自2010年8月1日起施行）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007，自2007年4月1日起施行）

- 《安全验收评价导则》（AQ8003-2007，自2007年4月1日起施行）

- 1.2.4建设项目合法证明文件

- 《营业执照》，统一社会信用代码：91350423726441331U，清流县市场监督管理局颁发，有效期自2001年1月16日至无固定期限。

- 原《安全生产许可证》，证号：（闽）FM安许证字〔2015〕GY48号，有效期自2015年7月21日至2017年7月20日。

- 三明市应急管理局出具的《非煤矿山建设项目安全设施设计审查意见书》（闽非煤设审批明字〔2023〕19号）。

- 1.2.5建设项目技术资料

- 《福建省清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库初步设计》（铜陵有色设计研究院，2007年7月）

- 《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库安全现状评价报告》（福建省和信冶金安全评价中心，2018年7月）

- 《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库工程地质勘察报告》（福建省三明地质工程勘察院，2020年12月）

- 《清流县华龙矿业有限公司乌石隆尾矿库边坡稳定性分析报告》（福建省三明地质工程勘察院，2023年6月）

- 《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库闭库前安全现状评价报告》（江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心，2023年7月）

- 《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库闭库工程初步设计》（广东安元矿业勘察设计有限公司，2023年9月）

- 《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库闭库工程安全设施设计》（广东安元矿业勘察设计有限公司，2023年9月）

- 《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库闭库工程工程质量竣工报告》（金光道（福建）建设有限公司，2024年6月）；

- 《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库闭库工程监理总结报告》（中资锐诚工程项目管理有限公司，2024年6月）。

- 《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库闭库工程竣工图》（2024年6月）。

- 1.2.6其他评价依据

- 清流县华龙矿业有限公司提交的评价项目委托书；

- 清流县华龙矿业有限公司与我司签订的《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库闭库工程安全设施验收评价合同》；

- 清流县华龙矿业有限公司提交的评价项目其他相关资料。

- 2.建设项目概述

- 2.1建设单位概况

1）历史沿革、经济类型、隶属关系

华龙矿业成立于2001年1月16日，位于清流县余朋乡芹溪村，经营范围包括铅锌矿开采、选矿销售。华龙矿业选矿厂生产规模为年处理原矿15.0×104t，采用浮选工艺选别，作为选矿厂的配套设施—乌石垄尾矿库于2009年7月建成并投入使用，年排放尾矿量约14.1×104t，折合尾砂约7.4×104m3。

乌石垄尾矿库由铜陵有色设计研究院进行设计，于2007年7月提交了《福建省清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库初步设计》，并于2007年8月通过了原三明市安全生产监督管理局组织的设计审查。设计乌石垄尾矿库总库容为44.0×104m3，初期坝高度9m，尾矿堆积坝高度26m，总坝高35m。按照《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）相关规定，该尾矿库为四等别尾矿库。受清流县华龙矿业有限公司下属矿山《采矿许可证》到期未延续的影响，乌石垄尾矿库于2015年8月停用；2021年7月，中尚国际设计有限公司对乌石垄尾矿库进行回采设计，提交了《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库尾矿回采设计》；2021年7月7日，通过了三明市应急管理局组织的设计审查（闽非煤设审批明字〔2021〕10号）。经过一年多回采，由于尾砂无法继续利用，乌石垄尾矿库未按设计回采完毕；但根据福建省应急管理厅等九部门关于印发《福建省防范化解尾矿库安全风险实施方案》的通知（闽应急〔2020〕46号），华龙矿业委托广东安元矿业勘察设计有限公司对乌石垄尾矿库进行闭库工程设计，于2023年9月13日提交了《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库闭库工程安全设施设计》（以下简称《安全设施设计》），并通过三明市应急管理局组织的专家审查（闽非煤设审批明字〔2023〕19号）。

2）行政区划、地理位置及交通、周边环境

乌石垄尾矿库位于清流县城南东东105°，直距约25km处，行政区划隶属清流县余朋乡芹溪村管辖。区内有简易公路向北西方向经温郊到塘背与清流至三明的省道相接，距余朋乡约8km，距离清流县城约50km，交通条件尚属便利。

乌石垄尾矿库下游为仁场溪，库区所在沟谷为仁场溪北岸一支沟，清流县华龙矿业有限公司选矿厂及生活区（因停产多年，无人居住）位于尾矿库南侧直距约700m的山坡上，选矿厂及生活区位于仁场溪南岸，处在上游位置，不受尾矿库影响；尾矿坝下游沟谷蜿蜒曲折，沿主河沟拐过约14道大转弯3km范围内无居民、村庄及其它重要建（构）筑物。周边无违章建筑、违章施工和民办采选活动，无炸鱼爆破作业。

- 2.2自然环境概况

库址区位于选矿厂下游的山坳中，黄海高程一般在+290～+350m，属丘陵地貌，微地貌单元为山间谷地。沟谷上游走向为北西～南东方向，上游较宽阔，沟谷两侧地形均较缓，残坡积层覆盖，植被发育，自然坡度20°～30°，横断面呈“U”字形；沟谷下游及出口地带走向近似南北向，沟谷两侧地形均较陡，有大片强—中风化基岩出露，自然坡度35°～45°，横断面呈“V”字形。沟谷平面呈倒“L”形状，沟谷两侧山坡均为山林地，林木繁茂，植被较发育。

库区属亚热带季风气候，气候类型多样，天气和气候随风向的季变而变，冬季劲吹偏北风，夏季盛吹偏南风，境内四季分明，冬季冷湿少雨，夏季炎热雨多，春季冷暖多变，秋季晴朗干燥。全年以静风居多，全年静风频率为39%，冬季达46.7%。年平均风速为1.4m/s；年平均相对湿度为79%，变化范围在77%～84%之间。境内年均气温15.1℃～18.6℃之间，1月份为一年中最冷月，平均气温在5℃～8.5℃；7月份为一年中最热月，平均气温在24.7℃～28℃；极端最高气温39.4℃，极端最低气温在零下8.9℃，平均有霜日为70天。全县年均降水量为1771.3mm，主要集中在4～6月份（降雨量为818.8～875.1mm），5～6月雨口最多，100mm的雨口也集中在5～6月，11～12月最少；年均日照时数为1686.5小时，太阳能总辐射量为98.856千卡/cm2，属福建省多雨低光照地区。清流县二十年一遇最大降雨强度285mm/d，五十年一遇最大降雨强度310mm/d。

- 2.3地质概况

- 2.3.1地质构造和不良地质作用

根据区域地质和勘察资料表明：库区上部堆积有尾矿砂，初期坝分布人工堆石，沟底分布有冲洪积成因的泥质角砾，两侧山坡覆盖薄层残坡积层。初期坝下游沟谷两侧有大片强-中风化基岩出露，基岩层属二叠6系文笔山组（P1w）地层，岩性为粉砂岩夹泥岩，岩层产状为300°～330°∠40°～45°，多个地段岩层见挤压现象，岩体破碎，岩层产状变化较大。

总之，库区分布土层较少，岩性、岩相相对稳定，无新构造活动痕迹。

- 2.3.2坝体及坝基岩土的构成与特征

根据《清流县华龙矿业有限公司乌石隆尾矿库工程地质勘察报告》（2020年12月），场地内岩土层类型划分为：①尾细砂（Qml）、②初期坝堆填石（Qml）、③泥质角砾（Q4al+pl）、④粉砂岩残积砂质粘性土（Q4el）、⑤砂土状强风化粉砂岩（P1w）和⑥碎块状强风化粉砂岩（P1w）共6个单元体，各岩土单元体主要特征分述如下：

①尾细砂（Qml）：以灰、青灰色为主，局部灰黄、褐黄色，稍湿-饱和，松散状态，粒径大于0.075mm颗粒质量超过总质量的80%，局部夹含薄层尾中砂和尾粉砂岩，分选性好，主要成分为选矿后少量金属矿物和7石英颗粒。尾细砂系选矿厂尾砂经尾矿输送管道送至尾矿库内均匀排放堆存形成，堆填年限自2010年至今，堆填时间长短不一，最长时间为10年，最短时间为5年。尾细砂力学性能受地下水影响明显，地下水位以上标贯试验击数4～8击，以下2～3击。

②初期坝堆填石（Qml）：灰、青色，干燥，中密-密实，堆填石成分为砂岩，坚硬，未见风化、侵蚀等现象，钻孔岩芯呈碎块状、柱状，锤击声脆且不易碎，岩芯样单轴饱和抗压强度35.5～46.8MPa。

③泥质角砾（Q4al+pl）：灰、灰黄色，局部灰黑色，松散-稍密，粒级组成：大于2mm颗粒含量50%～60%，0.075～2mm颗粒含量10%～20%，小于0.075mm颗粒含量20%～30%。该层系冲洪积成因，分布于库区沟谷底部。

④粉砂岩残积砂质粘性土（Q4el）：灰黄、灰黑色，可塑，母岩为粉砂岩，原岩结构完全破坏，风化呈砂土状，局部含母岩碎块，风化不均，浸水易软化，顶部有薄层的坡积含砾粉质黏土。该层系残积成因，主要分布于库区两侧山坡表层，厚度1.0～3.0m。

⑤砂土状强风化粉砂岩（P1w）：灰黑色，局部褐黄、褐红色，散体状，结构基本保留，岩芯呈砂土状，手捏易散，浸水易软化。标贯试验击数大于35击。岩石坚硬程度属极软岩，岩体完整程度为极破碎，岩体基本质量等级Ⅴ级。

⑥碎块状强风化粉砂岩（P1w）：灰黑、褐红色，结构清晰，碎裂状，岩芯呈碎块状，少量呈短柱状，锤击声哑易碎，风化不均。无软弱夹层、洞穴、临空面分布。岩石坚硬程度属软岩，岩体完整程度为破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ类。

- 2.3.3水文地质概况

库区主沟折线全长约800m，汇水面积为0.18km²，地域雨量较为充沛。地内地下水类型主要为松散岩类孔隙水和基岩裂隙潜水。

松散岩类孔隙水赋存于尾矿砂及泥质角砾层的孔隙内，主要接受大气降水和库区积水的补给，向地势较低的山间沟谷径流和排泄。前期勘察资料显示钻孔施工过程中未发现有涌水、突水等现象，孔内初见水位与終孔稳定水位基本一致，属潜水性质，富水性贫乏。基岩裂隙潜水赋存于基岩风化带的孔隙、裂隙内，主要接受大气降水的补给，向地势较低的山间沟谷径流和排泄。前期勘察资料显示钻孔施工过程中未发现有涌水、突水等现象，孔内初见水位与終孔稳定水位基本一致，属潜水性质，富水性极贫乏。

- 2.3.4场地地震效应

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）规定和《中国地震动峰值加速度区划图》福建省区划一览表，清流县抗震设防烈度为6度，属设计地震分组第一组，设计基本地震加速度值为0.05g。清流县有历史记载以来未发生过较大地震。

- 2.4建设概况

- 2.4.1尾矿库库址

乌石垄尾矿库位于选矿厂下游的山坳中，高程在+290～+350m，属丘陵地貌，微地貌单元为山间谷地。沟谷上游走向为北西～南东方向，上游较宽阔，沟谷两侧地形均较缓，残坡积层覆盖，植被发育，自然坡度20°～30°，横断面呈“U”字形；沟谷下游及出口地带走向近似南北向，沟谷两侧地形均较陡，有大片强-中风化基岩出露，自然坡度35°～45°，横断面呈“V”字形。沟谷平面呈倒“L”形状，沟谷两侧山坡均为山林地，林木繁茂，植被较发育。库区无断裂，无滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象，山体现状稳定。

乌石垄尾矿库下游为仁场溪，库区所在沟谷为仁场溪北岸一支沟，清流县华龙矿业有限公司选矿厂及生活区（因停产多年，无人居住）位于尾矿库南侧直距约700m的山坡上，选矿厂及生活区位于仁场溪南岸，处在上游位置，不受尾矿库影响；尾矿坝下游沟谷蜿蜒曲折，沿主河沟拐过约14道大转弯3km范围内无居民、村庄及其它重要建（构）筑物。周边无违章建筑、违章施工和民办采选活动，无炸鱼爆破作业。

乌石垄尾矿库下游环境相对简单，无水源地及大型养殖基地、工矿企业或重要的交通枢纽干道通过，无名胜风景区。库区周边地质环境较好，植被发育，水土保持良好。

- 2.4.2库容、等别及闭库建设标准

乌石垄尾矿库闭库前：尾矿堆积最高标高+327.6m，初期坝坝顶高程+307.6m，尾矿堆积总高度为20.0m，总高度29.0m，剩余尾矿约27×104m3。根据《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）规范要求，为五等别尾矿库。

闭库设计乌石垄尾矿库最终坝顶标高为+323.0m（含覆土厚度50cm），总坝高为24.4m；全库容约27×104m3。根据《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）规定，属五等别库。

乌石垄尾矿库按设计施工闭库工程，闭库后堆积坝高15.43m（含覆土厚度0.5m），堆积坝总外坡比约为1∶15.15；总坝高为24.43m（含初期坝高9.0m），库容约27×104m3。

- 2.4.3闭库前尾矿库现状、存在主要问题

（1）初期坝

为碾压透水堆石坝，坝顶宽为2.7m，下游坡比为1∶1.70；坝底标高为+298.6m，坝顶标高为+307.6m，坝高9.0m。初期坝坝面采用块石贴坡，坡面平整，未发现沉降、滑坡、裂缝等不良现象。

（2）堆积坝

尾矿砂回采范围主要为初期坝西北侧300m范围内，库尾东侧约280m范围内尾砂未进行回采，回采尾矿砂约8×104m3。因此，乌石垄尾矿库闭库前仅保留有初期坝（坝顶高程+307.6m），原有堆积子坝已基本挖除；库内尾矿砂堆积最高标高+327.6m（位于库中），库区内主轴线上（初期坝西北侧300m范围内）形成了多个挖方边坡，呈台阶状，高度2.0～3.5m，总高度为20.0m，坡度70°～80°；库区南、北两侧山坡因回采形成的挖方边坡高5.0～15.0m，坡度 50°～60°；库内沉积干滩面已基本固结干涸，仅西北侧山沟处（标高+320.20m）有一处积水（面积1150m²），+310m回采遗留平台内有小积水坑。原有排水构筑物大部分已遭受破坏。

（3）排洪设施

由排水斜槽—排水涵洞的排水系统和终期标高处设置的环形山坡截水沟组成；库内水经排水斜槽、涵洞引入坝外沉淀池澄清后，排到仁场溪。排水斜槽为钢筋砼结构，设置有活动钢筋砼盖板，随着尾矿沉积层的增高，沿斜槽往后逐步加盖密封，控制库内初期入水口和尾矿浆澄清的水位，盖板之间采用水泥砂浆充填；排水涵洞为钢筋砼结构。现排水斜槽、涵洞存在局部磨蚀现象。主要排水构筑物净断面尺寸如下：

1）排水涵洞净断面尺寸：B×H=1.0m×1.2m，钢筋砼结构；

2）排水斜槽净断面尺寸：B×H=0.8m×1.2m，钢筋砼结构；

3）环形截水沟净断面尺寸：B×H=0.3m×0.3m，未护砌；

4）东侧坝肩截水沟净断面尺寸：B×H=0.3m×0.3m，毛石浆砌；西侧坝肩截水沟已经被尾砂覆盖。

5）沉淀池

初期坝下游建设有一个沉淀池，尾矿水及原坝体渗透水经上述沉淀池进一步澄清后排到仁场溪。

乌石垄尾矿库闭库前排洪系统尺寸总体上满足设计要求，且运行情况良好，可以满足尾矿库的排洪需求。

（4）观测设施

乌石垄尾矿库初期坝顶设有一处位移观测基点，其余位移和坝体浸润线观测设施均挖除。

（5）排渗设施

原有堆积子坝已基本挖除，原有排渗设施均已挖除。

（6）稳定性分析

2023年6月，福建省三明地质工程勘察院根据回采后现状出具了《清流县华龙矿业有限公司乌石隆尾矿库边坡稳定性分析报告》，采用瑞典圆弧法对闭库后尾矿坝在正常运行和洪水运行的状态下坝坡的最小安全系数进行了计算，稳定性计算结果详见表2-1。

表2-1 边坡稳定性分析计算成果表

| 坝高 （海拔） | 强度计算 方法 | 状态 | 计算稳 定系数 | 规范 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1剖面+320.8m | 总应 力法 | 正常 运行 | 1.31 | 1.15 | 瑞典圆弧法 |
|  |  | 洪水 运行 | 1.14 | 1.05 |  |

计算结果表明：采用瑞典条分圆弧滑动法计算坝体最小抗滑稳定性系数，对现有坝高的坝体在现状条件下状况下进行静力稳定性分析，结果分别为1.31和1.14，两种工况下库内坝坡最小抗滑稳定性系数均满足《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）4等库最小安全系数分别不小于1.15、1.05的要求。

（7）存在主要问题

1）尾矿库原子坝基本被回采破坏，子坝内排渗管、坝体浸润线观测设施及植被均已挖除。

2）初期坝内侧300m范围内大部分尾矿被回采，形成不规则的+307.8m、+310m、+313m、+316m、+320m和+323m等不规则回采挖方台阶。

3）残余尾矿台阶坡度13°～53°，+310m平台内有小积水坑。

4）库区南、北两侧山坡因回采形成的挖方边坡坡度 50°～60°，大于原始地面坡度30°～40°。

5）西南侧坝肩截水沟被覆土填埋，堆积坝两侧截水沟和堆积坝坝面排水沟已被挖除。

6）根据2023年6月福建省三明地质工程勘察院出具的《清流县华龙矿业有限公司乌石隆尾矿库边坡稳定性分析报告》，回采后浸润线最小埋深1.23m，无法满足原设计4m要求。

7）原堆积坝植被被破坏。

8）初期坝下游沉淀池内有杂草、淤积。

- 2.4.4尾矿坝

乌石垄尾矿库由于前期回采，原有尾矿堆积坝已经基本破坏；本次闭库工程按照设计采用“削高补低”措施重新建设形成六级子坝。整治后，子坝坝顶高程+323.03m，各级子坝高度2～4m；各级子坝根据原有回采后现状以尽量减少挖填工作量进行整治，子坝宽度自2.5m至90m不等；整治后第一至六级子坝坝顶标高分别为+308.08m，+309.96m，+313.30m，+316.40m，+320.40m和+323.03m（均为覆土0.5m后）。整治后，堆积坝总高度15.43m（含覆土厚度0.5m），总坝高为24.43m（含初期坝高9.0m），堆积坝总外坡比为1∶15.15，符合规范堆积坝坝坡不小于1∶3的要求。

整治后，乌石垄尾矿库在各级子坝内坡坡脚及部分子坝平台上新设坝面排水沟，断面尺寸B×H=0.3m×0.3m，坡度约为1%，采用C20素砼结构；满足要求。

- 2.4.5沉积滩面

乌石垄尾矿库按照“库尾高坝头低”的原则，沉积滩面整治后，堆积坝坝顶坡向滩面西侧第一条截水沟（距离堆积坝坝顶约1.5m），坝顶标高略高于滩面。整治后，滩面平均坡度为1.2%。同时，在平整后沉积滩面播撒草籽，洒水养护后覆盖了一层无纺土工布，提高了草籽的成活率。

乌石垄尾矿库按照设计在库尾西北侧山沟处施工一处拦截坝（L-K段），采用抛石混凝土（块石+M15混凝土），可将上游雨水直接拦截到新建的西北侧截洪沟中。拦截坝尺寸规格：顶宽度2m，高度4m，坡比1∶0.3，总长度约85m。

乌石垄尾矿库按照设计在治理后的沉积滩面内设置四道滩面横排水沟。其中，在距离堆积子坝坝顶约1.5m处修建了一条平行于坝体轴线方向的横向滩面排水沟，采用C20素砼结构，断面尺寸为B×H=0.30m×0.30m，长度约110m，壁厚为0.15m，底厚为0.2m，沟底坡度约1.0%，坡向西南侧滩面山坡截洪沟。而后分别间隔40m、50m、60m新建三条滩面排水沟，长度分别为60m、92m、74m，断面尺寸均为B×H=0.30m×0.30m，壁厚为0.15m，底板纵坡1.0%，坡向新建西南侧滩面山坡截洪沟。

- 2.4.6排洪系统

乌石垄尾矿库按照设计在库尾滩面覆土下方原钢筋砼排水斜槽内采用M10水泥砂浆砌烧结普通砖进行封堵（厚度38cm），外墙面采用原浆抹面2cm厚；同时，在排水涵洞出口设置一道封堵体，封堵体长3m，封堵体采用C25混凝土。

乌石垄尾矿库在治理后的西南侧滩面与山坡结合处新建一条西南侧滩面山坡截洪沟（A-B段），采用C20钢筋砼结构（钢筋采用：φ-HRB335，fy=300N/mm2），矩形断面，壁厚为0.20m，断面尺寸：B×H=1.0m×1.2m，长度295m，沟底坡度约1.5%。同时，在下游西南侧尾矿库坝体与山坡结合处新建一条坝肩截洪沟（B-C段），采用C20钢筋砼结构（钢筋采用：φ-HRB335，fy=300N/mm2），矩形断面，壁厚为0.20m，断面尺寸：B×H=1.0m×1.2m，长度294m，沟底坡度随坝体坡度。

按照设计要求，在治理后的东北侧滩面与山坡结合处新建一条东北侧滩面山坡截洪沟（A-D段），采用密实性混凝土，其强度等级为C20，矩形断面，壁厚为0.15m，断面尺寸：B×H=0.6m×0.6m，长度297m，沟底坡度约1.5%。同时，在下游尾矿库坝体与山坡结合处新建一条坝肩截洪沟（D-E段），采用密实性混凝土，其强度等级为C20，矩形断面，壁厚为0.15m，断面尺寸：B×H=0.6m×0.6m，长度221m，沟底坡度随坝体坡度。

按照设计要求，现已重新建设形成六级子坝，在各级子坝内坡坡脚及第二级、第五级子坝平台上均新建一条平行于坝体轴线方向的横向排水沟，采用C20素砼结构，壁厚为0.15m，截水沟净断面尺寸：B×H=0.3m×0.3m，坡度约为1%。

闭库后，沉积滩面由库尾坡向库前，库内不积水，上游来水经滩面排水沟→滩面山坡截水沟→坝肩截洪沟→下游排水沟引出库外。

- 2.4.7安全监测

闭库后库内已无需水位观测标尺。《安全设施设计》也未对安全监测设施进行相关设计。

- 2.4.8辅助设施

乌石垄尾矿库按照设计在闭库工程涉及的排洪设施施工完成后，岸坡残留尾渣均已进行清理。同时，对尾矿库西侧上库道路的土质边坡进行修整，可作为日常巡查之用；道路宽度3～4m，该道路可与县道相连，可作为应急抢险道路使用；同时，对于南、北侧裸露土质边坡进行客土喷播。

- 2.4.9安全标志

华龙矿业在乌石垄尾矿库进口处及周边设置安全警示标志，在尾矿库进出口设置尾矿库风险告知栏，库区内也设置了警示牌告诫、提醒进库人员。

- 2.5施工及监理概况

乌石垄尾矿库闭库工程主要工程措施包括：堆积坝削坡及重建、坝面排水沟、库面（沉积滩面）整治、新建滩面排水沟、新建西南侧及东北侧滩面山坡截洪沟、新建西南侧及东北侧坝肩截洪沟等。根据现场核实，该闭库工程目前已完成了各项工程措施的施工。

该闭库工程由金光道（福建）建设有限公司（具备水利水电工程施工总承包三级资质）承担施工任务，中资锐诚工程项目管理有限公司（具备水利工程施工监理乙级资质）承担整个建设工程的监理任务。

该闭库工程在各相关参建单位的共同努力下，通过建设单位组织的内部预验收，监理单位对单位工程进行了质量评估并提交了工程质量评估报告，单位工程施工质量综合评定为合格工程。

- 2.6安全设施概况

结合《安全设施设计》与《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》，确定本次闭库工程建设项目的基本安全设施及专用安全设施如表2-1。

表2-1安全设施表

| 序号 | 基本安全设施 |  | 专用安全设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾矿坝 | 初期坝+堆积坝 | 排渗设施 |
| 2 | 排洪设施 | 新建滩面四道排水沟 | 安全标志 |
|  |  | 新建西南侧及东北侧滩面山坡截洪沟 | 应急救援器材及设备 |
|  |  | 新建西南侧坝肩截洪沟 | / |
|  |  | 新建东北侧坝肩截洪沟 | / |
| 3 | 坝面防护 设施 | 坝面护坡 | 坝面播种草籽 |
|  |  | 坝面覆土 | / |
| 4 | 辅助 设施 | 矿区西侧上库道路 | 上库道路一侧设置有安全警示标志 |
|  |  | 应急设施 | 土工布、彩条布、编织袋、铁锹、锄头、土箕、移动照明 |
|  |  | 通讯手机 | / |
| 5 | 个人安全防护用品 | / | 长筒雨鞋、工作胶鞋、安全帽、口罩、手套、充电手电 |

- 安全设施符合性评价

- 3.1安全设施“三同时”程序

1）安全检查表评价

该建设项目为闭库工程，根据国家相关法律、法规，采用安全检查表法对该建设项目建设程序的符合性进行检查、分析评价，详见表3-1。

表3-1 闭库工程建设程序符合性检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查类别 | 检查内容 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全设施设计 | ■ | 是否有初步设计 | 广东安元矿业勘察设计有限公司2023年9月13日提交了《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库闭库工程初步设计》 | 符合 |
|  |  |  | 设计单位是否有资质 | 设计单位资质为冶金行业专业乙级。 | 符合 |
|  |  |  | 是否有安全设施设计 | 广东安元矿业勘察设计有限公司2023年9月13日提交了《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库闭库工程安全设施设计》。 | 符合 |
|  |  |  | 安全设施设计是否通过应急管理部门组织的评审 | 三明市应急管理局出具的《非煤矿山建设项目安全设施设计审查意见书》（闽非煤设审批明字〔2023〕19号） | 符合 |
| 2 | 安全评价 | ■ | 是否有进行闭库前安全现状评价 | 江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心2023年7月出具了《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库闭库前安全现状评价报告》 | 符合 |
|  |  |  | 是否由具有相应资质的安全评价机构进行验收评价 | 由江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心编制安全设施验收评价报告，具有安全评价资质，业务范围：金属、非金属矿及其他矿采选业。 | 符合 |
| 3 | 施工单位 | ■ | 是否委托施工单位施工 | 工程施工由金光道（福建）建设有限公司承建。 | 符合 |
|  |  |  | 施工单位是否具备相应资质 | 施工单位具备水利水电工程施工总承包三级资质。 | 符合 |
| 4 | 监理单位 | △ | 是否委托监理单位监理 | 中资锐诚工程项目管理有限公司承担整个建设工程的监理任务。 | 符合 |
|  |  |  | 监理单位是否具备监理资质 | 监理单位具备水利工程施工监理乙级资质。 | 符合 |

注：检查类别中，“■”表示该项为否决项，“△”表示为一般项。以下表格相同。

2）评价意见

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心于2023年7月编制了《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库闭库前安全现状评价报告》；同时，华龙矿业委托广东安元矿业勘察设计有限公司完成了《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库闭库工程安全设施设计》，并通过了三明市应急管理局组织的专家审查，下发了《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查意见书》（闽非煤设审批明字〔2023〕19号）。该闭库工程由金光道（福建）建设有限公司（具备水利水电工程施工总承包三级资质）承担施工任务，中资锐诚工程项目管理有限公司（具备水利工程施工监理乙级资质）承担整个建设工程的监理任务。

列表评价4类检测项目、10项检查内容，10项检查内容符合要求，符合率100%。

评价认为，清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库闭库工程建设程序符合要求。

- 3.2闭库工程措施分析评价

对照《安全设施设计》并查阅施工内业资料，采用安全检查表法对闭库工程措施的符合性进行检查、分析评价。

- 3.2.1尾矿坝

- 安全检查表评价

表3-2-1 尾矿坝工程措施检查验收评价表

| 序号 | 项目 | 检查类别 | 设计/检查内容 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堆积 坝 | ■ | 由于前期回采，原有尾矿堆积坝已经基本破坏，为了保证今后尾矿库的安全，闭库工程对回采后的尾矿库堆进行整治。根据现状“削高补低”重新建设形成六级子坝。 | 已按设计采用“削高补低”措施重新建设形成六级子坝，堆积坝总高度15.43m（含覆土厚度0.5m）。 | 符合 |
| 2 | 堆积 坝 | ■ | 整治后子坝坝顶高程+323.0m，堆积坝总高度15.4m；各级子坝高度2～4m。子坝宽度根据现状以尽量减少挖填工作量整治，自2.5m至90m不等；整治后（覆土后）第一至六级子坝坝顶标高分别为+308m，+310m，+313m，+316m，+320m和+323m。 | 整治后，子坝坝顶高程+323.03m，堆积坝总高度15.43m；各级子坝高度2～4m。各级子坝根据原有回采后现状以尽量减少挖填工作量进行整治，子坝宽度自2.5m至90m不等；整治后第一至六级子坝坝顶标高分别为+308.08m，+309.96m，+313.30m，+316.40m，+320.40m和+323.03m（均为覆土0.5m后）。 | 符合 |
| 3 | 堆积坝 | ■ | 通过采取“削顶降高、削坡治理”碾压覆土后，堆积坝由六级子坝组成，堆积坝高度15.4m（含覆土厚度50cm），总坝高为24.4m（含初期坝高9.0m）。尾矿堆积坝外坡比约为1∶14.6，符合堆积坝坝坡不陡于1∶3的规范要求。 | 已按设计采用“削高补低”措施重新建设形成六级子坝，堆积坝总高度15.43m（含覆土厚度0.5m），总坝高为24.43m（含初期坝高9.0m），堆积坝总外坡比为1∶15.15，符合规范堆积坝坝坡不小于1∶3的要求。 | 符合 |
| 4 | 坝面护面及排水 | △ | 在各级子坝内坡坡脚及部分子坝平台上新设坝面排水沟，设计坝面排水沟净断面尺寸B×H=0.3m×0.3m，坡度为0.5%，采用C20素砼结构。 | 整治后，乌石垄尾矿库在各级子坝内坡坡脚及部分子坝平台上新设坝面排水沟，断面尺寸B×H=0.3m×0.3m，坡度约为1%，采用C20素砼结构。 | 符合 |

2）评价意见

乌石垄尾矿库由于前期回采，原有尾矿堆积坝已经基本破坏；本次闭库工程按照设计采用“削高补低”措施重新建设形成六级子坝。整治后，子坝坝顶高程+323.03m，各级子坝高度2～4m；各级子坝根据原有回采后现状以尽量减少挖填工作量进行整治，子坝宽度自2.5m至90m不等；整治后第一至六级子坝坝顶标高分别为+308.08m，+309.96m，+313.30m，+316.40m，+320.40m和+323.03m（均为覆土0.5m后）。整治后，堆积坝总高度15.43m（含覆土厚度0.5m），总坝高为24.43m（含初期坝高9.0m），堆积坝总外坡比为1∶15.15，符合规范堆积坝坝坡不小于1∶3的要求。

整治后，乌石垄尾矿库在各级子坝内坡坡脚及部分子坝平台上新设坝面排水沟，断面尺寸B×H=0.3m×0.3m，坡度约为1%，采用C20素砼结构；满足要求。

列表评价4项，4项检查内容符合要求，符合率100%。

综合评价，尾矿坝闭库工程措施符合《安全设施设计》及相关规定要求。

- 3.2.2沉积滩面

1）安全检查表评价

表3-2-1 沉积滩面工程措施检查验收评价表

| 序号 | 检查类别 | 设计内容 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■ | 滩面周边岸坡处理，主要是清除滩面与周边岸坡结合部的树木、杂草、树根及其它废料，清理出来的树木、杂草等应移到库外，不得就地掩埋。 采用“削高补低，降低坝高”方法，减少滩面回填土工程量。设计要求将现有+322.5m标高以上自上而下逐层挖去坝顶尾砂，削坡降高的尾砂用于回填滩面和库尾低洼部位。 | 沉积滩面及周边岸坡生长的芦苇杂草、杂物已按照设计要求进行清理。采用“削高补低，降低坝高”方法，对原有+322.5m标高以上自上而下逐层挖去坝顶尾砂，削坡降高的尾砂用于回填滩面和库尾低洼部位。 | 符合 |
| 2 | ■ | 由于尾矿库库尾西北侧山沟较长，面积大，且没有尾砂堆积，如果全部采用尾砂回填工程量大。因此，设计在该区域采用建设抛石混凝土拦截坝将上游雨水直接拦截到本设计新建的西北侧截洪沟中。拦截坝规格为顶宽度2m，高度4m，坡比1∶0.3。可采用矿山废石+M15混凝土施工。 | 乌石垄尾矿库按照设计在库尾西北侧山沟处施工一处拦截坝（L-K段），采用抛石混凝土（块石+M15混凝土），可将上游雨水直接拦截到新建的西北侧截洪沟中。 拦截坝尺寸规格：顶宽度2m，高度4m，坡比1∶0.3，总长度约85m。 | 符合 |
| 3 | ■ | 将滩面分割成六个区域，平整治理工作顺序按照Ⅰ—Ⅱ—Ⅲ—Ⅳ—Ⅴ等5个分割滩面进行施工。滩面治理中Ⅰ～Ⅴ分区按照“库尾高坝头低”的原则，控制治理后的滩面i≥1.0%顺坡坡度，但第六级子坝坝顶处标高须高于滩面0.2m。 | 按照“库尾高坝头低”的原则，沉积滩面整治后，堆积坝坝顶坡向滩面西侧第一条截水沟（距离堆积坝坝顶约1.5m），坝顶标高略高于滩面。整治后，滩面平均坡度为1.2%， 乌石垄尾矿库按照设计要求，在平整后沉积滩面播撒草籽，洒水养护后覆盖了一层无纺土工布，提高了草籽的成活率。 | 符合 |
| 4 | ■ | 沉积滩面覆土修整后，在第六级新建子坝坝顶修建一条平行于坝体轴线方向的横向滩面排水沟，然后向库内每间隔50m平行设置一条滩面排水沟，汇水导入西南侧滩面山坡截洪沟内。 滩面排水沟采用素砼结构，矩形断面，净断面尺寸为B×H=0.3m×0.3m，壁厚为0.15m，底厚为0.2m，沟底坡度为1.0%。 | 乌石垄尾矿库按照设计在治理后的沉积滩面内设置四道滩面横排水沟。其中，在距离堆积子坝坝顶约1.5m处修建了一条平行于坝体轴线方向的横向滩面排水沟，采用C20素砼结构，断面尺寸为B×H=0.30m×0.30m，长度约110m，壁厚为0.15m，底厚为0.2m，沟底坡度约1.0%，坡向西南侧滩面山坡截洪沟。而后分别间隔40m、50m、60m新建三条滩面排水沟，长度分别为60m、92m、74m，断面尺寸均为B×H=0.30m×0.30m，壁厚为0.15m，底板纵坡1.0%，坡向新建西南侧滩面山坡截洪沟。 | 符合 |

2）评价意见

乌石垄尾矿库按照“库尾高坝头低”的原则，沉积滩面整治后，堆积坝坝顶坡向滩面西侧第一条截水沟（距离堆积坝坝顶约1.5m），坝顶标高略高于滩面。整治后，滩面平均坡度为1.2%。同时，在平整后沉积滩面播撒草籽，洒水养护后覆盖了一层无纺土工布，提高了草籽的成活率。

乌石垄尾矿库按照设计在库尾西北侧山沟处施工一处拦截坝（L-K段），采用抛石混凝土（块石+M15混凝土），可将上游雨水直接拦截到新建的西北侧截洪沟中。拦截坝尺寸规格：顶宽度2m，高度4m，坡比1∶0.3，总长度约85m。

乌石垄尾矿库按照设计在治理后的沉积滩面内设置四道滩面横排水沟。其中，在距离堆积子坝坝顶约1.5m处修建了一条平行于坝体轴线方向的横向滩面排水沟，采用C20素砼结构，断面尺寸为B×H=0.30m×0.30m，长度约110m，壁厚为0.15m，底厚为0.2m，沟底坡度约1.0%，坡向西南侧滩面山坡截洪沟。而后分别间隔40m、50m、60m新建三条滩面排水沟，长度分别为60m、92m、74m，断面尺寸均为B×H=0.30m×0.30m，壁厚为0.15m，底板纵坡1.0%，坡向新建西南侧滩面山坡截洪沟。

列表评价4项，4项检查内容符合要求，符合率100%。

综合评价，乌石垄尾矿库沉积滩面整治工程措施符合《安全设施设计》及相关规定要求。

- 3.2.3排洪系统

1）安全检查表评价

表3-2-3 排洪系统检查验收评价表

| 序号 | 项目 | 检查类别 | 设计内容 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水斜槽 | ■ | 在库尾滩面覆土部位下方排水斜槽，采用M10水泥砂浆砌烧结普通砖封堵，砌体厚38cm，外墙面采用原浆抹面2cm厚。 | 乌石垄尾矿库按照设计在库尾滩面覆土下方原钢筋砼排水斜槽内采用M10水泥砂浆砌烧结普通砖进行封堵（厚度38cm），外墙面采用原浆抹面2cm厚。 | 符合 |
| 2 | 排水涵洞 | ■ | 原排水涵洞出口段采用C25混凝土结构进行有效封堵，封堵长度3m，封堵前应先对封堵部位清洗干净，管底并排敷设2根钻孔排渗管，排渗管采用PVC排水管，管长6m，管径为DN110，壁厚3.2。 | 乌石垄尾矿库按照设计在排水涵洞出口设置一道封堵体，封堵体长3m，封堵体采用C25混凝土。封堵体施工前对封堵体位置砼表面进行了清洗和凿毛处理，有效增加封堵体与砼表层粘结效果；同时，在底部间隔40cm敷设了2根钻孔排渗管，排渗管为PVC排水管（长6m，管径DN110），伸入封堵段上游长3m，上部半管钻孔。 | 符合 |
| 3 | 排洪系统 | ■ | 在治理后的西南侧滩面与山坡结合处新建西南侧滩面山坡截洪沟（A—B段），在下游尾矿库坝体与山坡结合处新建西南侧坝肩截洪沟（B—C）；库区积水经滩面排水沟汇入西南侧滩面山坡截洪沟（A—B），该截洪沟同时承担流入库区方向的西、北侧山坡汇水，下游接入西南侧坝肩截洪沟（B—C）排至下游仁场溪。西南侧两段截洪沟断面为矩形，净断面尺寸B×H=1.0m×1.2m，壁厚为0.20m，底厚为0.2m，A-B段滩面山坡截洪沟沟底坡度1%，B-C段坝肩截洪沟沟底随坝体坡度，排水沟采用C20混凝土结构。 | 在治理后的西南侧滩面与山坡结合处新建一条西南侧滩面山坡截洪沟（A-B段），采用C20钢筋砼结构（钢筋采用：φ-HRB335，fy=300N/mm2），矩形断面，壁厚为0.20m，断面尺寸：B×H=1.0m×1.2m，长度295m，沟底坡度约1.5%。 同时，在下游西南侧尾矿库坝体与山坡结合处新建一条坝肩截洪沟（B-C段），采用C20钢筋砼结构（钢筋采用：φ-HRB335，fy=300N/mm2），矩形断面，壁厚为0.20m，断面尺寸：B×H=1.0m×1.2m，长度294m，沟底坡度随坝体坡度。 通过新建的西南侧滩面山坡截洪沟及新建的西南侧坝肩截洪沟可将沉积滩面汇水及西、北侧山坡汇水一齐排至下游仁场溪。 | 符合 |
| 4 | 排洪系统 | ■ | 在治理后的东北侧滩面与山坡结合处新建东北侧滩面截洪沟（A-D），在下游堆积坝与山坡结合处新建东北侧坝肩截洪沟（D-E），汇水经滩面截洪沟和坝肩截洪沟导入现有初期坝东北侧坝肩截洪沟（E-F）排至库外仁场溪；两段截洪沟断面为矩形，净断面尺寸B×H=0.6m×0.6m，壁厚为0.15m，底厚为0.2m，滩面截洪沟沟底坡度1%，坝肩截洪沟坡度随坝体坡度，排水沟采用C20混凝土结构。 | 在治理后的东北侧滩面与山坡结合处新建一条东北侧滩面山坡截洪沟（A-D段），采用密实性混凝土，其强度等级为C20，矩形断面，壁厚为0.15m，断面尺寸：B×H=0.6m×0.6m，长度297m，沟底坡度约1.5%。 同时，在下游尾矿库坝体与山坡结合处新建一条坝肩截洪沟（D-E段），采用密实性混凝土，其强度等级为C20，矩形断面，壁厚为0.15m，断面尺寸：B×H=0.6m×0.6m，长度221m，沟底坡度随坝体坡度。 通过新建的东北侧滩面山坡截洪沟及新建的下游坝肩截洪沟可将东北、南侧山坡汇水导入现有初期坝东北侧坝肩截洪沟（E-F段）排至库外仁场溪。 | 符合 |
| 5 | 坝面排水沟 | △ | 在各级子坝内坡坡脚及第二级、第五级子坝平台上修建平行于坝体轴线方向的横向排水沟，汇水导入两侧坝肩截水沟内。排水沟采用素砼结构，矩形断面，净断面尺寸为B×H=0.3m×0.3m，壁厚为0.15m，底厚为0.2m，沟底坡度为0.50%。 | 按照设计要求，现已重新建设形成六级子坝，在各级子坝内坡坡脚及第二级、第五级子坝平台上均新建一条平行于坝体轴线方向的横向排水沟，采用C20素砼结构，壁厚为0.15m，截水沟净断面尺寸：B×H=0.3m×0.3m，坡度约为1%。 | 符合 |

2）评价意见

乌石垄尾矿库按照设计在库尾滩面覆土下方原钢筋砼排水斜槽内采用M10水泥砂浆砌烧结普通砖进行封堵（厚度38cm），外墙面采用原浆抹面2cm厚；同时，在排水涵洞出口设置一道封堵体，封堵体长3m，封堵体采用C25混凝土。

乌石垄尾矿库在治理后的西南侧滩面与山坡结合处新建一条西南侧滩面山坡截洪沟（A-B段），采用C20钢筋砼结构（钢筋采用：φ-HRB335，fy=300N/mm2），矩形断面，壁厚为0.20m，断面尺寸：B×H=1.0m×1.2m，长度295m，沟底坡度约1.5%。同时，在下游西南侧尾矿库坝体与山坡结合处新建一条坝肩截洪沟（B-C段），采用C20钢筋砼结构（钢筋采用：φ-HRB335，fy=300N/mm2），矩形断面，壁厚为0.20m，断面尺寸：B×H=1.0m×1.2m，长度294m，沟底坡度随坝体坡度。

按照设计要求，在治理后的东北侧滩面与山坡结合处新建一条东北侧滩面山坡截洪沟（A-D段），采用密实性混凝土，其强度等级为C20，矩形断面，壁厚为0.15m，断面尺寸：B×H=0.6m×0.6m，长度297m，沟底坡度约1.5%。同时，在下游尾矿库坝体与山坡结合处新建一条坝肩截洪沟（D-E段），采用密实性混凝土，其强度等级为C20，矩形断面，壁厚为0.15m，断面尺寸：B×H=0.6m×0.6m，长度221m，沟底坡度随坝体坡度。

按照设计要求，现已重新建设形成六级子坝，在各级子坝内坡坡脚及第二级、第五级子坝平台上均新建一条平行于坝体轴线方向的横向排水沟，采用C20素砼结构，壁厚为0.15m，截水沟净断面尺寸：B×H=0.3m×0.3m，坡度约为1%。

闭库后，沉积滩面由库尾坡向库前，库内不积水，上游来水经滩面排水沟→滩面山坡截水沟→坝肩截洪沟→下游排水沟引出库外。

列表评价5项，5项检查内容符合要求，符合率100%。

综合评价，尾矿库闭库后排洪系统符合《安全设施设计》及相关规定要求。

- 3.3 安全监测设施

闭库后库内已无需水位观测标尺。《安全设施设计》也未对安全监测设施进行相关设计。

- 3.4 附属设施

1）安全检查表评价

附属设施依据《安全设施设计》列表进行评价，详见表3-3。

表3-3 附属设施符合性评价

| 序号 | 检查类别 | 设计内容 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 闭库工程涉及的排洪设施施工完成后，应对库内会影响到防洪安全的岸坡残留尾渣进行清理。 | 按照设计要求，在闭库工程涉及的排洪设施施工完成后，岸坡残留尾渣均已进行清理。 | 符合 |
| 2 | △ | 结合闭库工程施工，对局部已形成冲沟的土质边坡进行修整夯实。对于南、北侧裸露土质边坡进行客土喷播，并及时养护，确保成活率。 | 乌石垄尾矿库按照设计要求对尾矿库西侧上库道路的土质边坡进行修整，可作为日常巡查之用；道路宽度3～4m，该道路可与县道相连，可作为应急抢险道路使用；同时，对于南、北侧裸露土质边坡进行客土喷播。 | 符合 |

2）评价意见

乌石垄尾矿库按照设计在闭库工程涉及的排洪设施施工完成后，岸坡残留尾渣均已进行清理。同时，对尾矿库西侧上库道路的土质边坡进行修整，可作为日常巡查之用；道路宽度3～4m，该道路可与县道相连，可作为应急抢险道路使用；同时，对于南、北侧裸露土质边坡进行客土喷播。

列表评价2项，2项符合要求，符合率100%。

综合评价，尾矿库辅助设施符合《安全设施设计》及相关规定要求。

- 3.5 个人安全防护

尾矿库闭库后还需定期安排人员进行巡查，华龙矿业配备有长筒雨鞋、工作胶鞋、安全帽、口罩、手套、充电手电等个人安全防护设施。

尾矿库个人安全防护符合《安全设施设计》及相关规定要求。

- 3.6 安全标志

华龙矿业在乌石垄尾矿库进口处及周边设置安全警示标志，在尾矿库进出口设置尾矿库风险告知栏，库区内也设置了警示牌告诫、提醒进库人员。

库区安全标志符合《安全设施设计》及相关规定要求。

- 3.7重大生产安全事故隐患辨识

对照《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）及《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号）中关于尾矿库重大生产安全事故隐患进行判定，乌石垄尾矿库目前存不在重大生产安全事故隐患，详细检查结果见表3-4。

表3-4  尾矿库重大生产安全事故隐患判定检查表

| 序号 | 重大生产安全事故隐患判定标准 | 检查情况 | 判定结果 （是/否） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库区或者尾矿坝上存在未按设计进行开采、挖掘、爆破等危及尾矿库安全的活动。 | 库区和尾矿坝上不存在未按设计进行开采、挖掘、爆破等危及尾矿库安全的活动。 | 否 |
| 2 | 坝体存在下列情形之一的： 1）坝体出现严重的管涌、流土变形等现象； 2）坝体出现贯穿性裂缝、坍塌、滑动迹象； 3）坝体出现大面积纵向裂缝，且出现较大范围渗透水高位出逸或者大面积沼泽化。 | 坝体未出现贯穿性横向裂缝，未出现管涌、流土变形，坝体未出现深层滑动迹象；未出现较大范围渗透水高位出逸或者大面积沼泽化。 | 否 |
| 3 | 坝体的平均外坡比或者堆积子坝的外坡比陡于设计坡比。 | 闭库整治后，堆积坝总外坡比为1:15.15，满足设计要求。 | 否 |
| 4 | 坝体高度超过设计总坝高，或者尾矿库超过设计库容贮存尾矿。 | 闭库后，坝体总坝高24.43m， 坝体未超过设计总坝高；闭库后库容亦未超过设计。 | 否 |
| 5 | 尾矿堆积坝上升速率大于设计堆积上升速率。 | 本次为闭库工程，不再堆积尾矿。 | 缺项 |
| 6 | 采用尾矿堆坝的尾矿库，未按《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）第6.1.9条规定对尾矿坝做全面的安全性复核。 | 2023年6月，福建省三明地质工程勘察院根据闭库前现状出具了《清流县华龙矿业有限公司乌石隆尾矿库边坡稳定性分析报告》，计算结果：采用瑞典条分圆弧滑动法计算坝体最小抗滑稳定性系数，对现有坝高的坝体在现状条件下状况下进行静力稳定性分析，结果分别为1.31和1.14，两种工况下库内坝坡最小抗滑稳定性系数均满足《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）4等库最小安全系数分别不小于1.15、1.05的要求。因此，坝体稳定性可以得到保证。 | 否 |
| 7 | 浸润线埋深小于控制浸润线埋深。 | 浸润线埋深满足控制浸润线埋深。 | 否 |
| 8 | 汛前未按国家有关规定对尾矿库进行调洪演算，或者湿式尾矿库防洪高度和干滩长度小于设计值，或者干式尾矿库防洪高度和防洪宽度小于设计值。 | 安全超高和干滩长度满足设计规定。 | 否 |
| 9 | 排洪系统存在下列情形之一的： 1）排水井、排水斜槽、排水管、排水隧洞、拱板、盖板等排洪建构筑物混凝土厚度、强度或者型式不满足设计要求； 2）排洪设施部分堵塞或者坍塌、排水井有所倾斜，排水能力有所降低，达不到设计要求； 3）排洪构筑物终止使用时，封堵措施不满足设计要求。 | 原有连接井、排水斜槽、排水隧洞、拱板、盖板等排洪建构筑物闭库后不再利用；排水涵洞出口及库尾排水斜槽已按设计要求进行封堵。详见3.2.3章节。 | 否 |
| 10 | 设计以外的尾矿、废料或者废水进库。 | 未发现设计以外的尾矿、废料或者废水进库。 | 否 |
| 11 | 多种矿石性质不同的尾砂混合排放时，未按设计进行排放。 | 不存在多种矿石性质不同的尾砂混合排放；闭库后，不再继续堆存尾砂。 | 否 |
| 12 | 冬季未按照设计要求采用冰下放矿作业。 | 闭库后，不再继续堆存尾砂。 | 缺项 |
| 13 | 安全监测系统存在下列情形之一的： 1）未按设计设置安全监测系统； 2）安全监测系统运行不正常未及时修复； 3）关闭、破坏安全监测系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 本工程属闭库工程，闭库后不再利用。 | 缺项 |
| 14 | 干式尾矿库存在下列情形之一的： 1）入库尾矿的含水率大于设计值，无法进行正常碾压且未设置可靠的防范措施； 2）堆存推进方向与设计不一致； 3）分层厚度或者台阶高度大于设计值； 4）未按设计要求进行碾压。 | 本工程属闭库工程，闭库后不再利用。 | 缺项 |
| 15 | 经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于国家标准规定值的0.98倍。 | 采用瑞典圆弧法对闭库后尾矿坝在正常运行和特殊运行的状态下坝坡的最小安全系数进行了计算，结果分别为1.610和1.575。两种工况下均满足《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）中五等库最小安全系数分别不小于1.15、1.05的要求。 | 否 |
| 16 | 三等及以上尾矿库及“头顶库”未按设计设置通往坝顶、排洪系统附近的应急道路，或者应急道路无法满足应急抢险时通行和运送应急物资的需求。 | 乌石垄尾矿库为五等别。 | 缺项 |
| 17 | 尾矿库回采存在下列情形之一的： 1）未经批准擅自回采； 2）回采方式、顺序、单层开采高度、台阶坡面角不符合设计要求； 3）同时进行回采和排放。 | 乌石垄尾矿库为闭库工程，不进行回采。 | 缺项 |
| 18 | 用以贮存独立选矿厂进行矿石选别后排出尾矿的场所，未按尾矿库实施安全管理的。 | 尾矿为企业选矿厂选别，不存在贮存其他独立选矿厂选别后排出的尾矿。 | 缺项 |
| 19 | 未按国家规定配备专职安全生产管理人员、专业技术人员和特种作业人员。 | 尾矿库运行期间，配备有专职安全生产管理人员、专业技术人员和特种作业人员。闭库后，无需配备相应技术人员。 | 否 |
| 补充情形（1） | 尾矿库排洪构筑物拱板（盖板）与周边结构缝隙未采用设计材料充满充实的，或封堵体设置在井顶、井身段或斜槽顶、槽身段。 | 原有连接井、排水斜槽、排水隧洞、拱板、盖板等排洪建构筑物闭库后不再利用；排水涵洞出口及库尾排水斜槽已按设计要求进行封堵。详见3.2.3章节。 | 否 |
| 补充情形（2） | 遇极端天气尾矿库未及时停止作业、撤出现场作业人员。 | 闭库工程施工时，遇极端天气尾矿库按照要求及时停止作业并撤出作业人员；闭库后该尾矿库不再利用。 | 否 |

- 安全对策措施建议

（1）业主应加强对尾矿库闭库后周边环境管理，防止因地质灾害、人为破坏而危害尾矿库的安全。

（2）业主应加强对尾矿库闭库后尾矿坝管理，严禁进行影响尾矿坝体稳定、安全的作业。

（3）定期检查滩面排水网、坝肩及坝面排水沟，及时清淤、清堵。

（4）定期检查库周边山坡截水沟，及时清淤、清堵，确保排洪系统排水顺畅。

（5）闭库后应加强尾矿滩面的植被管理，提高植被成活率和繁殖率，减少雨水下渗，提高坝体的稳定性。

（6）闭库后应执行《福建省应急管理厅等九部门关于印发<福建省防范化解尾矿库安全风险设施方案>的通知》（闽应急〔2020〕46号）规定：已完成闭库、销库治理的尾矿库（含本方案印发前完成的闭库、销库、清库尾矿库），由县级人民政府组织发改、工信、财政、自然资源、生态环境、应急管理、水利、气象等部门复核后由县级人民政府公告实施销号，不得再作为尾矿库进行使用，不得重新用于排放尾矿。

- 评价结论

根据清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库的自然环境、工程地质及《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库闭库工程安全设施设计》和《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库闭库工程安全设施设计》，以及我司验收评价项目组评价人员的现场踏勘，对照《安全设施设计》，经现场核定：乌石垄尾矿库堆积坝按闭库设计要求进行削坡整治并覆土、播撒草籽；滩面进行了平整并按照“库尾高坝头低”的原则，控制治理后的滩面i>1.0%顺坡坡度，并覆土、播撒草籽；库区防洪系统能按设计要求进行施工建设，排水构筑物结构及断面尺寸符合设计要求；库区内的辅助设施有效实用；库区内设置的安全警示标示位置醒目，能有效提醒进库人员注意安全。

本次评价共列表25项，其中6为一般项，其余19项为否决项；25项检查内容均符合设计要求，无否决项不符合要求的情况。

综合评价，清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库闭库工程各项工程措施能按闭库设计进行施工，该工程项目具备安全设施竣工验收条件。根据《尾矿库安全监督管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第38号，第78号令修改）第31条规定，本报告可作为清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库闭库工程安全设施验收的依据之一。